ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

Материалы по обоснованию

(с изменениями от 20.02.2019 № 9)

г. Киров 2010

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88,  тел. 8 (8332) 70-86-68, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

свидетельство СРО АИИС   01-И-№ 1294 от 19.03.2010

Экз №

ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТОМ 1

Часть 1

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Вятскополянского района Кировской области

Муниципальный контракт: № 298 от 12 октября 2009 г.

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное  проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 23-298-09-СТП/04

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л.Башорина |
| Главный градостроитель проекта | Н.С. Вохмянина |

г. Киров 2010

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  | 6 |
| Раздел I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования……………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  | 7 |
| 1. | Общая характеристика Вятскополянского района………………………………. |  |  |  |  | 7 |
| 2. | Историческое развитие района…………………………………………………….... |  |  |  |  | 11 |
| 3. | Природные условия и ресурсы территории Вятскополянского района……..... |  |  |  |  | 15 |
|  | 3.1 |  | Природно-климатические условия…………………………………………... |  |  | 15 |
|  | 3.2 |  | Природно-ресурсный потенциал………………………………………………. |  |  | 18 |
|  | 3.3 |  | Структура земельного фонда…………………………………………………... |  |  | 24 |
| Раздел II. Перечень мероприятий по территориальному планированию…………. |  |  |  |  |  | 27 |
| Раздел III. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации…………………………………………………………………. |  |  |  |  |  | 28 |
| 4. | Комплексная оценка социально-экономического развития территории……... |  |  |  |  | 28 |
|  | 4.1 |  | Демографическая ситуация и расселение…………………………………….. |  |  | 28 |
|  | 4.2 |  | Трудовые ресурсы и занятость………………………………………………… |  |  | 31 |
|  | 4.3 |  | Агропромышленный комплекс………………………………………………... |  |  | 34 |
|  | 4.4 |  | Промышленность……………………………………………………………….. |  |  | 40 |
|  | 4.5 |  | Строительство ………………………………………………………………….. |  |  | 42 |
|  | 4.6 |  | Малое предпринимательство ……………………………………...…………... |  |  | 44 |
|  | 4.7 |  | Торговля и платные услуги………………………………................................ |  |  | 46 |
|  | 4.8 |  | Социальная инфраструктура…………………………………………………... |  |  | 47 |
|  |  | 4.8.1 |  | Здравоохранение и социальное обеспечение ........................................... |  | 47 |
|  |  | 4.8.2 |  | Образование ……………………………………………………………… |  | 48 |
|  |  | 4.8.3 |  | Культура и искусство……………………………………………………. |  | 50 |
|  |  | 4.8.4 |  | Физкультура и спорт……………………………………………………… |  | 50 |
|  | 4.9 |  | Характеристика жилого фонда………………………………………………… |  |  | 51 |
|  | 4.10 |  | Инженерная инфраструктура………………………………………………….. |  |  | 52 |
|  | 4.11 |  | Транспорт……………………………………………………………………….. |  |  | 60 |
|  | 4.12 |  | Объекты культурного наследия. Развитие рекреации и туризма…………… |  |  | 62 |
| 5. | Пофакторная оценка окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации ………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 65 |
|  | 5.1 |  | Состояние окружающей среды………………………………………………... |  |  | 65 |
|  | 5.2 |  | Обращение с отходами………………………………………………………… |  |  | 68 |
| 6. | Ограничения использования территории…………………………………………. |  |  |  |  | 71 |
| 7. | Система особо охраняемых природных территорий и экологический каркас района…………………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 80 |
| Раздел IV. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…………………………………. |  |  |  |  |  | 84 |
|  | 8.1 |  | Основные риски на территории Вятскополянского района……………….… |  |  | 84 |
|  | 8.2 |  | Противопожарные мероприятия………………………………………………. |  |  | 86 |
|  | Приложения……………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 88 |
|  | Приложение 1 |  |  |  | Перечень водоёмов Вятскополянского района | 88 |
|  | Приложение 2 |  |  |  | Сведения о водозаборных скважинах Вятскополянского района на 07.09.2009 г……………………………………………………… | 92 |
|  | Приложение 3 |  |  |  | Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых Вятскополянского района (кроме торфа)………………………………………………………………. | 100 |
|  | Приложение 4 |  |  |  | Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Вятскополянского района ………………………………………… | 105 |
|  | Приложение 5 |  |  |  | Перечень медицинских учреждений на территории Вятскополянского района……………………………………………………. | 108 |
|  | Приложение 6 |  |  |  | Образовательные учреждения Вятскополянского района (2009г) | 110 |
|  | Приложение 7 |  |  |  | Дошкольные учреждения Вятскополянского района…………… | 113 |
|  | Приложение 8 |  |  |  | Список учреждений культуры клубного типа…………………… | 115 |
|  | Приложение 9 |  |  |  | Библиотеки Вятскополянского района…………………………… | 116 |
|  | Приложение 10 |  |  |  | Котельные Вятскополянского района……………………………. | 117 |
|  | Приложение 11 |  |  |  | Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории Вятскополянского района…………………………………………………. | 119 |
|  | Приложение 12 |  |  |  | Перечень объектов, оказывающих влияние на атмосферный воздух на территории Вятскополянского района (за исключением свалок ТБО и скотомогильников)……………………………... | 123 |
|  | Приложение 13 |  |  |  | Данные по качеству поверхностных вод Вятскополянского района | 128 |
|  | Приложение 14 |  |  |  | Перечень объектов размещения отходов на территории Вятскополянского района………………………………………………… | 130 |
|  | Приложение 15 |  |  |  | Перечень скотомогильников на территории Вятскополянского района……………………….……………………………………… | 131 |

Состав проекта

ТОМ 1. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования:

Часть 1. Пояснительная записка.  Вятскополянский район Кировской области Схема территориального планирования.  Материалы по обоснованию

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема современного использования территории | 1:50 000 |  |
| 2. | Схема ограничения использования территории | 1:50 000 |  |
| 3. | Схема границ территорий и земель | 1:50 000 |  |
| 4. | Схема дорожно-транспортной инфраструктуры | 1:50 000 |  |
| 5. | Схема инженерной инфраструктуры | 1:50 000 |  |
| 6. | Схема размещения электрических сетей | 1:50 000 |  |
| 7. | Схема размещения газовых сетей | 1:50 000 |  |
| 8. | Схема расположения месторождений полезных ископаемых | 1:100 000 |  |
| 9. | Схема размещения объектов историко-культурного наследия | 1:100 000 |  |
| 10. | Схема деления населенных пунктов по типам поселений | 1:100 000 |  |
| 11. | Схема деления территории по численности и плотности населения | 1:100 000 |  |
| 12. | Схема размещения экономически активного населения | 1:100 000 |  |
| 13. | Схема обеспеченности и состояния жилого фонда | 1:100 000 |  |
| 14. | Схема размещения учреждений медицинского обслуживания и спортивных сооружений | 1:100 000 |  |
| 15. | Схема противопожарной доступности | 1:100 000 |  |
| 16. | Схема расположения учреждений культуры и библиотек | 1:100 000 |  |

ТОМ 2. Положения о территориальном планировании:

Часть 1.  Пояснительная записка.  Вятскополянский район Кировской области. Схема территориального планирования. Положения о территориальном планировании  (утверждаемая часть)

Часть 2.  Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектный план | 1:50 000 |  |
| 2. | Схема существующих планируемых границ поселений | 1:100 000 |  |
| 3. | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения и дорожно-транспортной инфраструктуры | 1:50 000 |  |
| 4. | Функциональное зонирование территории. Точки роста | 1:100 000 |  |

Графическая часть работы выполнена в электронном виде, с послойным нанесением основной градостроительной информации, с использованием программного обеспечения ИнГЕО.

Введение

Целью схемы территориального планирования является разработка долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического развития муниципального района, предполагающей раскрытие экономических приоритетов, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, достижение рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем). При этом решаются задачи:

- проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики района;

- выявление ограничения комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования;

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории муниципального района;

- разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

- выделение зон размещения объектов капитального строительства районного значения;

- определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;

- определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проект Схемы территориального планирования Вятскополянского  района Кировской области разработан по заказу администрации муниципального образования «Вятскополянский муниципальный район» на основании Муниципального контракта  № 298 от 12 октября 2009 г.

Разработка Схемы территориального планирования Вятскополянского района Кировской области велась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2010 - 2015 год;

- расчетный срок – 2016 - 2025 год;

- перспектива – 2026 - 2035 год.

Представленная «Схема территориального планирования Вятскополянского муниципального района» является базовым градостроительным документом муниципального уровня и должна стать основой для разработки градостроительных документов следующих территориальных уровней (генпланов поселений и отдельных населенных пунктов), которые не должны противоречить общим принципам, заложенным в данной «Схеме».

Раздел I.

Обоснование вариантов решения задач

территориального планирования

1. Общая характеристика  Вятскополянского района

Вятскополянский район - самая южная территория Кировской области, граничащая на юге и западе с республикой Татарстан, а на востоке – с республикой Удмуртия. И лишь сравнительно небольшая северо-западная часть связывает Вятскополянский район с остальной территорией Кировской области через соседний Малмыжский район. По занимаемой площади в 907,71 кв. км район является самым маленьким в регионе, но по степени хозяйственной освоенности территории он значительно превосходит другие районы области (рис. 1.1)

Административный центр района - город Вятские Поляны находится на расстоянии 939 км до Москвы по железной дороге, до Кирова – 610 (350 км по автотрассе), до Казани – 150 км, до Ижевска - 200 км. Вятскополянский район занимает выгодное экономико-географическое положение. По его территории проходит 26 километров железнодорожной магистрали Москва - Екатеринбург и 80 километров водного транспортного пути по реке Вятке. А построенный в 2007 году мост через реку Вятка соединил воедино разрозненные до сего времени части района и сделал его важным автотранспортным узлом между европейской и азиатской частями России.

Административный центр района – г. Вятские Поляны – является самостоятельным муниципальным образованием.

В состав Вятскополянского района входят 2 городских поселения в границах город Сосновки и поселка городского типа Красная Поляна, а также 11 сельских поселений: Гремячевское, Усть-Люгинское, Омгинское, Слудское, Среднетойменское, Старопинигерское, Среднешунское, Кулыжское, Чекашевское, Новобурецкое, Ершовское. Самое близлежащее сельское поселение – Ершовское, расположенное на расстоянии 8 км от районного центра. Максимальное расстояние от районного центра до самого отдаленного сельского поселения - с. Новый Бурец – 26 км. ( табл. 1.2).

Поселения района расположены достаточно компактно. Гремячевское, Омгинское, Усть- Люгинское сельские поселения, а также Сосновское и Краснополянское городские поселения расположены на левом берегу р. Вятка. Сообщение с ними осуществляется в основном автомобильным   транспортом. Железнодорожным видом транспорта осуществляется сообщение с Сосновским и Краснополянским городскими поселениями.

По территории  района проходит  автотрасса Киров – Казань.

Численность населения Вятскополянского района в 2009 г. составила 70,4 тыс. чел., из них:   38,5 тыс. чел. – население городского округа Вятские Поляны.

Национальный состав населения района разнообразен. На территории района проживают: русские - 57%, татары - 34%, удмурты - 5%, марийцы – 2%, а также украинцы, белорусы и представители других национальностей. В районе проживает 41,53 тысяч человек трудоспособного возраста. 30,32 тысяч человек (включая лиц, занятых личным подсобным хозяйством) заняты в экономике района. Резерв трудовых ресурсов, работающий за пределами района, составляет порядка 1600 человек.

Специализация района - машиностроение (судостроение), деревообработка, сельское хозяйство.

Территорию района составляют:

- Земли населенных пунктов.

- Земли сельскохозяйственного назначения.

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения.

- Земли лесного фонда.

- Земли водного фонда.

- Земли запаса.

Рисунок 1.1. Вятскополянский район в составе Кировской области

Таблица 1.2

Перечень административно-территориальных единиц и населенных пунктов

| Наименование административно-территориальной единицы, административного центра, ближайшая ж.д. станция и расстояние до нее | Расстояние до административного центра района (км) | Наименование населенных пунктов, входящих в состав административно-территориальной единицы или административно подчиненный ей | Расстояние до административного центра округа (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Сосновка | 13,0 |  |  |
| пгт Красная Поляна | 5,0 |  |  |
| Сельские округа |  |  |  |
| Гремячевский, адм. центр - дер. Гремячка | 18,0 | деревня Гремячка деревня Новая Малиновка деревня Старая Малиновка | 1,0 1,0 |
| Ершовский, адм. центр - с. Ершовка | 10,0 | село Ершовка деревня Киняусь деревня Кушак | 8,0 3,0 |
| Кулыжский, адм. центр - с. Кулыги | 15,0 | деревня Быз село Кулыги деревня Куршино деревня Пеньки деревня Старая Белогузка | 5,0 3,0 4,0 4,0 |
| Новобурецкий, адм. центр - с. Новый Бурец | 26,0 | село Новый Бурец |  |
| Омгинский, адм. центр - дер. Дым-Дым-Омга | 25,0 | деревня Виноградово деревня Дым-Дым-Омга поселок Казанка поселок Матанский Кордон деревня Новый Пинигерь село Суши | 8,0 6,0 6,0 5,0 8,0 |
| Слудский, адм. центр - с. Слудка | 17,0 | деревня Бармино деревня Верхние Изиверки деревня Каракули поселок Каракульская Пристань деревня Луговой Изран деревня Мериновщина деревня Нижние Изиверки село Слудка | 2,0 6,0 5,0 10,0 5,0 2,0 4,0 |
| Среднетойменский, адм. центр - дер. Средняя Тойма | 10,0 | деревня Верхняя Тойма деревня Нижняя Тойма деревня Средняя Тойма | 2,0 5,0 |
| Среднешунский, адм. центр - дер. Средние Шуни | 17,0 | деревня Нижние Шуни деревня Сосмак деревня Средние Шуни | 3,5 3,0 |
| Старопинигерский, адм. центр - дер. Старый Пинигерь | 12,0 | поселок Нурминка деревня Старый Пинигерь | 1,0 |
| Усть-Люгинский, адм. центр - пос. Усть-Люга | 25,0 | деревня Высокая Гора деревня Елох поселок Усть-Люга деревня Чемочар деревня Ямышка | 8,0 8,0 6,0 5,0 |
| Чекашевский, адм. центр - дер. Чекашево | 10,0 | деревня Матвеево деревня Чекашево | 4,0 |

Рисунок 1.2. Схема района

2. Историческое развитие района

Вятскополянский район был образован в 1929 году на основании Постановления ВЦИК РСФСР. Центром района стало село Вятские Поляны. В 1929 году в стране была проведена территориально-административная реформа, заменившая губернии и уезды на края, округи и районы. Малмыжский уезд, в составе которого была Вятскополянская волость, вошел в Нолинский округ Нижегородского края (вплоть до 1934 года).

С 1935 года Вятскополянский район входит в состав Кировского края, а с 1937 года - в состав Кировской области.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. район вошел в состав Малмыжского района, а через два года вновь образован из части Малмыжского района на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.

До 1553 года территория, на которой расположен Вятскополянский район, входила в марийское Малмыжское княжество, жителями его территории восновном были марийцы и удмурты. С его падением территория  была присоединена к Российскому государству. Началось освоение Вятского края русскими.

В 1596 г на берегу р. Вятки как вотчина Вятского успенского монастыря  был основан Рождественский монастырь, просуществовавший до 1764 года. Вокруг него разрослось село Вятская Поляна.

В июне 1774 года народ Вятскополянского края приветствовал войска Пугачева, помогал им хлебом и живой силой. А работные люди Пыжманского медеплавильного завода изготовили несколько пушек и доставили их в лагерь восставших, который, по преданию, находился около деревни Ямышка. После поражения войск Пугачева под Казанью на Вятку двинулись царские карательные отряды. Старожилы села Суши со слов своих дедов и прадедов рассказывали о том, как такой отряд под покровом ночи прибыл в это старинное село, и уже утром один из соратников Пугачева был повешен, а другому удалось скрыться в лесу.

Большинство крестьянских хозяйств из-за непосильных натуральных оброков и денежной ренты влачили жалкое существование. Не случайно еще за 12 лет до восстания Пугачева в деревне Тойма произошло вооруженное восстание крестьян, а село Новый Бурец называли не иначе как Вольный Бурец.

Крестьяне занимались подсобными промыслами: обозным, гончарным, бондарным, столярным, дегтекурением и лозоплетением (последнее развивается и в наше время в Усть-Люге). Появились первые предприятия мануфактурного типа.

Иван Кобелев в 1763 году на реке Пыжманке построил медеплавильный завод, который за год выплавлял 1500 пудов меди и имел 155 месторождений медистых песчаников. В деревне Усад развивалось производство кирпича, а в деревне Тойма – производство валенок.

С середины 19 века возрастает значение Вятских Полян как речной пристани.

В 1830 году купец Решетников основал в Сосновке канатопрядильную фабрику, две такие же фабрики были основаны в селе Суши. Был в Сушах и свой маслозавод, который производил конопляное и льняное масло.

В 1905 году в Сосновке начал работать лесопильный завод. Продукция этих мануфактур по Вятке отправлялась на Волгу.

Кустарное производство вятскополянцев основывалось на залежах полезных ископаемых и богатстве лесов. Благодаря значительным лесным массивам левобережья (50,9%), получила развитие деревообработка: столярно-мебельное производство, бондарное, веялочное, самопрялочное, обозный промысел.

На основе залежей глины развивалось гончарно-горшочное и кирпично-черепичное производство. В каждом селении доминировало развитие определенных ремесел. Например, в Тоймах – горшочное производство, в деревне Усад - изготовление красного кирпича. Весь район обеспечивали рыбой крестьяне деревни Старая Белогузка. А жители деревни Киняусь выращивали фрукты, 50 процентов всей продукции сбывая на местном рынке. Однако только развитие промышленности смогло поднять хозяйство района на новый уровень.

Свой старт промышленность района взяла на запасах леса. Получила развитие лесопильная промышленная кооперация. В волостном центре был построен двухрамный лесопильный завод, изготовлявший пиловочник, необходимый для строительства. На заводе работали 350 человек. За смену производилось 15 кубических метров пиломатериала. В Сосновке работал лесозавод, а также лесоперевалочная база.

В 1915 году проложена железная дорога Москва-Екатеринбург, заметно оживившая транспортные и торговые связи с промышленными центрами Поволжья и Урала.

Сосновская судоверфь была национализирована в 1928 году. Здесь выпускались мелкие суда, в основном для рыболовной промышленности.

Работало несколько мельпредприятий, салотопка и несколько строительных организаций. Всего на промышленных предприятиях района было занято чуть больше тысячи рабочих.

В 1927 году в Вятских Полянах появилось электричество. С пуском лесопильного завода вступила в строй тепловая электростанция с установкой локомобиля мощностью 75 л.с. При Сосновском лесозаводе также работала электростанция на дровяном топливе. Мощность всех электростанций района составляла 300 кВт.

В 1929 году село Вятские Поляны стало центром вновь образованного Вятскополянского района. В тот период его площадь составляла более 2 тыс. кв. километров

В районе проживали 68 тыс. человек. В среднем на каждое селение приходилось 290 человек.

В 1920-е годы Вятскополянская волость, как и вся Вятская губерния, оставалась аграрной. Мелких крестьянских хозяйств в составе общин насчитывалось примерно 7 тысяч. Одно хозяйство владело примерно шестью десятинами земли (6,54 га). Крестьянские хозяйства почти не имели сельхозорудий. Первый трактор – американский «Фордзон» - увидели в волости только в 1924 году. 5% хозяйств не имели скота, 12% были безлошадными.

Столыпинская реформа района почти не коснулась. Земля в частную собственность не была передана, но часть крестьян была переселена на левый берег Вятки, где после расчистки лесов и зарослей была освоена земля и появились населенные пункты Новый Пинигерь, Новая Сосновка, Новая Малиновка, Новое Куршино, Новые Кулыги.

Из основных зерновых культур возделывалась озимая рожь как продовольственная культура. На фураж много выращивалось овса, который шел в основном на корм лошадям. Использовался он и как продовольственная культура. Пшеница в этой местности не возделывалась. Сортовую пшеничную муку, которую называли крупчатой, население покупало на рынке. Хлеб из нее пекли только по большим праздникам. Выращивались крупяные культуры – просо и гречиха. В этих культурах была некоторая специализация: просо сеяли на правобережье Вятки, гречу – на левом берегу. Выращивались картофель и овощные культуры. Из технических культур сеяли лен и коноплю, которые шли для производства растительного масла, а из стеблей делалось волокно. Из волокна конопли делались различного вида канаты, вожжи, воровины. Излишнее волокно продавалось на канатные фабрики, которые находились в Сушах и в Сосновке.

Много крестьян работало на заготовке и сплаве древесины у лесопромышленников Зайцева и братьев Санниковых. Зимой древесина заготавливалась и вывозилась к рекам, а весной сплавлялась к Вятке. После сплава крестьяне уходили на весенний сев, а после снова отправлялись на формировку плотов, которые потом сплавлялись самосплавом вплоть до Астрахани. Успевали это сделать до уборочных работ.

Начало коллективизации в районе относится к весне 1929 года, когда были созданы два первых колхоза – «Власть Советов» (дер. Средняя Тойма) и «Красный шахтер» (дер. Нижние Шуни).

Но наиболее активно коллективизация развивалась в 1930 году и в основном закончилась в 1933 году. В районе было организовано 73 колхоза. Некоторые из них были очень малы. Как, например, в Красных Панках имелось всего 7 га земли. Колхоз Шипицино имел 87 га земли, одну лошадь, одного быка и одну свиноматку. В 1930 году была организована машинно-тракторная станция (МТС). Сначала в ней было всего три колесных трактора «Фордзон», 48 плугов, 12 молотилок. В крупных селах были созданы тракторные отряды. Некоторая часть отрядов обслуживала несколько деревень. В 1936 году впервые в районе была применена уборка хлеба комбайнами.

Апогея в своем развитии колхозы достигли к 1940 году. Средний урожай зерновых составил 11,7 центнера с га. До 70 процентов пахотной площади обрабатывалось тракторами. В почву начали вносить минеральные удобрения. Крупные колхозы имели по 1-2 автомашины.

В 30-е годы промышленное производство развивалось в основном в селе Вятские Поляны. Первое предприятие лесопильный завод с электростанцией на 75 лошадиных сил построено в 1928 году, с численностью работающих 100 человек. В поселке Сосновка в 1929 году была основана судостроительная верфь. Строили морские шаланды, плавучие рыбозаводы и рефрижераторы. В годы войны изготавливали аэросани.

На базе лесозавода в 1935-1938 годах создается шпульно-катушечная фабрика, а на ее базе в годы Великой Отечественной войны создан машиностроительный завод, выпускающий продукцию для фронта.

В 1938 г. село Вятские Поляны преобразовано в рабочий поселок. С 1942 года рабочий поселок получил статус города.

Мирная жизнь народа была нарушена войной. Мужское население с 17 до 50 лет в течение 1941-1945 гг. было призвано в армию. На селе бронь в связи с производственной необходимостью не выдавалось. За эти годы из деревень района было призвано 6167 человек, из которых 3576 погибли. Были отправлены в армию весь имеющийся в колхозах автотраспорт и часть тракторов.

В начале войны в деревни района прибыло много эвакуированных, в основном из Ленинграда и Прибалтики, которые были размещены по крестьянским избам. Люди деревни, как могли, делились с ними продуктами питания.

В 1945 году на месте деревни Белогузки началось строительство производственных корпусов Домостроительного комбината, который занимался изготовлением домов контейнерного типа и деревообработкой. Позднее были построены завод железобетонных изделий и комбинат "Ударник".  В 1947 году пункт для забоя скота преобразован в мясокомбинат. В 1956 году на базе промкомбината и артели "Труд" создается мебельная фабрика, которая в 1960 году стала мебельным цехом домостроительного комбината. В 1957 году в городе Вятские Поляны построены хлебокомбинат, заменивший старые немеханизированные пекарни, холодильник, птицефабрика, маслозавод. В 60-70 годы успешно развивается торговля. С 1970 года на Сосновском заводе начали изготовление судов на воздушной подушке.

1 февраля 1963 года город Вятские Поляны приобрел статус города областного значения.

С 1965 года в колхозы начала массово поступать сельскохозяйственная техника. Так, в 1971 году имелось 330 тракторов, из них 138 гусеничных, 192 колесных, 136 комбайнов и столько же грузовых автомобилей. Ремонтом тракторов  и снабжением стала заниматься МТС, познее она  была переименована в «Сельхозтехнику». В дальнейшем из состава «Сельхозтехники» в самостоятельную организацию выделилась «Сельхозхимия». Она занималась вывозкой и внесением органических и минеральных удобрений, известкованием кислых почв, обработкой полей гербицидами.

Начиная с 1967 года все колхозы района были рентабельными. Заработная плата колхозников сравнялась с зарплатой рабочих машиностроительного завода (которая была самой высокой среди промышленных предприятий района). Почти в каждом личном хозяйстве колхозников имелись мотоциклы или мотороллеры. Начали покупать автомашины. Многие колхозники по путевкам профсоюза ездили на курорты нашей страны и за рубеж.

До войны и во время войны колхозы птицеводством не занимались. В 1958 году бюро райкома приняло решение о сооружении межколхозной птицефабрики. К 1962 году был пущен инкубатор с котельной и построены стены первого корпуса, в котором разместилось 20 тыс. кур.

3. Природные условия и ресурсы территории  Вятскополянского  района

3.1 Природно-климатические условия

Физико-географическое описание

Вятскополянский район расположен на юге Кировской области. С позиций физико-географического районирования он относится к вятско-кильмезкому округу, представленному древней долиной р. Вятка, увалистым правобережьем с развитой овражно-балочной сетью и левобережьем нижнего течения.

Территория района сложена верхнепермскими отложениями, полный разрез которых составляет береговое обнажение у деревни Луговой Изран. Казанский ярус сложен белыми, серыми и зеленоватыми глинами с прослойками мергеля, а в татарском ярусе красноцветные глины переслаиваются с мергелями, известняками и разноцветными песчаниками. Пестрота окраски татарских пород - доказательство того, что на территории района 230 миллионов лет назад существовала знойная пустыня, а находки отпечатков древних рыб в казанском ярусе у деревни Нижние Шуни убедительно доказывают тот факт, что 280 миллионов лет назад там шумели волны древнего моря. Пойма р. Вятка сложена отложениями рек и талых ледниковых вод четвертичной системы и, частично, озёрными отложениями неогеновой системы. Глубина залегания кристаллического фундамента − 1480-1570 м.

Р. Вятка протекает через весь район с северо-запада на юг, деля его на две части. Правобережная южная часть реки Вятки, на которой расположен город Вятские Поляны, представляет собой всхолмленную равнину, изрезанную долинами рек Ошторма, Тойменка, Осинка.

Земли вдоль правого берега реки Вятки покрыты тёмно-серыми лесными почвами, сформировавшимися под пологом хвойно-широколиственных лесов, глинистыми и сравнительно слабоподзолистыми. Эти почвы отличаются наиболее высоким плодородием в Кировской области. В левобережной части района почвы дерново-среднеподзолистые, дерноволуговые и песчаные. Почвы подобного отличаются большим естественным плодородием, чем подзолистые. По долинам и низинам Вятки, её притоков, узкой полосой расположены дерново-аллювиальные почвы, содержащие большое количество ежегодно отлагаемых минеральных веществ. При хорошей обработке они благоприятны для выращтвания многих сельскохозяйственных культур.

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными структурными суглинками, а также древными и современными аллювиальными отложениями (в пойме р. Вятки). Вятскополянский район характеризуется средней устойчивостью геологической среды и низкой устойчивостью ландшафтов вследствие развития эрозионно-денудационных процессов, таких как овражная эрозия, карстообразование, заболачивание и эоловые процессы.

Наиболее типичными эрозионными формами рельефа в пределах города Вятские Поляны и окрестностей являются речные долины, террасы, овраги. Сам город расположен на первой надпойменной террасе, сложенной бурыми лессовидными суглинками. Недалеко от восточной части города, на правом берегу реки Вятки, в логах довольно широко распространены оползневые явления. Лес, покрывающий сползшие участки, повален и склонён. Возникает своеобразная картина "пьяного леса". Южная часть города упирается в водораздельную возвышенность высотой около 200 метров.

Вятскополянский район относится к подзоне широколиственно-хвойных лесов. В пойме р. Вятки, в основном, занятой поросшими кустарником лугами, встречаются широколиственные леса с дубами. На остальной территории — берёзово-осиновые, реже сосново-еловые леса. Большая часть района распахана. Среди преобладающих видов животного мира следуует назвать кабана и рыжего суслика.

Климат

Климат района умеренно континентальный, формируемый под влиянием атлантических воздушных масс, которые являются причиной потеплений зимой и дождливой прохладной погоды летом. Периодические вторжения холодного арктического воздуха несут за собой весенние и осенние заморозки, а зимой – сильные морозы. Изредка сюда могут приходить тропические воздушные массы из пустынь Средней Азии. В течение года область более подвержена циклонической деятельности (62,1%), чем антициклонической (37.9%). Преобладающие ветры — юго-западные и южные (см. рис. 3.1-1). Метеорологическая характеристик района дана на основании данных Вятскополянской метеостанции.

Рисунок 3.1.1. Роза ветров по данным метеостанции в г. Вятские Поляны.

Основные климатические паказатели приведены в табл. 3.1.2.

Таблица 3.1.2.

Основные климатические показатели

| Климатические показатели | Значения |
| --- | --- |
| Средняя годовая температура воздуха, °С | 2,9 |
| Средняя температура января, °С | -13,8 |
| Эквивалентнаая температрура января, °С | -28 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, °С | -48 |
| Средняя температура июля, °С | 19,1 |
| Эквивалентаная температура июля, °С | 14,8 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха,°С | 38 |
| Средняя продолжительность устойчивых морозов, дней | 128 |
| Продолжительность периода с температурой менее -10ºС, дней | 91 |
| Продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней | 38 |
| Ппродолжительность периода с температурой более +15ºС, дней | 92 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 2196 |
| Относительная влажность, % | 75 |
| Средняя скорость ветра (январь), м/с | 3,8 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 453-506 |
| Число дней со снежным покровом | 150 |
| Среднее число дней с метелью | 64 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 40 |
| Летняя продолжительность солнечного сияния, час./мес. | 276 |

Агроклиматическая характеристика

Вятскополянский район относится к юго-восточному агроклиматическому району Кировской области, который характеризуется тёплым и умеренно влажным климатом с наиболее частыми весенне-летними засухами. Вегетационный период составляет 163-170 дней. Сумма активных температурп 1950-2175°. Безморозный период значительно больше, чем в других районах области — 126-131 день. За 5 месяцев (май-сентябрь) выпадает 245-275 мм осадков. ГТК = 0,9-1,1 — это указывает на то, что испарение в летние месяцы с трудом покрывается осадками. В 42% лет бывают сильные засухи в июне и июле (ГТК=0,5). В 20% лет засухи продолжаются два месяца подряд. Следствием таких засух является резкое снижение урожая.

Переход среднесуточных температур воздуха через 10° С происходит 9 мая и 15 сентября соответственно. Зима — умеренно холодная. Снежный покров устанавливается 15-17 декабря. Средняя высота снежного покрова в Вятских полянах равна 37 см. В апреле среднемесячная температура поверхности почвы составляет около +4°.С, но заморозки заканчиваются 15-20 мая.

Природные опасности

На территории Вятскополянского района вследствие развития эрозионно-дедунационных процессов возможно образование оползней и провалов. Пойменные территории и надпойменные террасы подвержены затоплению в паводковый период. Все эти явления должны учитыватья при размещении объектов и проведении проектно-изыскательских работ.

В 80-ые годы прошлого века лабораторными исследованиями была  подтверждена вирусоформность по клещевому энцефалиту. Вятскополянский район является неблагополучным по геморогической лихорадке с почечным синдромом. Очагов лептоспироза и туляремии не выявлено. В период с 1958 по 1982 г. регистрировались заболевания сибирской язвой среди животных. В целом условия природно-эпидемического благополучия характеризовались как относительно неблагоприятные. Современных данных по природно-эпидемическим условиям нет.

В целом природно-климатические условия в Вятскополянском районе характеризуются как среднекомфортные для проживания населения.

3.2  Природно-ресурсный потенциал

Ресурсы поверхностных вод

Район располагает значительными водными ресурсами. Всего протекает 13 рек протяженностью от 10 до 50 км. Главным водотоком со среднемноголетним стоком в черте г. Вятские Поляны около 5 км куб./год является река Вятка.

Река Вятка делит Вятскополянский район на две неоднородные по рельефу части. Правобережная южная часть реки Вятки, на которой расположен город, представляет собой всхолмленную равнину, изрезанную долинами речек Ошторма, Тойменка, Осинка и многочисленными оврагами. Правобережье р. Вятки полностью распахано. Лесов практически нет, но имеются искусственные посадки. Развито садоводство, пчеловодство и огородничество.

В пределах города Вятские Поляны протекают самая судоходная, нижняя часть реки Вятки и небольшой её правый приток - речка Ошторма. Река Вятка в районе городской акватории делает крутой поворот с севера на восток, увеличивая ширину русла до 600 метров. Весной, во время половодья, уровень воды поднимается на 6-8 метров, затопляя правобережные луга и долину речек Оштормы и Тойменки. При разливе вода заходит в долину на 5 км, достигая западных окрестностей города, вплотную подходя к расположенным там предприятиям, сейчас защищёнными дамбами. Во второй половине мая вода постепенно убывает, достигая своего самого низкого уровня летом - в меженный период. Навигационный период здесь самый продолжительный в области - от 180 до 225 дней. Замерзает река в среднем 17 ноября, а вскрывается  19 апреля.

Реку Вятку питают многочисленные родники и речки. Наиболее крупные правые притоки в границах района - реки Бурец, Ошторма и Аллаук, левые притоки - реки Казанка, Пыжманка, Люга и Ямышка. Река Казанка славилась мельницами: Матанской, Виноградовской - всего не менее десятка. На территории района имеется  7  прудов общей  площадью 149,3 га и 92 озера общей  площадью 187,84 га (см. Приложение 1). Наиболее крупные водные объекты района представлены в табл. 3.2.1.

Общий поверхностный сток по территории района составляет (без учёта р. Вятки) 136 млн. м3 в год (модуль стока 4,6 л/(с∙км2)), Природоохранный расход – 102 млн. м3 в год. Таким образом, возможно для использования 34 млн. м3 в год. По состоянию на 01.01.90 общее водопотребление  составляло 9,7 млн. м3 в год или 29% от возможного к использованию, в т.ч.: на промышленные нужды — 8,1, на сельскохозяйственное орошение — 1,4 млн. м3. На хозяйственно-питьевые нужды поверхностные воды не использовались. В настоящее время забор воды на промышленные нужды составляет 1,6 млн. м3 в год. Данные по качеству поверхностных вод представлены в разделе 5.1.

Таблица 3.2.1.

Основные водные объекты Вятскополянского района

| № п/п | Наименование | Параметры *) | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Вятка | 65 км; 165 м3/с |  |
| 2. | река Бурец | 10 км; 0,35 м3/с | прав. приток р. Вятки, д. Н. Бурец |
| 3. | река Казанка | 15,5км; 0,31 м3/с | лев. приток р. Вятки, д. Матанский Кордон |
| 4. | река Люга | 6,5 км; 0,40 м3/с | лев. приток р. Вятки, с. Усть-Люга |
| 5. | река Пыжманка | 9 км; 0,14 м3/с | лев. приток р. Вяткм, пгт Сосновка |
| 6. | река Ошторма | 13 км; 0,31 м3/с | прав. приток р. Вятки, г. Вятские Поляны |
| 7. | река Аллаук | 21,8 км; 0,08 м3/с | прав. приток р. Вятки, от д. Матвеево |
| 8. | Озеро Казанское | 42,3 га | Между д. Суши и р. Вяткой |
| 9. | Малиновский каскад прудов | 104 га 1487,0 тыс.м3 | д. Малиновка, р. Пижма |
| 10. | Болото Кочкарь | 14 га | 3 км на юг от пос. Усть-Люга |

Прмечания: для рек приведены протяжённость по территории района и минимальный среднемесячный расход воды 95% обеспеченности.

Ресурсы подземных вод

Эксплуатационные ресурсы подземных вод района оцениваются величиной в 63 тыс. м3 в сутки (23 млн. м3 в год), фактическое потребление воды составляло в 1990 г. 22 тыс. м3 в сутки (в т.ч. 7,8 для хозяйственно-питьевых целей и 5,6 тыс. м3 в сутки в сельском хозяйстве).

Водоснабжение г. Вятские Поляны осуществляется из меторождения пресных подземных вод «Вятскополянское» с балансовыми запасами промышленной категории 10,6 тыс. м3/сут. Фактический забор воды в 2008 г. состаивил 3042 тыс. м куб. (МУП «Водоканал»).

На остальной территории района водозабор производится одиночными скважинами. В пояснительной записке к Карте размещения водозаборных скважин Вятскополянского района (2003 г.) было описано 186 водозаборных скважин, закреплённых за 42 недропользователями, из них 56 скважин расположены в районном центре. Глубина скважин от 20 до 260 м. В 2002 г. отчитались о количестве забранной воды лишь 14 предприятий-водопользователей. Суммарный водоотбор для хозяйственно-питьевых целей согласно отчётности составил 2,03 млн. м3. В 2008 г. по данным поселений забор подземных вод составил около 1,600 млн. м3, в т.ч. 1,0 млн. м3 в г. Сосновка и 0,2 млн. м3 в пгт Красная Поляна. Большая часть используемых подземных вод связана с карбонатно-терригенными и терригенными отложениями верхней перми (174 скв.). В меньшей степени используются подземные воды отложений четвертичного (11 скв.) и нижнепермского возраста (1скв). Подземные воды квалифицированы незащищённым.

Последней инвентаризацией по состоянию на 07.09.09 было учтено 198 скуважин (см. приложение 2), из них: 13 — потеряно на местности, 59 скважин являются бездействующими, 19 — находятся в резерве. Бесхозными являются 31 скважина. Состояние 15 скважин оценивается как неудовлетворительное. Из действующих скважин эксплуатировалось на основании лицензии лишь 63 (12 недропользователей).

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в 44 скважинах, нет данных о химическом составе воды по 14 скважинам, в  128 скважинах вода не соответствует СанПиНу по одному или нескольким показателям. Следствием этого является большая доля превышения гигиенических нормативов в источниках централизованного водоснабжения (см. табл. 3.2-2). Наиболее часто отмечается превышение ПДК по общей жёсткости – в 77 скважинах, интенсивности запаха - в 66, содержанию железа - в 47, содержанию марганца – в 21, сухому остатку – в 16 скважинах. В 12 скважинах общая минерализация превышает 1,5 г/л. Необходимо отметить, что по многим скважинам, где качество воды не соответствует СанПиНу, анализ химического состава воды проводился непосредственно после завершения бурения и проведения откачки. В процессе эксплуатации во многих случаях происходит стабилизация и улучшение качественных характеристик потребляемой воды. В подобных скважинах необходимо проведение повторного химического анализа подземной воды, не менее чем через полгода после начала эксплуатации. Анализ воды в обязательном порядке проводится также при оформлении лицензии на право добычи подземных вод, что способствует созданию реальной картины качества подземных вод на действующих водозаборах.

Таблица 3.2.2

Данные гигиенического мониторинга источников водоснабжения

| Показатели | 2004 год |  |  | 2006 год |  |  | 2008 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего проб | неуд. проб | % неуд. | всего проб | неуд. проб | % неуд. | всего проб | неуд. проб | % неуд. |
| Источники централизованного водоснабжения (скважины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-хими-ческие | 73 | 45 | 61 | 95 | 38 | 40 | 108 | 32 | 30 |
| Микробиологичские | 74 | 16 | 22 | 96 | 6 | 6 | 84 | 8 | 10 |
| Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-хими-ческие | 3 | 1 | 33 | 8 | 2 | 25 | 8 | 2 | 25 |
| Микробиологичские | 8 | 3 | 38 | 16 | 9 | 56 | 9 | 5 | 56 |

Данные по скважинам требуют дополнительного уточнения, т.к. по отдельным скважинам отсуствуют точные сведения о расположении (координаты), по различным спискам не сопадают населённые пункты и номера скважин.

Ресурсы растительного и животного мира

На левом берегу Вятки, раскинулись обширные пойменные луга и смешанные леса. По размеру лесной площади район занимает одно из последних мест в области. Общая площадь лесов - 25130 га, лесистость района составляет всего 25%.

Левобережные леса - золотой фонд района. Сушинская роща, урочище Барский лес, Сосновский лесной массив притягивают в летнее время любителей грибов и ягод, а зимой зовут на легкую лыжню здоровья. Лес особенный - хвойношироколиственный и очень продуктивный. Заросли орешника у деревни Средняя Тойма и деревни Киняусь самые северные, поэтому объявлены памятниками природы областного значения. Обилие липы и травянистых медоносов создают самые благоприятные условия для развития пчеловодства. В вятскополянском лесничестве у деревни Каракульская Пристань растут знаменитые бурецкие сосны. Высота их достигает 37 метров, ствол очень ровный, не сбежистый, без сучьев. Продуктивность бурецкой сосны в 3 раза выше обычной; кроме того, такое дерево выделяет за год более двух тонн кислорода.

По данным кадастрового учёта на 01.01.2009 г. общая площадь лесных земель района составляет 25130 га, в т.ч. покрытая лесом — 24731 га. Из них на земли гослесфонда приходится 15562 га. Земли, занимаемые сельскими лесами (8887 га), находящимися в настоящее время под управлением департамента лесного хозяйства Кировской области, в гослесофнд не переведены. Лесистость района составляет 27%. Защитные леса (1-ой группы) занимают 13572 га (55% от общей площади лесов). Площадь эксплуатационных лесов (2-ой группы с ограниченными возможностями заготовок) равна 10878 га (см. табл. 3.2.3).

Таблица 3.2.3

Характеристика лесных земель Вятскополянского района

| Категория лесов | Общая площадь, га | Лесопокры-тая, га |
| --- | --- | --- |
| Защитные лес, всего в т.ч. - водоохранные зоны - защитные полосы автомобильных и железных дорог - зелёные зоны - запретные полосы лесов вдоль водных объектов - нерестоохранные полосы лесов - леса, расположенные в степях | 13572 1332 1704 5262 2643 1697 934 - |  |
| Эксплуатационные леса | 11558 |  |
| Всего лесов | 25130 | 24731 |

По преобладающим породам лесные площади распределены следующим образом, га:

- сосна — 7229,

- есль — 2651,

- пихта — 120,

- лиственица — 24,

- дуб — 723,

- клён — 24,

- вяз — 265,

- берёза — 5881,

- осина — 3374,

- ольха серая — 193,

- ольха чёрная — 361,

- липа — 3132,

- тополь — 120.

Ориентировочная запас древесины, включая неспелую - около 3,3 млн.куб.м. Расчетная лесосека по главному пользованию по Вятскополянскому району составляет 33,4 тыс. куб.м., в том числе по хвойному лесу 12,2 тыс. куб.м. Среднегодовой объем заготовки древесины на территории района составляет около 25 тыс. м.куб. Своего леса для деревообрабатывающей промышленности не хватает, большая часть древесины поступает из северных районов области. Несмотря на значительные ежегодные объемы рубки по хвойному хозяйству, в результате проведения лесовосстановительных работ, ввода молодняков, рубок ухода и расширения объемов постепенных рубок состав лесного фонда улучшается: за последние 30 лет доля хвойных лесов увеличилась с 35 % до 43%, непокрытые лесом площади снизились на 48 %. Продолжается тенденция по увеличению площади хвойных насаждений за счет ввода молодняков. Планы лесовосстановительных работ ежегодно составляют в среднем  - 100 га.

Вопросы рационального использования лесных ресурсов, природоохранных и санитарно-эстетических функций лесов, повышения эффективности лесовосстановления и лесоразведения, улучшения качественного состава лесного фонда для Вятскополянского района являются наиболее актуальными.

Поскольку левый берег более пологий, почти низменный, на нем находятся значительные лесные массивы и заливные луга, а значит, лучшие сенокосы и нерестилища для вятской рыбы.  На пойменных озерах левобережья: Казанском, Запись, Водопой, Каракульском и добром десятке небольших безымянных озер  гнездятся утки. Казанское - самое большое в районе - славилось в старину щукой да лещом, а в наше время еще и тем, что на его восточном берегу, наиболее посещаемом отдыхающими, чудом сохранилась популяция цветов - сибирских ирисов.

Площадь охотничьих угодий 84,4 тысяч гектаров. За последние годы увеличилась численность кабана, стабильной остается численность бобра, куницы, ондатры, норки, зайца, белки. По данным учетов численность основных объектов охоты в 2006 году составила: лось - 88 голов, кабан - 136 голов, заяц – 386 шт, лисица – 224 шт, бобр – 171 шт, ондатра – 552 шт, куница – 49 шт, глухарь – 589шт, тетерев – 3148 шт.

Имеется возможность для организации на имеющихся охотничьих угодьях любительской охоты, охотничьего туризма.

Водные биологические ресурсы

В реках Вятскополянского района водятся  щука, судак, жерех, лещ, язь, налим, чехонь, стерлядь, ерш, плотва, уклея, синец, густера, белоглазка, подуст, редко – сазан, сом, елец, тюлька, берш. В малых реках можно поймать язя, голавля, плотву и пескаря. В озерах ловится щука, язь, окунь, плотва, карась золотой, карась серебряный, вьюн и линь.

Минеральные ресурсы

На территории Вятскополянского района в породах пермского и четвертичного возраста сосредоточены достаточно разнообразные виды полезных ископаемых: месторождения и проявления глин для производства керамического кирпича и керамзита, строительных песков, карбонатных пород для производства щебня, известняковой муки и извести, песчано-гравийных смесей (ПГС), торфа, минеральных и пресных подземных вод.

Минеральные воды

Месторождение "Молот" расположено в г. Вятские Поляны, на территории бальнеолечебницы. Воды напорные, по химическому составу: сульфатно-хлоридные натриевые, борные, бора - 55-65 мг/литр. Вода предназначена для бальнеологических целей, является лечебно-питьевой. Эксплуатируется с 1989 г. Балансовые запасы – 20 тыс. м3/сут., фактическая добыча в 2008 г. составила 1500 тыс. м куб..

Подземные пресные воды

Вятскополянское месторождение расположено в черте г. Вятские Поляны. К нему относятся участки: Восточный, Кирпичнозаводской, Парковый, Северный, Хлебокомбинатовский, Чеховский. Воды напорно-безнапорные, по химическому составу: сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, минерализация 0,4-3,6 г/литр. Пригодны для хозяйственного и питьевого водоснабжения. Воды с минерализацией 1,0-3,6 г/литр используются для технических целей. Для питьевого водоснабжения используются воды с минерализацией 0,4-0,6 г/литр.

К Оштормскому местонахождению относится  участок Юго-западный, расположенный в 3-4 км на ЮЗ от г. Вятские Поляны. Воды напорные, слабонапорные, по химическому составу: гидрокарбонатные магниево-кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, минерализация от 0,3-0,5 до 0,7 г/литр. Пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Местонахождение не эксплуатируется.

Глины кирпичные

На территории района известно 1 балансовое разрабатываемое месторождение суглинков (Усадское) для производства керамического кирпича с запасами промышленных категорий А, В и С1. Месторождение разрабатывается строительным объединением Вятскополянского машиностроительного завода «Молот». Суглинки служат сырьем для производства кирпича марки М-100 – М-125, морозостойкостью  Мрз-25. В кирпичном цехе для собственных нужд строительного объединения организовано в небольших объемах производство керамзита.  В качестве сырья используются те же суглинки с добавкой мазута. Кроме того, в радиусе 15 км от районного центра имеются еще 2 месторождения кирпичных глин, разведка которых в начале 90-х годов не была завершена из-за прекращения финансирования. Материалы, полученные при разведочных работах, хранятся в Вятской геологоразведочной экспедиции (г. Киров). Запасы глины составляют 3,0 млн.куб.м.

Пески строительные

В районе имеются два разведанных балансовых месторождения песков, одно из которых разрабатывается; пески используются в качестве отощающей добавки к суглинкам при производстве кирпича в кирпичном цехе стройобъединения ВПМЗ «Молот». Второе подготавливается к освоению ОАО «Вятское речное пароходство». Кроме того имеется одно оценённое месторождение строительных песков с запасами категорий С1+С2. Запасы строительного песка составляют 26,8 млн.куб.м.

Песчано-гравийные материалы (смеси)

Территориальным балансом запасов в Вятскополянском районе учитываются запасы 4 месторождений песчано-гравийных материалов. Кроме балансовых месторождений в районе имеется 9 менее изученных оценённых месторождений с запасами категорий С1 и С2 и одно слабо изученное проявление с прогнозными ресурсами категории Р1.

Все месторождения расположены в русле или пойме реки Вятки и по своему происхождению относятся к аллювиальным, то есть сформированными рекой в процессе размыва толщ осадочных пород по её берегам. Прочностные свойства гравия в большинстве случаев не определялись, марка по морозостойкости от Мрз-10 до Мрз-50. Из 4 балансовых месторождений два месторождения разрабатываются ОАО «Вятское речное пароходство» и 2 подготавливаются к освоению. Отчет об объемах добытого в 2002 году сырья на разрабатываемых месторождениях предприятие не представило.

Карбонатные породы

Из карбонатных пород в районе встречаются  известняки и мергели пермского возраста. Это осадочные породы, образовавшиеся на дне морских бассейнов, существовавших на данной территории в пермское время (около 250-270 млн. лет назад).

Всего в районе известно 6 небольших по запасам месторождений и проявлений карбонатных пород. Два месторождения учитываются балансом и разрабатываются фирмой «Дедал»: известняки Кукморского месторождения используются для производства известняковой муки,  месторождение Пинигерь разрабатывается на щебень. Марка щебня по дробимости "400", по истираемости "И-III" - "И-IV", по морозостойкости - "Мрз-25". В 2002 году на Кукморском месторождении добыча не велась, на месторождении Пинигерь было добыто 28,6 тыс. м3 известняков, произведено 31,1 тыс. м3 щебня и бутового камня, а также 2,3 тыс. т известняковой муки.

Кроме балансовых месторождений имеется 3 оценённых месторождений и 1 проявление карбонатных пород. Известняки большинства месторождений могут использоваться для помола на известняковую муку, на одном месторождении – для производства извести. Запасы известняка составляют 1,9 млн.т.

Грунты для строительства дорог

В районе разведано и учитываются балансом 4 мелких месторождения грунтов. Грунты представлены песками и могут использоваться для строительства и ремонта автодорог, а также для приготовления штукатурно-кладочных растворов. 3 месторождения разрабатываются и одно подготавливается к освоению. В 2002 году добыто 36,3 тыс. м3 песков, которые использовались для ремонта дорог, борьбы с гололедом и общестроительных работ.

Торф

Балансовые запасы торфа категории А+С1 на территории района невелики и составляют 246 тыс. т. Балансом учтены 4 резервных и перспективных для разведки торфяных месторождения. Кроме того, имеется одно месторождение с прогнозными ресурсами и 9 малоконтурных торфяных месторождений. Торф может использоваться в качестве удобрения. В настоящее время добыча торфа в районе не производится.

Наиболее полный перечень и характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых содержатся в Приложениях 3 и 4.

3.3   Структура земельного фонда

В связи с тем, что Вятскополянский район и г. Вятские Поляны являются отдельными муниципальными образованиями, учёт земельных ресурсов осуществляется раздельно.

Общая площадь Вятскополянского района составляет 90,8 тыс. га. Согласно данных кадастрового учёта распределение земель по категориям на 01.01.10 характеризуется следующими данными, га (%):

- земли сельскохозяйственного назначения – 58860 (64,8);

- земли населённых пунктов – 7207 (7,9);

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения – 611 (0,7);

- земли особоохраняемых территорий и объектов – 0;

- земли лесного фонда – 15562 (17,1);

- земли водного фонда – 3036 (3,3);

- земли запаса – 5495 (6,1).

По состоянию на 2010 год земли Вятскополянского сельского лесхоза (7769 га) не были переведены в земли гослесфонда. Официально не имеют статуса особоохраняемых территорий земли, занятые памятниками природы и курортные зоны.

По видам землепользования в районе сложилась следующая структура, га (%):

- сельхозугодья – 54410 (59,9);

- лесные площади – 25130 (27,7);

- лесные насаждения, не входящие в лесной фонд – 2205 (2,4);

- под водой – 3630 (4,0);

- под застройкой – 529 (0,6);

- под дорогами – 2078 (2,3);

- болота – 739 (0,8);

- нарушенные земли – 154 (0,2);

- прочие земли – 1896 (2,1).

Общая площадь земель покрытых лесом, с учётом насаждений, не входящих в лесной фонд составляет 26936 га, а лесистость района — 30%; общая площадь пашни — 42070 га, распаханность земель района — 46%. В состав сельхозугодий кроме пашни входит 4018 га сенокосов и 7712 га пастбищь.

Во всех категориях земель земли природоохранного назначения занимают 25401 га (28% территории района), из них: 3049 га — под пашней, 5831 га — под пастбищами и сенокосами, 10305 га — лесных площадей (по данным лесоустройства площадь защитных лесов, т.е.  лесов, имеющих природоохранное назначение, составляет 13572 га.), 1537 га — под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд, 3366 га — под водой и 448 га болота. Но в категории «земли особоохраняемых территорий и объектов» земель нет.

В собственности граждан находится 43,6% земель района (38571 га земель сельхозназначения и 1248 га земель населённых пунктов), в собственности юридических лиц — 1,4% (1244 га земель сельхозназначения и 41 га в населённых пунктах). Остальные земли являются государственной и муниципальной собственностью.

Подвержено водной эрозии 15,1 тыс.га, из них пашни – 4,5 тыс.га. Противоэрозионная обработка почв проводится на 6 тыс.га (при потребности на 15 тыс.га).

Площадь г. Вятские Поляны составляет 2834 га. Все земли относятся к категории «земли населённых пунктов». По видам землепользования в районе сложилась следующая структура, га (%):

- сельскохозяйственные угодья занимают всего 1655 га, из них пашни  –   1008 га, многолетние насаждения – 526 га, сенокосы – 8 га и  пастбища – 113 га;

- земли, покрытые лесами – 242 га;

- земли под древесно-кустарниковой растительностью – 84 га;

- водой занято – 18 га;

- земли застройки – 418 га, в том числе 245 га заняты промышленными сооружениями;

- под дорогами занято – 357 га;

- прочие земли – 60 га.

- земли промышленности занимают 245 га, автомобильный транспорт – 4 га, железнодорожный транспорт – 62 га.

Производством сельскохозяйственной продукции занимается только одно предприятие ОАО «Вятскополянская птицефабрика» - на землях площадью 283 га, из них в аренде – 68 га и бессрочном постоянном пользовании - 213 га.

В городе 787 га используется гражданами для выращивания сельскохозяйственной продукции, это:

- садоводы и садоводческие товарищества – 491 га;

- огородники и огороднические объединения – 16 га;

- граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства – 276 га;

- животноводческие товарищества – 4 га.

757 га, используемые для производства  сельхозпродукции, разграничены по формам собственности следующим образом:

- в собственности граждан находится – 560 га;

- в собственности юридических лиц – 79 га;

- в государственной или муниципальной собственности – 148 га, в том числе в пожизненно наследуемом владении – 3 га, пользовании – 17 га; и в аренде – 128 га.

Садоводством в черте города Вятские Поляны занимается 7251 гражданин, огородничеством  - 16, для индивидуального жилищного строительства граждане имеют 3457 участков,  животноводством занимаются 57 граждан.

Все земли  города Вятские Поляны по формам собственности распределяются следующим образом:

- в собственности граждан 562 га;

- в собственности юридических лиц – 85 га;

- в государственной и муниципальной собственности – 2187 га;

- в собственности Российской Федерации – 84 га.

Диаграмма 3.3.1 Структура земельного фонда Вятскополянского района

Раздел  II.  Перечень мероприятий

по территориальному планированию

С целью реализации задач территориального планирования необходимо осуществить следующие мероприятия по территориальному планированию:

1. Выявить сферы взаимных интересов Кировской области, МО «город Вятские Поляны», городских и сельских поселений, входящих в состав Вятскополянского района при осуществлении градостроительной деятельности.

2.	Выработать предложения по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности.

3. Определить условия рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности.

4.	Разработать предложения по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса.

5.	Разработать проектные предложения по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории.

6. Определить планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры районного значения в населенных пунктах района.

7.	Выявить основные направления по реконструкции, реставрации и сохранению объектов культурного наследия.

8.	Определить основные направления развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

Раздел III.  Обоснование предложений

по территориальному планированию, этапы их реализации

4. Комплексная оценка  социально – экономического развития территории

4.1 Демографическая ситуация и расселение

Суммарная численность населения Вятскополянского района на 01.01.2009 г. составила 70,4 тыс. чел., из них:   38,5 тыс. чел. – население городского округа Вятские Поляны. Население остальных муниципальных образований района составило 31,9 тыс. чел. Городское население от общей численности составляет 82,54% или 58157 человек, сельское – 17,46% или 12300 человек. Численность постоянного населения приведена в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

Численность постоянного населения по поселениям на 01.01.2009

|  | Наименование поселения | Численность, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Вятские Поляны | 38557 |
| 2 | Сосновское городское поселение | 12200 |
| 3 | Краснополянское городское поселение | 7400 |
| 4 | Гремячевское сельское поселение | 456 |
| 5 | Ершовское сельское поселение | 532 |
| 6 | Кулыжское сельское поселение | 1068 |
| 7 | Новобурецкое сельское поселение | 341 |
| 8 | Омгинское сельское поселение | 1086 |
| 9 | Слудское сельское поселение | 1283 |
| 10 | Среднетойменское сельское поселение | 2070 |
| 11 | Среднешунское сельское поселение | 2118 |
| 12 | Старопинигерское сельское поселение | 1188 |
| 13 | Усть-Люгинское сельское поселение | 1449 |
| 14 | Чекашевское сельское поселение | 709 |
|  | всего | 70457 |

В сравнении с другими наиболее крупными и развитыми районами Кировской области Вятскополянский район занимает одно из первых мест по численности постоянного населения (таблица 4.1.2).

Таблица 4.1.2

Численность наиболее крупных районов Кировской области на 01.01.2009

|  | Наименование района | Численность, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кирово-Чепецкий район | 105,1 |
| 2 | Вятскополянский район | 70,4 |
| 3 | Слободской район | 67,1 |
| 4 | Котельничский район | 45,1 |
| 5 | Уржумский район | 32,1 |
| 6 | Малмыжский район | 28,1 |

При оценке численности молодежи получаем следующие результаты (табл. 4.1.3). Как видно, наибольшие показатели по г. Вятские Поляны, Сосновскому и Краснополянскому городским поселениям. Свыше 1000 человек – в Среднетойменском и Среднешунском сельских поселениях.

Меньше 100 человек детей в возрасте до 18 лет в Гремячевском, Ершовском, Новобурецком сельских поселениях.

Таблица 4.1.3

Численность молодежи до 30 лет

|  | Наименование показателя | Един. измер. | на 01.01.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Вятские Поляны | человек | 14171 |
| 2 | Сосновское городское поселение | -//- | 6388 |
| 3 | Краснополянское городское поселение | -//- | 3975 |
| 4 | Гремячевское сельское поселение | -//- | 241 |
| 5 | Ершовское сельское поселение | -//- | 282 |
| 6 | Кулыжское сельское поселение | -//- | 577 |
| 7 | Новобурецкое сельское поселение | -//- | 181 |
| 8 | Омгинское сельское поселение | -//- | 576 |
| 9 | Слудское сельское поселение | -//- | 679 |
| 10 | Среднетойменское сельское поселение | -//- | 1097 |
| 11 | Среднешунское сельское поселение | -//- | 1164 |
| 12 | Старопинигерское сельское поселение | -//- | 629 |
| 13 | Усть-Люгинское сельское поселение | -//- | 767 |
| 14 | Чекашевское сельское поселение | -//- | 375 |
|  | всего | человек | 31102 |
|  | Из них численность детей в возрасте до 18 лет |  |  |
| 1 | Городской округ Вятские Поляны | человек | 7259 |
| 2 | Сосновское городское поселение | -//- | 2242 |
| 3 | Краснополянское городское поселение | -//- | 1312 |
| 4 | Гремячевское сельское поселение | -//- | 80 |
| 5 | Ершовское сельское поселение | -//- | 93 |
| 6 | Кулыжское сельское поселение | -//- | 190 |
| 7 | Новобурецкое сельское поселение | -//- | 60 |
| 8 | Омгинское сельское поселение | -//- | 190 |
| 9 | Слудское сельское поселение | -//- | 224 |
| 10 | Среднетойменское сельское поселение | -//- | 362 |
| 11 | Среднешунское сельское поселение | -//- | 384 |
| 12 | Старопинигерское сельское поселение | -//- | 208 |
| 13 | Усть-Люгинское сельское поселение | -//- | 253 |
| 14 | Чекашевское сельское поселение | -//- | 124 |
|  | всего | человек | 12981 |

Национальный состав населения района разнообразен. На территории района проживают: русские - 57%, татары - 34%, удмурты - 5%, марийцы – 2%, а также украинцы, белорусы и представители других национальностей.

В 2009 году сохранилась негативная тенденция снижения численности населения района. В 2,5 раза число умерших превышает число родившихся. Смертность увеличилась на 4%. Количество родившихся составило – 260 человек, что на 3 человека больше, чем  в  2008 году.

В последние несколько лет и наметились тенденции по снижению темпов естественной убыли населения Вятскополянского района за счет снижения смертности и роста рождаемости. Однако этого недостаточно, чтобы в краткосрочной перспективе обеспечить хотя бы простое воспроизводство населения.

Причины низкой рождаемости многогранны. Отрицательно сказывается отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

За последние годы в результате  ухудшения финансового положения предприятий агропромышленного комплекса,  изменения организационно-экономического механизма развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений,  произошло снижение доступности для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, образовательных, медицинских услуг и культурных благ, увеличилось отставание сельских поселений от городских по уровню и условиям жизнедеятельности, наблюдается рост негативных изменений в образе  жизни сельского населения.

Сложившаяся ситуация в социальной сфере и инженерном обустройстве сельских поселений, несмотря на принимаемые администрацией района меры,   препятствует формированию социально-экономических условий для их устойчивого развития:

1) стремительно ухудшается демографическая ситуация в сельских поселениях. За период с 2002 по 2009 год численность сельского населения в районе сократилась с 13100 человек до 12300 человек. Ухудшается качественный  и количественный состав кадров сельского хозяйства, заметно наблюдается старение специалистов, работающих в социальной сфере;

2) более 70% жилого фонда сельских поселений состоит из неблагоустроенных деревянных домов. В настоящее время  более 80 семей не имеют собственного жилья и (или) состоят на учете в администрации поселений на  улучшение жилищных условий проживания. Из-за бытовой неустроенности продолжается отток кадров из села;

3) сохраняется тенденция сокращения сети дошкольных и общеобразовательных учреждений в сельских населенных пунктах. Из-за резкого уменьшения количества учащихся  поднимается вопрос об оптимизации системы образования района. Наиболее злободневно  в связи с переходом на новые стандарты финансирования  стоит проблема объединения  учреждений дошкольного и общего  образования, создания учреждений интернатного типа.

Существующая сеть общеобразовательных учреждений и ее техническое состояние не  в полной мере способствует  реализации конституционного права граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, на получение качественного образования, обеспечивающего конкурентоспособность молодежи при поступлении в высшие учебные заведения.

4) более 80%  учреждений культуры клубного типа (в большинстве из них размещаются и библиотеки), спортсооружения требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии. В настоящее время уменьшается  количество обслуживаемого населения  и предоставляемых услуг. Снижается  уровень  организации  мероприятий,  качество проводимых культурно-образовательных занятий и клубов  для различных категорий населения.  Не во всех учреждениях соблюдаются требования законодательства РФ  по выполнению нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений). В связи с этим актуально стоит проблема реконструкции имеющихся учреждений культуры в соответствии с современными  стандартами, что повлияет на возрождение в ряде поселений культурно-просветительской и досуговой работы.

5) на территории  сельских населенных пунктов Вятскополянского района  проложено 122,5 км водопроводных сетей. Состояние  большинства  сельских  водопроводов   продолжает   оставаться неудовлетворительным,  что  часто  приводит к перерывам в водоснабжении населения, производственных  объектов, учреждений социальной сферы. Во  многих населенных пунктах, вследствие выхода из строя скважин,  остро ощущается недостаток питьевой воды. Замена  водопроводных сетей  не проводится  более 20 лет, 80% из них нуждаются в ремонте. В связи с этим необходимо  провести большой комплекс работ по реконструкции   и замене водопроводных сетей, повысить качество работы по содержанию и техническому облуживанию водопроводных сооружений.

Дальнейшее развитие негативных процессов в сельских населенных пунктах  района может привести к  усугублению демографической ситуации, снижению количества экономически активного населения, спадов объемов производства агропромышленного комплекса, снижению объемов, качества услуг соцсферы и, как следствие, уменьшение числа сельских населенных пунктов.

Одним из ключевых моментов развития района является разработка эффективной региональной миграционной и демографической политики.

4.2 Трудовые ресурсы и занятость

В районе проживает 41528 человек трудоспособного возраста (58,94 % от общей численности населения). Лица, младше трудоспособного возраста, составляют 15,63 %  от общей численности населения (11010 человек).  Лиц, старше трудоспособного возраста  -  25,43 % (17919 тыс. человек).

По данным Управления экономического развития Вятскополянской районной администрации и администрации г. Вятские Поляны численность населения, занятого в экономике (по балансу трудовых ресурсов) – табл. 4.2.1, численность работающих по территории всего (по форме «Труд») – табл. 4.2.2, численность неработающего населения показана в табл. 4.2.3.

Размер фонда заработной платы в 2007 году составил 576770 тыс. рублей, в том числе в бюджетной сфере – 134047 тыс. рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Вятскополянскому району в 2009 году  в целом составила 8116 рублей и составила 102,3%  к значению 2008 года.

Наибольшая заработная плата – в сфере обрабатывающего производства. Наименьшая – в сельском хозяйстве и торговле.

Численность населения с денежными доходами  ниже прожиточного минимума  составляет 22,2% ко всему населению района.

Таблица 4.2.1

Численность населения, занятого в экономике (по балансу трудовых ресурсов)

| № п/п | Наименование показателя | Един. измер. | на 01.01.2009 | % от численности пост.прожив.насел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Вятские Поляны | человек | 16801 | 43,57 |
| 2 | Сосновское городское поселение | -//- | 5160 | 42,30 |
| 3 | Краснополянское городское поселение | -//- | 3150 | 42,57 |
| 4 | Гремячевское сельское поселение | -//- | 192 | 42,11 |
| 5 | Ершовское сельское поселение | -//- | 223 | 41,92 |
| 6 | Кулыжское сельское поселение | -//- | 457 | 42,79 |
| 7 | Новобурецкое сельское поселение | -//- | 143 | 41,94 |
| 8 | Омгинское сельское поселение | -//- | 456 | 41,99 |
| 9 | Слудское сельское поселение | -//- | 539 | 42,01 |
| 10 | Среднетойменское сельское поселение | -//- | 869 | 41,98 |
| 11 | Среднешунское сельское поселение | -//- | 923 | 43,58 |
| 12 | Старопинигерское сельское поселение | -//- | 499 | 42,00 |
| 13 | Усть-Люгинское сельское поселение | -//- | 609 | 42,03 |
| 14 | Чекашевское сельское поселение | -//- | 298 | 42,03 |
|  | всего | человек | 30319 | 43,03 |

Таблица 4.2.2

Численность работающих по территории всего (по форме «Труд»)

| № п/п | Наименование показателя | Един. измер. | на 01.01.2009 | % от численности пост.прожив. населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Вятские Поляны | человек | 15297 | 39,67 |
| 2 | Сосновское городское поселение | -//- | 3336 | 27,3 |
| 3 | Краснополянское городское поселение | -//- | 2486 | 33,6 |
| 4 | Гремячевское сельское поселение | -//- | 45 | 9,9 |
| 5 | Ершовское сельское поселение | -//- | 182 | 34,2 |
| 6 | Кулыжское сельское поселение | -//- | 159 | 14,9 |
| 7 | Новобурецкое сельское поселение | -//- | 136 | 39,9 |
| 8 | Омгинское сельское поселение | -//- | 111 | 10,2 |
| 9 | Слудское сельское поселение | -//- | 269 | 21,0 |
| 10 | Среднетойменское сельское поселение | -//- | 75 | 3,6 |
| 11 | Среднешунское сельское поселение | -//- | 296 | 14,0 |
| 12 | Старопинигерское сельское поселение | -//- | 99 | 8,3 |
| 13 | Усть-Люгинское сельское поселение | -//- | 146 | 10,1 |
| 14 | Чекашевское сельское поселение | -//- | 82 | 11,6 |
|  | всего | человек | 22719 | 32,24 |

Таблица 4.2.3

Численность неработающего населения

| № п/п | Наименование показателя | Един. измер. | на 01.01.2009 | % от численности пост.прожив. населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Вятские Поляны | человек | 21756 | 56,43 |
| 2 | Сосновское городское поселение | -//- | 7040 | 57,70 |
| 3 | Краснополянское городское поселение | -//- | 4250 | 57,43 |
| 4 | Гремячевское сельское поселение | -//- | 264 | 57,89 |
| 5 | Ершовское сельское поселение | -//- | 309 | 58,08 |
| 6 | Кулыжское сельское поселение | -//- | 611 | 57,21 |
| 7 | Новобурецкое сельское поселение | -//- | 198 | 58,06 |
| 8 | Омгинское сельское поселение | -//- | 630 | 58,01 |
| 9 | Слудское сельское поселение | -//- | 744 | 57,99 |
| 10 | Среднетойменское сельское поселение | -//- | 1201 | 58,02 |
| 11 | Среднешунское сельское поселение | -//- | 1195 | 56,42 |
| 12 | Старопинигерское сельское поселение | -//- | 689 | 58,00 |
| 13 | Усть-Люгинское сельское поселение | -//- | 840 | 57,97 |
| 14 | Чекашевское сельское поселение | -//- | 411 | 57,97 |
|  | всего | человек | 40138 | 56,97 |

Кризисные явления в макроэкономике отразились в 2009 году на занятости населения. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, на 01.01.2009 составляет 519 человек (0,7 % от общей численности населения района), из них 159 человек в г. Вятские Поляны.

Зарегистрированная безработица по району составила 1,13%. По сравнению с I кварталом 2007 года число людей, обратившихся в службу занятости, сократилось больше, чем в два раза (с 2,59% до 1,13%). Уменьшение численности рабочих на крупных и средних предприятиях, в сельском хозяйстве, социальной сфере негативно влияет на сферу занятости населения, сохраняя базу безработицы.

Основные проблемы безработицы по-прежнему остаются актуальными:

  - сезонное снижение спроса на рабочую силу;

  - наличие большого количества непрестижных вакансий с низким уровнем заработной платы, непривлекательными условиями труда;

  - структурный и территориальный дисбаланс между потребностью экономики в кадрах и их наличием, включая выпускников учреждений системы профессионального образования;

  - увеличение среди обращающихся в службу занятости длительно не работающих, низкооплачиваемых и низкоконкурентных на рынке труда категорий граждан, нуждающихся в субсидиях на оплату услуг ЖКХ;

  - значительный потенциал населения (особенно сельского), незанятого в экономике.

Первоочередной мерой, направленной на снижение напряженности на рынке труда, стала реализация на территории района областной целевой программы, разработанной для этих целей.

В результате проведенного анализа трудовых ресурсов выяснилось, что в Вятскополянском районе имеется трудовой потенциал: население района, работающее вне территории муниципального образования. Реализация данного потенциала возможна путем создания благоприятных (привлекательных) условий для данной категории населения на территории района, прежде всего новых рабочих мест с достаточно высоким уровнем заработной платы, что в свою очередь приведет к повышению уровня жизни населения.

### 4.3. Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство было и остается одной из значимых отраслей экономики района, на долю которого приходится свыше 28% реального валового внутреннего продукта района.

На территории Вятскополянского района осуществляют деятельность 14 предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, 15 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), 7600 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

С 2006 года в перечень объектов АПК статистического наблюдения по городу Вятские Поляны вошло ОАО «Вятскополянская птицефабрика», которое до 2006 года относилось к Вятскополянскому району.

Падение объемов производства ОАО «В-Полянская птицефабрика» связано с  возникновением проблем со сбытом как яиц, так и мясной продукции по причине использования высокозатратных устаревших технологий и оборудования, формирующих высокую себестоимость производимой продукции, и, как следствие, неконкурентоспособную цену на рынке. Стабилизация сложившейся ситуации на фабрике и рост объема производимой продукции планируется только в 2010 году – на 1,7 %.

Таблица 4.3.1

Основные предприятия агропромышленного комплекса

на 01.01.2010

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | ФИО руководителя, контактного лица | Кол-во человек, работающих постоянно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Вятскополянская птицефабрика» | г. Вятские Поляны | н/д | 132 |
| 2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина-2» | с. Слудка | Руководитель Редькин Валентин Владимирович 49-3-40; 49-3-41 | 180 |
| 3 | ООО «ДеМо» | с. Ершовка | Генеральный директор Подрезов Николай Анатольевич; 7-43-59; 6-20-54 | 53 |
| 4 | ООО «Корма» | с. Ершовка | Генеральный директор Кашин Николай Леонидович; 7-43-59 | 35 |
| 5 | ООО «Согласие-2» | д. Куршино | Генеральный директор Куропаткина Галина Анатольевна; 47-4-16 | 59 |
| 6 | СПК «Кулыжский» | с. Кулыги | Генеральный директор Гильмутдинов Марат Рифатович; 47-4-40 | 52 |
| 7 | ООО «Вятка-1» | д. Средние Шуни, ул. Советская,2 | Генеральный директор Мубаракшин Рафаэль Фаритович; 43-3-38; 43-3-41 | 137 |
| 8 | ООО «Омга» | д. Дым-Дым-Омга, ул.Центральная, 6 | Генеральный директор Миннерахманов Азат Агмалетдинович; 40-6-33 | 38 |
| 9 | ООО «Залесье» | д. Виноградово | Генеральный директор Григорьева Ольга Семеновна; 40-5-68 | 24 |
| 10 | ООО «Русь» | с. Новый Бурец, ул. Центральная | Генеральный директор Березина Феня Сергеевна; 44-1-40 | 73 |
| 11 | ООО «Малиновка» | д. Гремячка | Генеральный директор Королихин Владимир Викторович 8-922-914-60-59 | 4 |
| 12 | ООО «Агро-союз» | д. Средняя Тойма | Генеральный директор Кузнецов Олег Александрович; 8-922-905-88-89 | 5 |
| 13 | ООО «Пинигерский» | д. Старый Пинигерь | Генеральный директор Гилязов Миннебай Бадыгутдинович; 41-5-21 | 8 |
| 14 | ООО «Транссервис +» | д. Чекашево | н/д | 8 |

Таблица 4.3.2

Численность людей, занятого в сельском хозяйстве всего

| № п/п | Наименование показателя | Един. измер. | на 01.01.2009 | Процент от численности населения, занятого в экономике |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Вятские Поляны | человек | 605 | 3,60 |
| 2 | Сосновское городское поселение | -//- | - | - |
| 3 | Краснополянское городское поселение | -//- | - | - |
| 4 | Гремячевское сельское поселение | -//- | 151 | 78,65 |
| 5 | Ершовское сельское поселение | -//- | 129 | 57,85 |
| 6 | Кулыжское сельское поселение | -//- | 409 | 89,50 |
| 7 | Новобурецкое сельское поселение | -//- | 80 | 55,94 |
| 8 | Омгинское сельское поселение | -//- | 407 | 89,25 |
| 9 | Слудское сельское поселение | -//- | 450 | 83,49 |
| 10 | Среднетойменское сельское поселение | -//- | 799 | 91,94 |
| 11 | Среднешунское сельское поселение | -//- | 764 | 82,77 |
| 12 | Старопинигерское сельское поселение | -//- | 408 | 81,76 |
| 13 | Усть-Люгинское сельское поселение | -//- | - | - |
| 14 | Чекашевское сельское поселение | -//- | 224 | 75,17 |
|  | всего | человек | 4558 | 15,03 |

В среднем по району процент постояннозанятого населения в сельском хозяйстве составил 15% от общего числа занятых в экономике людей.

Таблица 4.3.3

Основные показатели производственно-хозяйственной

деятельности сельхозпредприятий района

| Показатели | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади- всего, га В т.ч. зерновые (убранная площадь) картофель | 26609 11305 301 | 25454 9382 278 | 23252 10139 286 | 23401 10115 360 |
| Урожайность с/х культур, ц/га - зерновые (бункерный вес) - картофель | 18,9 115,0 | 17,4 125,4 | 25,8 158 | 26,2 107,9 |
| Производство продукции растениеводства, тонн - зерно (бункерный вес) - картофель | 21482 3454 | 16318,9 3487,5 | 26137,5 4518,8 | 26540,4 38882,9 |
| Поголовье скота и птицы на конец года, голов -крупный рогатый скот В т.ч. коров - свиньи - птица всех возрастов – тыс. голов -в т.ч.кур-несушек | 7304 2426 2649 130 105 | 6795 2308 1909 109,8 68,4 | 6104 2171 912 147 97,8 | 5311 1891 374 167 121,9 |
| Производство продукции животоводства, тонн -производство молока -выращено скота и птицы всего в живом весе -произведено яиц, тыс. шт | 9709 1173 30061 | 9671 1057 20885 | 9072,6 960,3 31914 | 8781,7 863,6 40756 |
| Выручка от продажи товаров, продукци, работ, услуг, тыс. руб. Выручка на 1 работающего, тыс. руб. | 202530 149,2 | 231653 195,8 | 297065 306 | 307989 322 |
| Финансовый результат: прибыль (+), убыток (-), тыс. руб. | -5170 | -10012 | 2510 | 5756 |
| Рентабельность, % | -1,9 | -3,6 | 0,8 | 1,6 |
| Среднегодовая численность работников-всего, человек Фонд оплаты труда, тыс. руб. Среднемесячная заработная плата 1 работающего, руб. | 1357 55579 3413 | 1183 58874 4147 | 972 70114 6779 | 957 75855 6605 |

Диаграмма 4.3.1 Сравнительные показатели по растениеводству

Таблица 4.3.4

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

(растениеводство) в натуральном выражении

| Наименование продукции | Ед.измер. | 2007 г | 2008 г | 2009 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зерно | тонн | 14539,7 | 22876,4 | 23296,0 |
| картофель | тонн | 3487,5 | 4518,8 | 3882,9 |

Таблица 4.3.5

Производство всех видов продукции (животноводство)

| Наименование продукции | Ед.измер. | 2007 г | 2008 г | 2009 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| молоко | тонн | 9671,2 | 9072,6 | 8781,7 |
| скот и птица (жив.вес) | тонн | 1056,8 | 981,6 | 863,6 |
| яйцо | Тыс.шт | н/д | н/д | н/д |

По итогам 2009 года производство продукции агропромышленного комплекса района в целом составило  700,8 млн. рублей или 89,7 % к показателям 2008 года. 379,178 млн. рублей составляет выручка сельскохозяйственных предприятий, которая на 0,5 %. снизилась к уровню 2008 года. Наблюдается значительный рост к показателю 2007 года: выручка от с/х предприятий увеличилась на 62%.

В пользовании сельхозорганизаций по состоянию на 31 декабря 2009 года находилось 28,1 тыс. га земельных ресурсов. Из них 91,7% - пашня, остальное – сенокосы и пастбища. Наибольший удельный вес (41,8%) в посевных площадях было занято зерновыми и зернобобовыми культурами, 1,5% - картофелем, 40,2% - многолетними травами.

Урожайность зерновых культур составила в 2009 году 26,2 ц/га в весе после доработки, что обеспечило валовой сбор зерна в весе после доработки в размере 23,3 тыс. тонн, что на 1,7 % выше уровня 2008 года. Урожайность картофеля снизилась до 68,3% к уровню 2008 года и составила 107,9 ц/га, в связи с чем сбор картофеля составил 3882,9 тонны, что на 636 тонн меньше 2008 года.

В  направлении животноводства 2009 год был закончен со снижением основных показателей. Поголовье крупного рогатого скота составило на 31.12.2009г – 5311 голов или  87% количества голов крупного рогатого скота в 2008 году. Поголовье свиней  сократилось в 2,5 раза по сравнению с 2008 годом и составило 374 единицы. По сравнению с таким же периодом 2007 года, количество свиней сократилось в 5 раз. Систематическое сокращение свиней может привести к исчезновению такой отрасли в животноводстве как свиноводство.

За последние три года наметилось поступательное увеличение количества птицы. В 2009 году количество птиц всех возрастов составило 167 тыс.голов, из них 121,9 тыс – это куры-несушки, по сравнению с 2008 годом показатели увеличились на 13,6% и 24,6% соответственно.

Производство молока сельхозпредприятиями сократилось к уровню 2008 года до 96,8% и составило 8781,7 тонны.

В 2009 году размер государственной поддержки, предоставленной сельхозпредприятиям в рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства» составил 30,696 млн.рублей, малым формам хозяйствования – 1,349 млн. рублей.  75 жителей района, ведущих личное подсобное хозяйство, получили льготные кредиты  в сумме 12,992 млн. рублей.

В целях технического перевооружения и технологической модернизации  сельскохозяйственными предприятиями района (СПК «Родина-2», ООО «Вятка-1», ООО «Пинигерский» и Индивидуальным предпринимателем Медведевой Г.А.) приобреталась техника и оборудование с общей суммой инвестиций – 39,99 млн. рублей.

Учитывая проводимые реорганизации предприятий сельского хозяйства, сокращается и численность в них работающих. Так если в 2007 году постоянно занятых в сельхозпроизводстве 1007 человек, то в 2008 г – 851 человек, в 2009 г – 808 человек.

Доход прибыльных предприятий увеличился в 2007 году в 2,6 раз, что обусловлено снижением количества убыточный предприятий, использованием предприятиями мер государственной поддержки, участием в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района – 62 %.

Диаграмма 4.3.2. Сравнительные показатели с/х продукции в хозяйствах всех категорий

Показательным становится то, что сельскохозяйственные предприятия выходят из кризиса, занимая ведущие позиции в экономике АПК. Постепенно увеличивается доля крестьянских (фермерских) хозяйств, а доля ЛПХ значительно падает по сравнению с 2007 годом – в два раза.

По сравнению с уровнем 1991 годом произошло значительное снижение  объемов производства сельхозпродукции. Посевные площади с 37516 га уменьшились до 23401 га в 2009г., в том числе, зерновые с 20919 га до 10115 га, картофель с 1318 га до 360 га в 2009 году.  Поголовье крупного рогатого скота снизилось  с 22274 голов до 5311 голов, в том числе коров с 7013 до 1891 голов, свиней с 6906 голов до 374 голов. Производство молока снизилось с 20958т до 8781,7 тонн, производство мяса с 3882 тонн до 863,6 тонн. Исчезла такая отрасль, как овцеводство.  Рентабельность производства снизилась с 82,3% до  1,6 %  в 2009 году. Среднегодовая численность работающих уменьшилась в 4 раза и составляет 957 человек.

Снижение производства коснулось всех сельских поселений, но особенно значительное произошло в Усть-Люгинском, Гремячевском, Среднетойменском, Омгинском, Чекашевском сельских поселениях.

Несмотря на сложную ситуацию в аграрном секторе, существующие предприятия сохранили тенденции к росту.

Положительными результатами работы сельскохозяйственных предприятий за этот период являются:

-повышение продуктивности коров, среднегодовой удой на 1 корову в 2009 году составил 4059 кг, в 1991 году  =  2977 кг;

- повышение урожайности зерновых с 20,7 ц/га до 26,2 ц/га в 2009 году;

- повышение  среднесуточных привесов свиней до 280 г, в 1991 году = 278 г;

- на уровне урожайность картофеля  107,9 ц/га, в 1991 году =  108ц/га.

Основными причинами возникновения проблемной ситуации в АПК района являются:

1. Недостаток собственных средств для формирования оборотных  и обновления основных фондов организаций АПК, К(Ф)Х, ЛПХ.

3. Высокая степень износа материально-технической и технологической базы организаций АПК и отсутствие предприятий переработки животноводческой продукции.

4. Использование не в полной мере потенциальных возможностей базовых отраслей сельского хозяйства: племенного животноводства и семеноводства сельскохозяйственных культур.

5. Отсутствие механизмов и необходимых средств поддержки устойчивого развития сельских территорий.

6. Недостаточно высокий уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по себестоимости.

7. Низкий уровень заработной платы в сельской местности, размер которой растет медленнее, чем в других отраслях экономики.

8. Сокращение площадей сельскохозяйственных угодий.  В настоящее время значительные площади  (особенно левобережье р. Вятка) зарастают кустарником и мелколесьем, выбывая из хозяйственного оборота. Из 37549 га имеющейся пашни используется только 23401 га или 62 %.  Не в полной мере осваивается метод биологизации земледелия.

9. Неудовлетворительное технологическое обеспечение большинства сельхозпредприятий района. Устаревшее оборудование, технические средства и отсутствие современных  технологий во всех сельских поселениях не позволяют производить конкурентоспособную продукцию.  Сокращается машинотракторный парк. За 2001-2007годы численность тракторов сократилась на 44 % , зерновых комбайнов на 61%, кормоуборочных комбайнов на 23 %.

10. Низкий уровень бюджетной поддержки АПК.   В 2007 году уровень государственной поддержки  составил порядка 6 % от затрат. Основная сумма поддержки -  это субсидирование процентной ставки по кредитам банков, но оставшаяся доля гораздо выше процентной ставки  1991 года.

11. Нехватка кадров на селе.

### Промышленность

Основными направлениями промышленной политики Вятскополянского района являются:

- комплексное использование и углубление переработки сырьевых ресурсов;

- освоение ресурсосберегающих, экологически безвредных технологий;

- обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала для увеличения объемов производства конкурентоспособной продукции, повышения эффективности производства и создания новых рабочих мест.

Промышленность, как основная отрасль хозяйства муниципального района, представлена предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, предприятиями обрабатывающего производства, включающей в себя обработку древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, а также предприятиями, осуществляющими распределение электроэнергии, газа, воды.

Показатель отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям промышленности района за 9 месяцев 2008 г вырос на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2007 года и составил 537,6 млн. рублей. Рост производства был обеспечен, главным образом, обрабатывающим производством.

По результатам 2009 года  промышленными предприятиями района произведено товаров, работ и услуг на  сумму 1095,7 млн. рублей, что составляет 85,6%  к аналогичному показателю 2008 года. Снижение объемов производства наблюдалось у четверти промышленных предприятий района, главным образом предприятий лесопромышленного комплекса.

Основным бюджетообразующим предприятием района является ОАО «Домостроитель», занимающийся деревообработкой и производством мебели. ОАО «Домостроитель» реализует 91% собственной продукции одному потребителю - ООО «ИКЕЯ Торг». В связи с производственными и организационными изменениями, произошедшими в 2009 году в ОАО «Домостроитель», темп роста отгруженной продукции снизился до 96,6% к уровню 2008 года.

Таблица 4.4.1

Основной перечень предприятий в обрабатывающем производстве

на 01.01.10

| №п/п | Наименование предприятия | Адрес | ФИО руководителя, контактного лица | Вид экономической деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Домостроитель» | пгт Красная Поляна, ул. Дружбы,1 | Генеральный директор Гурянов Владислав Иванович | Деревообработка и производство мебели |
| 2 | Сосновский ДОЗ ЗАО «Трест Ямалстройгаздобыча» | г. Сосновка, ул. Заводская, 31 | Директор Макарова Ирина Михайловна | Деревообработка |
| 3 | Филиал ОАО «Сосновский судостроительный завод» | г. Сосновка, ул. Заводская, 34 | И.о. директора Платонов Николай Анатольевич | Судостроение, судоремонт с 2007 – по 2011 годы |
| 4 | ООО «Торговый Дом Усть-Люга» | п. Усть-Люга, ул. Сосновская, 29 | Генеральный директор Гришин Владимир Анатольевич | Производство детских санок и алюминиевых бочек |
| 5 | ООО «Стеклопластик» | г. Сосновка, ул. Заводская, 34 | Генеральный директор Гаев Валерий Евгеньевич | Проихзводство катеров и лодок |
| 6 | ООО «ПКФ Лукол» | г. Сосновка, ул. Заводская, 1 | Генеральный директор Козырев Алексей Павлович | Производственная |
| 7 | ООО «Саитов» | г. Сосновка, ул. Заводская, 34 | Генеральный директор Саитов Наиль Габдульфатович | Производство катеров и лодок |
| 8 | ООО «Стеклопласт плюс» | г. Сосновка, ул. Заводская, 34 | Генеральный директор Карнаухов Сергей Анатольевич | Производство катеров и лодок |
| 9 | ООО «Корабел» | г. Сосновка, ул. Мира, 3 | Генеральный директор Стрижевский Евгений Ефимович | Производство катеров и лодок |
| 10 | ООО «Сосновский хлебозавод» | г. Сосновка, ул. Фрунзе, 15Б | Генеральный директор Лукин Радик Михайлович | Хлебопечение |

Филиал ОАО «Сосновский судостроительный завод», в настоящее время новый собственник имущества ЗАО АКБ «Новикомбанк».

Инвестиции в нефинансовые активы, осуществленные крупными и средними предприятиями и организациями района, составили в 2009 году 103,854 млн. рублей, что составляет 174,8% к аналогичному показателю 2008 года.

Наибольший объем инвестиций  освоен обрабатывающим производством – 41,4 млн. рублей, что составляет 165,1% к показателю 2008 года, темп роста объема капитальных вложений к 2008 году составил 105,5%.

4.5  Строительство

Основные строительные предприятия и организации города Вятские Поляны и района приведены в Таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

Основной перечень предприятий в строительстве

на 01.01.10

| №п/п | Наименование предприятия | Адрес | ФИО руководителя | Номенклатура выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Организация капитального строительства» | г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а | Чернышев Андрей Николаевич | Осуществление строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ (объекты промышленного и жилищно-гражданского назначения), производство столярных изделий |
| 2 | ООО «Импэкс-М» | г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, 66 | Храбрых Александр Владимирович | Осуществление строительно-монтажных и ремонт-но-строительных работ (объекты промышленного и жилищно-гражданского назначения), производство столярных изделий, изготовление металлоконструкций |
| 3 | ООО «Энергостройсервис» | г. Вятские Поляны, ул.Мира, 14 | Горынцев Сергей Георгиевич | Электромонтажные и измерительные работы, торговля электроустановочными материалами |
| 4 | ООО «Малая энергетика» | г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, 8г | Терентьев Владимир Алексеевич | Производство общестроительных работ |
| 5 | ООО «Авангард» | пгт.Красная Поляна, ул.Набережная, 2а | Мухаметзянов Габдулбар Габдулхакович | Производство общестроительных работ |
| 6 | ООО «Ремстройсервис – КП» | пгт.Красная Поляна, ул.Набережная, 2а | Санников Евгений Григорьевич | Производство общестроительных работ |

ПО ВЯТСКОПОЛЯНСКОМУ РАЙОНУ

В 2009 году введено в эксплуатацию 7533 кв.м. жилья, что на 2846 кв.м. больше, чем в 2008 году (см. Таблицу 4.5.2). Построены и реконструированы такие объекты, как: 6 магазинов, 3 административных здания, 2 склада, отделение банка «Хлынов» в г. Сосновка, введен в эксплуатацию цех по изготовлению полуфабрикатов на территории Ершовского сельского поселения, в деревне Сосмак, Среднешунского сельского поселения. Закончена реконструкция зданий бывшей школы и детского сада и введено в эксплуатацию  геронтологическое отделение на 40 человек КОГУ СО «Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения» с объемом финансовых вложений 17,719 млн. рублей.

Таблица 4.5.2

Ввод в эксплуатацию жилья в 2002-2008 годах

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| кв. метров | 4200 | 4710 | 4520 | 4034 | 4250 | 5610 | 4687 | 7533 |

Завершено строительство 22-х жилых домов в г. Сосновка в рамках муниципальной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда и строительство инженерной инфраструктуры к ним. Выделенные на эти цели средства, в размере 42,407 млн. рублей, в 2009 году полностью освоены. В результате реализации указанных мероприятий 52 семьи г Сосновка начали переселение из аварийного жилья в благоустроенные квартиры. После сноса аварийных домов освобождается 13 земельных участков под дальнейшее строительство.

ПО ГОРОДУ ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

В 2009 году введено в эксплуатацию:

- здание учебно-курсового комбината Ритм;

- автозаправочная станция ООО Уржумнефтепродукт;

- АГЗС ООО Трансгаз в районе заводской котельной;

- производственно - бытовой корпус ПЧ - 22 по ул. Деповская, 2а (ОАО РЖД);

- вторая очередь полигона ТБО;

- 50 кв. жилой дом по ул. Ленина (ООО ОКС).

Завершены работы по реконструкции: здания магазина Диксика по ул. Азина, магазина Добреев по ул. Урицкого, помещения кафе Апельсин.

Завершены: реконструкция крыши в ДОУ № 2 Светлячок, строительство лестничной клетки коррекционной школы, ремонт крыши в МОУ СОШ №2 с УИОП (здание начальных классов), ремонт актового зала и крыши в МОУ гимназия.

В рамках программы Развитие жилищного строительства в 2009 году разработаны - проект межевания квартала индивидуальной застройки Осинки и проект планировки с проектом межевания в его составе квартала малоэтажной застройки Восточный.

Разработаны проекты инженерных сетей в квартале индивидуальной застройки Северный (газо- и водоснабжение).

Выполнен ямочный ремонт улиц Шорина, Гагарина, Дзержинского, Строительная, Тойменка, Лермонтова, выполнено бетонное покрытие дорожек в парке, устройство искусственных неровностей по ул. Азина, Гагарина, Школьная, Ленина, Советская, щебенение улиц Урицкого, Тойменка, Ленина, Советская, Азина.

Таблица 4.5.3

Введено в эксплуатацию жилья по г. Вятские Поляны

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено жилья (всего), кв.м. | 6663 | 10492 | 11360 | 13529,6 | 12506 | 8000 |
| в т.ч. индивидуальными застройщиками, кв.м. | 6308 | 7371 | 11211 | 11200 | 8800 | 8000 |

В 2009 году город Вятские Поляны стал участником национального проекта Доступное и комфортное жилье - гражданам России в рамках федеральной целевой программы Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы за счет средств Государственной корпорации открытое акционерное общество Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. По состоянию 01.01.2010 в городе Вятские Поляны в капитальном ремонте нуждаются 239 домов.

Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда позволит улучшить внешний облик города, продолжить развитие коммунальной инфраструктуры более быстрыми темпами, повысить инвестиционную привлекательность города.

В г. Вятские Поляны введены в действие с 01.07.2006 г. «Правила землепользования и застройки». На часть городских и сельских поселениях района «Правила землепользования и застройки» были разработаны в 2008-2010 годах.

### 4.6  Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является важнейшим элементом экономики района. Его развитие позволяет решать ряд актуальных задач, таких, как:

- организация производства товаров массового спроса и развитие потребительского рынка;

- развитие конкуренции в отраслях народного хозяйства;

- обеспечение эффективной занятости населения, создание новых рабочих мест;

- содействие экономическому и социальному развитию городских и сельских населенных пунктов;

- формирование доходной части бюджета района за счет налоговых и неналоговых поступлений и т.д.

Развитие малого предпринимательства является приоритетным направлением развития района, способствующим достижению главной цели Программы социально-экономического развития муниципального образования Вятскополянский муниципальный район на 2007-2011 гг. - повышение уровня жизни населения и создание комфортного проживания на основе устойчивого и поступательного развития Вятскополянского района.

Роль малого бизнеса существенно возрастает в условиях современного экономического кризиса. Это связано с тем, что ряд крупных и средних предприятий района уже в 2009 году вынуждены сократить объемы производства, оптимизировать затраты, а также  временно приостанавливать свою деятельность. Что усиливает рост социально - экономических проблем.

Улучшить экономическую ситуацию возможно путем развития малого предпринимательства, способного противодействовать росту безработицы, обеспечить самозанятость населения, высвобождаемого в результате проблемных ситуаций в деятельности крупных предприятий.

Таким образом, развитие малого предпринимательства отвечает приоритетным задачам социально-экономического развития Вятскополянского района на долгосрочную перспективу.

В 2009 году на территории района вновь зарегистрировано 26  субъектов малого предпринимательства, хотя  темпы развития малого бизнеса несколько снизились. Всего на конец 2009 г.  в районе было123 малых предприятия, на которых работало 2, 1 тыс. человек. На территории города Вятские Поляны по итогам 2009 года осуществляли хозяйственную деятельность 191 единица малых и микропредприятий, а также 1152 индивидуальных предпринимателей, сего в сфере малого предпринимательства было занято 4,259 тыс. человек, что составляет 23,6 % от экономически активного населения.

Малый бизнес района представлен такими отраслями как: добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство готовых металлических изделий, производство транспортных средств, прочие производства, строительство. Все предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства района, большинство предприятий агропромышленного комплекса – являются малыми. Больший удельный вес в количестве субъектов малого предпринимательства района занимают субъекты  сферы торговли.

Следует отметить, что ряд малых промышленных предприятий района  сумели противостоять кризисным явлениям и увеличить свои производственные показатели. К числу их относятся ООО «Окна Вашего дома», ООО «Газсервис», ООО «Энергетик-2», ООО «Краснополянский Тепловик».

В целях развития и поддержки малого бизнеса в районе действует муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Вятскополянский муниципальный район», мероприятия которой предусматривают финансовую, имущественную, консультационную поддержку субъектов малого предпринимательства.

В 2009 в рамках областной целевой программы, направленной на развитие предпринимательства,  выданы  7 льготных кредитов на общую сумму 2,15 млн. рублей.

Активно осуществляли свою деятельность еще одни объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства – кредитные потребительские кооперативы граждан «Перспектива» и «Исток», которыми в течение 2009 года было выдано 92 займа на общую сумму 2,9 млн. рублей.

Но необходимо отметить, что в районе сохраняются определенные проблемы, сдерживающие развитие малого предпринимательства:

1) недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, обеспечивающей предоставление субъектам малого предпринимательства широкого спектра услуг, необходимых для эффективного ведения бизнеса. Под инфраструктурой поддержки малого предпринимательства в рамках настоящей Программы понимаются  коммерческие и некоммерческие организации, созданные в целях поддержки субъектов малого предпринимательства или осуществляющие ее, а также участвующие в реализации настоящей Программы (далее - организации инфраструктуры поддержки малого предпринимательства);

2) сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов. Высокая стоимость банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого предпринимательства;

3) низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества, стремление в условиях экономического кризиса к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода ее в «тень», увольнения части персонала, приводящий к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны населения;

4) невысокое качество предпринимательской среды. У многих субъектов малого предпринимательства недостает навыков эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых для более эффективного развития;

5) низкая активность органов местного самоуправления поселений по развитию малого предпринимательства на подведомственной территории. Развитие малого предпринимательства происходит неравномерно в отраслевом и территориальном разрезах. Свыше половины малых предприятий и индивидуальных предпринимателей предпочитают заниматься торговлей и оказанием услуг, около 70% субъектов малого предпринимательства сосредоточено в городе Сосновка и пгт Красная Поляна.

  - Торговля и платные услуги

Розничную торговлю на территории района осуществляют 167 магазинов, услуги общественного питания предоставляют 16 организаций. Оборот розничной торговли в 2007 году составил 582398 тыс. рублей. Оборот розничной торговли по итогам 2009 года составил 661,757 млн. рублей или снизился к уровню 2008 года до 92,3%. Снижение розничного товарооборота связано со снижением оборота как крупных, так и большинства малых торговых организаций.

Оборот предприятий общественного питания в 2007 году снизился на 3% в сопоставимых ценах к 2006 году и составил 37112 тыс. рублей. Оборот общественного питания в районе в 2009 году также сократился до 80,2% к уровню 2008 года и составил 20,35 млн. рублей.

Платных услуг населению района в 2007 году предоставлено на сумму 123984,1 тыс. рублей. Рост объема платных услуг к уровню 2006 года обусловлен увеличением объема предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, транспорта, здравоохранения. Объем платных услуг, оказанных населению за 2009 год крупными и средними предприятиями района, увеличился до 132,12% к показателю 2008 года и составил 25,246 млн. рублей. В структуре платных услуг, предоставляемых населению крупными и средними предприятиями района, наибольший удельный вес занимали транспортные услуги – 43,4%, предоставляемые ОАО «Краснополянская автоколонна» по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Предприятиями жилищно-коммунального комплекса района в 2009 году оказано услуг на общую сумму 88,242 млн. рублей, что составляет 112,5% к  показателю 2008 года. Уровень собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги снизился на 1,9 процентных пункта и составил в 2009 году 95%. Более 1200 семей являлись получателями субсидий в 2009 году.

  - Социальная инфраструктура

4.8.1  Здравоохранение и социальное обслуживание

Одной из самых важных социальных задач является сохранение и развитие системы здравоохранения.

В сеть лечебно-профилактических учреждений Вятскополянского района входят: Сосновская городская больница, Краснополянская городская больница, 21 фельдшерско-акушерских пункт и одна амбулатория в д. Средние Шуни. Численность врачей в системе здравоохранения района составляет 46 человек, из них 4 человека – имеют высшую категорию, 1 человек – заслуженный врач России, 8 врачей имеют I квалификационную категорию.

В городе осуществляют деятельность МУЗ «Вятскополянская центральная городская больница», «Городская больница г. Вятские Поляны», «Станция скорой медицинской помощи». Наряду с лечебными учреждениями имеется санаторий-профилакторий на 100 мест (с плавательным бассейном) для оказания санаторно-курортных услуг жителям и гостям города.

Необходимость  совершенствования  системы здравоохранения в Вятскополянском районе  вызвана определенными социально-экономическими процессами. Демографическая ситуация в районе характеризуется сохраняющейся тенденцией снижения численности населения. Основной причиной   смертности населения являются   болезни: органов кровообращения (60,5%), костно - мышечной системы (15%), новообразования (13%), болезни органов дыхания (6%) и др. Наиболее существенным в последние годы является темп увеличения смертности от отравлений алкоголем, в том числе его суррогатами. Также выросла смертность от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.

Происходит существенное сокращение трудовых  ресурсов, связанное   с недостаточным воспроизводством  населения,  высокой смерностью мужского населения, не достигшего пенсионного возраста. В районе высокий уровень граждан, имеющих группу инвалидности. Количество граждан пенсионного возраста  с каждым годом увеличивается.

При наблюдающейся тенденции следует ожидать снижения плотности населения и роста нагрузки на медицинских работников в связи с большим радиусом обслуживаемых участков и увеличением доли пожилых людей. При этом укомплектованность учреждений здравоохранения медицинским персоналом недостаточная. Медицинскую помощь населению оказывают 46 врачей всех специальностей, 273 человека среднего медицинского персонала. Потребность в  специалистах здравоохранения составляет 25 человек. Средний возраст работающих в здравоохранении 50 лет. Снижается мотивация переезда в район выпускников медицинских образовательных учреждений в связи с отсутствием жилья и других мер социальной поддержки.

Размеры финансирования здравоохранения  района не обеспечивают в полной мере население бесплатными медицинскими услугами в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Во многом это обусловлено неэффективным использованием ресурсов. Наблюдается диспропорция в соотношении объемов медицинской помощи между затратной частью медицинской помощи (лечение в круглосуточных стационарах, выезды скорой помощи) и менее затратной медицинской помощи (амбулаторная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии, реабилитационные мероприятия).

Недостаточная степень соответствия современным требованиям учреждений здравоохранения (состояние зданий, медицинское и хозяйственное оборудование, современные средства работы с информацией и телекоммуникационные возможности) ведет к отставанию  по уровню внедрения современных методов работы, делает проблематичным достижение качества оказания медицинской помощи. Кроме того,  в учреждениях здравоохранения отсутствует экономический стимул к внедрению современных методик диагностики и лечения, сочетающих максимальный клинический эффект при минимальных экономических затратах.  Слабо внедряются стациионарозамещающие формы работы.  Это доказывают объемы медицинской помощи, предоставляемой населению района в амбулаторно-поликлинических условиях. В 2006 году они составляли 113,4% к количеству запланированных посещений, в 2007 году – 107,6%, в 2008году -102%. Объемы медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях составили 102,5%,  в 2006 г и 119,9% в 2007 г, в 2008 году -105% от количества первоначально запланированных койко-дней.

Приписное население района в 2009 году составляло 32,1 тыс. человек. Из них 40% обслуживаются в МЛПУ «Сосновская городская больница», 38% в МУЗ «Краснополянская городская больница» 22% - жители правобережной части района – в МУЗ «Вятскополянская ЦГБ». В 2009 году обеспеченность населения койками составляла 78 коек на 10 тыс. человек.

В Краснополянскую больницу приобретены оборудование (эхокардиограф, аппарат доплеровского обследования сосудов, ПГС желудка, индикатор глазного давления) и два автомобиля скорой помощи. В Краснополянской больнице в течение года полностью заменена электропроводка, установлена аварийная пожарная сигнализация, произведен ремонт отопления. В 2009 году проведен ремонт в поликлинике, в помещении пищеблока, вентиляции, в детском отделении, водопровода и канализации в стационаре, полы в детской консультации и овощехранилище,  проведены электромонтажные работы в гараже, стационаре, овощехранилище, монтаж охранной сигнализации в главном корпусе, монтаж пожарной сигнализации в поликлинике, ремонт кровли.

В 2008 году была произведена реконструкция ФАП в Усть-Люге, из средств местного бюджета  было выделено 300 тыс. рублей на оснащение ФАПов препаратами для оказания экстренной медицинской помощи, в 2009 году отремонтированы еще девять ФАПов.

В Сосновской городской больнице  проведен ремонт дневного стационара, гинекологии, терапии, приобретены индикатор глазного давления, концентратор кислорода, камера Ус-бактерий, аппарат доплеровского обследования сосудов и автомобиль, установлена аварийная пожарная сигнализация, произведен ремонт теплотрассы. В 2009 г. проведен ремонт поликлиники,  реконструкция грязелечебницы в бактериологическую лабораторию, с оснащением ее необходимым оборудованием.

Смертность в районе в 2008 г. снизилась по сравнению 2007 годом на 10 процентов. Количество родившихся в районе уменьшилось за 2008 год на 12 процентов.

Первоочередными мерами  органов местного самоуправления  по  сохранению здоровья населения являются решение вопросов  улучшения качества и доступности  медицинской помощи населению путем  снижения заболеваемости, совершенствования и внедрения  методов профилактики, ранней диагностики, повышения  количества и качества  услуг, эффективности лечения и реабилитации пациентов с социально значимыми заболеваниями.

Полный перечень объектов здравоохранения представлен в Приложении 5.

4.8.2  Образование

Система образовательных учреждений Вятскополянского района на сегодняшний день включает 13 средних общеобразовательных школ и гимназию в г. Сосновке, одну основную, одну специальную (коррекционную) школу и две школы-интерната (см. Приложение 6). В этих школах в начале 2008-2009 учебного года обучалось 2822 человек. 13 детских садов посещают 957 человек. При семи школах функционируют дошкольные группы общей численностью 206 воспитанников.

В городе Вятские Поляны функционирует 10 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 1480 мест, 5 общеобразовательных учреждения (2 средние школы, 1 специальная (коррекционная) школа, 1 лицей, 1 гимназия), открытая сменная школа, 1 вечерняя школа. В 2004 году открылась дошкольная группа в общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов №2 численностью 26 человек. В 2009 году эти учреждения посещало 3851 человек.

Подготовку специалистов различного профиля в г. Вятские Поляны осуществляют 7 учебных заведений профессионального образования:

- 2 высших: филиал Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева, филиал Вятского государственного гуманитарного университета. Количество обучаемых на заочной форме обучения 537 человек; на очной – 87 человек.

- 4 средних: ГОУ СПО Вятскополянский механический техникум, гуманитарный колледж, Вятско-Полянский колледж экономики и права, Вятско-Полянский техникум народного хозяйства. Количество обучаемых на заочной форме обучения 207 человек; на очной – 536 человек.

- 1 начальное: ГОУ НПО Профессиональное училище №9. Дневная форма обучения, количество учащихся – 143 человека.

В районе реализуется целевая программа «Развитие системы образования на 2007-2010гг.», основными направлениями которой является развитие инновационных процессов, информатизация образования, совершенствование здоровьесберегающей среды, развитие новых механизмов управления образованием. Активно поддерживаются образовательные учреждения и педагоги, работающие в инновационных направлениях.

Положительный эффект реорганизации сети образовательных учреждений усилится благодаря компактному расположению школ: наиболее удаленные школы д. Дым-Дым-Омга, с. Новый Бурец, д. Ямышка находятся на расстоянии, не превышающем 28 км. от г. Вятские Поляны. В районе нет необходимости в  организации пришкольных интернатов. Наличие асфальтовых дорог позволяет  осуществлять  подвоз школьников к месту учебы в каждом населенном пункте. В связи с реорганизацией сети образовательных учреждений возрастает потребность в приобретении школьных автобусов в те учреждения, подвоз учащихся к которым не обеспечивается рейсовыми автобусами: в общеобразовательные средние школы № 1 г. Сосновки, п. Усть-Люга, д. Средние Шуни, с. Кулыги, с. Слудка.

Система дошкольного образования района имеет тенденцию к изменению сложившейся структуры. Среди 10 сельских детских садов 8 имеют одну дошкольную группу, наполняемость их за последние три года не увеличивается. Вместе с тем в г. Сосновке, пгт Красная Поляна отмечается увеличение рождаемости детей и в связи с этим дефицит мест в дошкольных учреждениях (в г. Сосновке не обеспечены местами в дошкольных учреждениях более 100 детей). С целью обеспечения  условий для сохранения и развития системы дошкольного образования необходимо развивать сеть дошкольных учреждений через создание дополнительных дошкольных групп, внедрять новые формы организации дошкольного образования.

Демографический спад, нестабильная ситуация на рынке труда, несоответствие спроса и предложения на подготовку рабочих кадров не позволяют сохранить в прежнем виде действующую сеть учреждений начального и среднего профессионального образования. Рационализация и упорядочение имеющихся ресурсов системы НПО и СПО возможны при создании на базе профессиональных училищ района и филиала техникума учреждения нового вида, интегрирующего начальное и среднее профессиональное образование.

Перечень дошкольных учреждений приведён в Приложении 7.

4.8.3 Культура и искусство

В области культуры в городе Вятские Поляны осуществляют деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа: Дворец культуры «Победа» и культурно-досуговый центр «Мир».

Функционируют 4 школы искусств, расположенных в г. Вятские Поляны: МОУ ДОД «Школа театрального искусства им. А.Калягина», МОУ ДОД Детская художественная школа, МОУ ДОД Детская школа духовых и ударных инструментов, МОУ ДОД Детская школа искусств».

В Сосновском городском поселении находится МОУ ДОД Детская школа искусств.

Основной фонд государственных и муниципальных музеев представлен Вятскополянским историческим музеем, он насчитывает 24,9 тыс. единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено 40 % основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 60 % основного фонда.

1 января 2005 года в городе Вятские Поляны была создана централизованная библиотечная система. В её состав вошли 4 публичные (общедоступные) библиотеки, одна из которых детская. Среднее число жителей на одну библиотеку – 10 тыс. человек. Процент охвата населения города библиотечным обслуживанием составляет  32 %.

Вместе с тем, наиболее острой проблемой в этой сфере является устаревание, обветшание и сокращение книжного фонда, а также состояние материально-технической базы, поскольку выделяемых средств на ремонт и обновление книжных экземпляров, приобретение  современной техники недостаточно. Так, в 2006 году в библиотеки поступило 1844 экземпляра книг и брошюр. За то же время выбыло 3195 экземпляров печатных документов. Собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) не имеется. Библиотеки города Вятские Поляны не имеют подключений к сети Интернет, и электронной почты.

Перечень учреждений культуры и искусства приведён в Приложениях 8 и 9.

4.8.4 Физкультура и спорт

В районе  уделяется внимание  развитию спортивных учреждений. Спортивная база  включает в себя: 3 ДЮСШ, 21 стадион (футбольное поле),  36 спортзалов, 9 хоккейных коробок, 13 волейбольных площадок, 4 лыжные базы, 5 стрелковых тира, 39 детских спортивно-игровых площадок (см. Таблица 4.8.4.1). Развитие физкультуры и спорта позволяет снять социальную напряженность в молодежной среде.

Таблица 4.8.4.1

Спортивные учреждения и сооружения

| № п/п | Муниципальное образование | ДЮСШ | Спортивные сооружения, количество |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С, ФП | СЗ | ХК | ВП | ЛБ | СТ | ДСИП |
| 1 | Вятскополянский городской округ | 1 | 11 | 24 | 6 | 10 | 1 | 4 | 29 |
| 2 | Сосновское ГП | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Краснополянское ГП | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 4 | Гремячевское СП | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Ершовское СП | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Кулыжское СП | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Новобурецкое СП | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Омгинское СП | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 9 | Слудское СП | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Среднетойменское СП | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 11 | Среднешунское СП | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Старопинигерское СП | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 13 | Усть-Люгинское СП | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| 14 | Чекашевское СП | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

Примечание: ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;  С – стадионы; СЗ – спортивные залы; ФП - футбольные поля; ХК – хоккейные коробки; ВП – волейбольные площадки; ЛБ – лыжные базы; СТ – стрелковые тиры; ДСИП – детские спортивно-игровые площадки.

  - Характеристика жилищного фонда

Одной из наиболее актуальных проблем в социальной сфере района остается жилищная. В настоящее время проблемы качества коммунальных услуг, существующие в поселениях района, усугубляются большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. Общая характеристика по Вятскополянскому району приведена в таблице 4.9.1.

Таблица 4.9.1

Характеристика жилищного фонда Вятскополянского района  по состоянию на 2009

| №п/п | Муниципальное образование | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Износ жилья, % | Ветхий и аварийный фонд, тыс. м2 | Обеспеченность населения жильем, м2/ чел | Кол-во квартир на территории поселения | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вятскополянский городской округ | 835 | 56 | 5 | 21,6 | 11771 | 38557 |
| 2 | Сосновское ГП | 279,9 | 62 | 13,08 | 22,9 | 4180 | 12200 |
| 3 | Краснополянское ГП | 167,5 | 60 | 9,22 | 22,6 | 2278 | 7400 |
| 4 | Гремячевское СП | 10,3 | 4 | 0,9 | 22,6 | 96 | 456 |
| 5 | Ершовское СП | 12,5 | 35 | 0,09 | 23,5 | 116 | 532 |
| 6 | Кулыжское СП | 21,7 | 48 | 0,5 | 20,3 | 104 | 1068 |
| 7 | Новобурецкое СП | 6,6 | 50 | н/д | 19,4 | 179 | 341 |
| 8 | Омгинское СП | 31,6 | 45 | 0,8 | 29,1 | 279 | 1086 |
| 9 | Слудское СП | 23,6 | 65 | н/д | 18,4 | 486 | 1283 |
| 10 | Среднетойменское СП | 30,5 | 68 | 0,1 | 14,7 | 127 | 2070 |
| 11 | Среднешунское СП | 44,6 | 54 | 0,3 | 21,1 | 44 | 2118 |
| 12 | Старопинигерское СП | 27,8 | - | - | 23,4 | 58 | 1188 |
| 13 | Усть-Люгинское СП | 31,2 | 55 | - | 21,5 | 192 | 1449 |
| 14 | Чекашевское СП | 14,7 | 35 | - | 20,7 | 307 | 709 |

### Площадь жилищного фонда района  состаляет  1594,13 тыс. кв.м., из них по району – 759,13 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность одного жителя жилой площадью составляет: по г. Вятские Поляны –   22,6 м.кв/чел; по району – 21,5 м.кв/чел.

В Слудском и Среднетойменском сельских поселениях норматив по жизнеобеспечению  не выполняется: 18,4 м.кв/чел и 14,7 м.кв/чел соответственно вместо нормативных 20 м.кв/чел, исходя из региональных нормативов градостроительного проектирования по Кировской области.

Средний процент износа жилья по району составляет 44,7%, ветхого и аварийного фонда – 24,99 тыс.м.кв., что составляет 3,3% от общей площади жилищного фонда по всем поселениям района. Положительным моментом являеся отсутствие ветхого и аварийного жилья в Старопинигерском, Усть-Люгинском, Чекашевском сельских поселениях.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно  влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и сужает возможности их использования.

### Обеспеченность жилого фонда по району:

### - водопроводом  -  60%;

- канализацией – 43%;

- газом – 60%;

- централизованным теплоснабжением – 55%.

  - Инженерная инфраструктура

Жилищно – коммунальное хозяйство в районе представлено малыми предприятиями. Малые предприятия оказывают бюджету и населению района следующие виды услуг: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, ремонт и обслуживание жилого фонда.

В целом, Вятскополянский район и г. Вятские Поляны имеют относительно высокий для Кировской области уровень развития инженерной инфраструктуры и степень обеспечнности населения коммунальными услугами (см. табл. 4.10.1).

Таблица 4.10.1

Обеспеченность коммунальными услугами муниципальных образований

Вятскополянского района

| Наименование поселения | Процент обеспеченности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Связь | Газоснаб-жение | Центр. отопление | Водо-снабжение | Водо-отведение |
| Вятскоплянский ГО | 91 | 92 | 76 | 78 | 73 |
| Сосновское ГП | 25 | 43 | 67 | 78 | 79 |
| Краснополянское ГП | 24 | 29 | 90 | 93 | 74 |
| Гремячевское СП - д. Гремячинка - Ст. Малиновка - д. Н. Малиновка | 23 21 25 20 | 0 | 16 40 0 0 | 50 68 32 100 | 0 |
| Ершовское СП - с. Ершовка - д. Киняусь - д. Кушак | 71 85 20 33 | 100 | 98 | 58 | 36 |
| Кулыжское СП | 52 | 76 | 74 | 83 | 5 а) |
| Новобурецкое СП | 21 | 93 | 76 | 44 | 10 |
| Омгинское СП | 35 | 0 | 0 | 63 | 32 |
| Слудское СП | 46 | 100 | 19 | 100 | 48 |
| Среднетойменское СП - д. Верхняя Тойма - д. Средняя Тойма - д. Нижняя Тойма | 32 | 99 98 100 100 | 2,4 0 3,5 0 | 11,5 | 3,3 н/д н/д н/д |
| Среднешунское СП | 57 | 98 | 5,6 | 60 | 6,2 а) |
| Старопинигерское СП | 45 | 75 | 97 | 100 | 0 |
| Усть-Люгинское СП | 38 | 60 | 3 | 3 | 0 |
| Чекашевское СП | 48 | 82 | 25 | 100 | 28 |

Примечания: а) очистка сточных вод отсутствует;

Водоснабжение

Сведения о водозаборных скважинах приведены в Приложении 2.

Таблица 4.10.2

Обеспеченность услугами водоснабжения муниципальных образований

Вятскополянского района

| №п/п | Муниципальное образование | Протяженность сетей по поселению, метр | Процент износа сетей | Процент сетей требующих ремонта | Объем потребления, тыс.м.куб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вятскополянский городской округ | 79 300 | 78 | 37 | 1 866,0 |
| 2 | Сосновское ГП | 39 818 | 50 | 50 | 1 000,0 |
| 3 | Краснополянское ГП | 31 300 | 97,7 | 63,9 | 210,3 |
| 4 | Гремячевское СП | 9 000 | 100 | 100 | 4,7 |
| 5 | Ершовское СП | 6 150 | 62,2 | 4,8 | 17,5 |
| 6 | Кулыжское СП | 20 000 | 100 | 17,5 | 7,04 |
| 7 | Новобурецкое СП | 3 000 | 30 | 60 | 28,5 |
| 8 | Омгинское СП | 9 900 | 50 | 50 | 45,0 |
| 9 | Слудское СП | 8 790 | 100 | 100 | 52,0 |
| 10 | Среднетойменское СП | 17 450 | 85 | 100 | 17,0 |
| 11 | Среднешунское СП | 15 436 | н/д | н/д | 95,0 |
| 12 | Старопинигерское СП | 20 000 | 60 | 60 | 52,7 |
| 13 | Усть-Люгинское СП | 6 696 | 100 | 100 | 5,1 |
| 14 | Чекашевское СП | 6 100 | 100 | 100 | 29,6 |

Протяженность водопроводных сетей по Вятскополянскому району составла 272,94 км, из них 79,30 км – по городу Вятские Поляны.

На территории  населенных пунктов сельских поселений Вятскополянского района  проложено 122,5 км водопроводных сетей. Состояние  большинства  сельских  водопроводов   продолжает   оставаться неудовлетворительным,  что  часто  приводит к перерывам в водоснабжении населения, производственных  объектов, учреждений социальной сферы. Во  многих населенных пунктах, вследствие выхода из строя скважин,  остро ощущается недостаток питьевой воды. Замена  водопроводных сетей  не проводится  более 20 лет, 80% из них нуждаются в ремонте. В связи с этим необходимо  провести большой комплекс работ по реконструкции   и замене водопроводных сетей, повысить качество работы по содержанию и техническому облуживанию водопроводных сооружений.

Особо остро проблемы водоснабжения испытывают с. Старый Пинигерь и г. Сосновка – необходимо бурение новых артезианских скважин ввиду отсутствия воды в существующих скважинах.

Водоотведение

Протяженность канализационных сетей – 60,3 км. Количество очистных сооружений – 8.

Очистные сооружения района находятся в неудовлетворительном состоянии. В п. Усть – Люга в настоящее время очистные сооружения не функционируют, в связи с чем возникает проблема загрязнения окружающей среды. Очистные сооружения пгт.Красная Поляна изношены на 50%, предстоит их полная реконструкция. С этой целью Управлением государственной  вневедомственной экспертизы  г.Кирова проводится экспертиза технического состояния данного объекта с целью выдачи рекомендаций на проведение реконструкции. В г.Сосновка обслуживанием очистных сооружений занимается ООО «Сосновский водоканал». На ремонт очистных сооружений города предполагается затратить 2940 тыс.руб. В 2006 г. освоено 500 тыс.руб. В 2007 планируется освоить 2400 тыс.руб . Вложение средств осуществляется за счет областных и муниципальных целевых программ.

Таблица 4.10.3

Обеспеченность услугами водоотведения муниципальных образований

Вятскополянского района

| №п/п | Муниципальное образование | Протяженность сетей по поселению, метр | Процент износа сетей | Процент сетей требующих ремонта | Объем сброса, тыс.м.куб./год | Наличие очистных сооружений, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вятскополянский городской округ | 48 400 | 71 | 34 | 2,95 | 1 шт., г. Вятские Поляны |
| 2 | Сосновское ГП | 32 368 | 60 | 60 | 810 | 1 шт., г. Сосновка |
| 3 | Краснополянское ГП | 10 000 | 70 | 45 | 131,7 | 1 шт, пгт Красная Поляна 1 шт. (незаверш) пгт Красная Поляна |
| 4 | Гремячевское СП | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств |
| 5 | Ершовское СП | 3 800 | 63,2 | 5 | 11,0 | 1 шт., с. Ершовка |
| 6 | Кулыжское СП | 1 000 | н/д | н/д | н/д | отсутств |
| 7 | Новобурецкое СП | 1 300 | н/д | н/д | н/д | 1 шт., с. Новый Бурец |
| 8 | Омгинское СП | 4 800 | 50 | 50 | 50,0 | 1 шт., д. Виноградово |
| 9 | Слудское СП | 3 000 | 100 | 100 | 19,0 | отсутств |
| 10 | Среднетойменское СП | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств |
| 11 | Среднешунское СП | 1 300 | н/д | н/д | 8,3 | отсутств |
| 12 | Старопинигерское СП | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств |
| 13 | Усть-Люгинское СП | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств |
| 14 | Чекашевское СП | 2 700 | 68 | 68 | 17,9 | 1 шт, д. Чекашево |

Теплоснабжение

Теплоснабжением населения и предприятий занимаются ООО «Коммунальная энергетика», ООО «Теплосервис», ООО «Жилсервис», МУП «Усть – Люгинское ЖКХ», ООО «Краснополянский тепловик». Предприятия используют различные виды топлива. Самый дешевый вид топлива – природный газ. Уровень газификации района в настоящее время составляет около 70%. Газоснабжением объектов, расположенных на территории района, занимается ОАО «Кировоблгаз». Природный газ поступает по газопроводам. Общая длина газопроводов 118,5 км. В районе газифицировано 2042 жилых дома, в том числе в городской местности – 110 домов, в сельской местности – 1932 жилых дома.

Всего котельных – 36. Перечень котельных приведён в Приложении 10.

Таблица 4.10.4

Обеспеченность услугами теплоснабжения

муниципальных образований Вятскополянского района

| №п/п | Муниципальное образование | Протяженность сетей по поселению (м.) | Процент износа сетей | Процент сетей требующих ремонта | Объем потребления, Гкл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вятскополянский городской округ | 40 900 | 73 | 28 | 488 120 |
| 2 | Сосновское ГП | 26 200 | 45 | 45 | 54 001 |
| 3 | Краснополянское ГП | 38 000 | 50 | 39,5 | 31 000 |
| 4 | Гремячевское СП | 1 520 | 89 | 30 | 845,64 |
| 5 | Ершовское СП | 3 750 | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Кулыжское СП | 500 | н/д | н/д | 1 700 |
| 7 | Новобурецкое СП | 1 000 | 30 | 50 | н/д |
| 8 | Омгинское СП | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств |
| 9 | Слудское СП | 2 300 | 100 | 100 | 1 802 |
| 10 | Среднетойменское СП | 1 800 | 100 | 100 | н/д |
| 11 | Среднешунское СП | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств |
| 12 | Старопинигерское СП | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств |
| 13 | Усть-Люгинское СП | 312 | 25 | 25 | 48 |
| 14 | Чекашевское СП | 2 200 | 87,2 | 87,2 | н/д |

Ситуация в сфере теплоснабжения в небольших сельских поселениях складывается такая, что с каждым годом становится невыгодным и очень дорогим обслуживать население центральным теплоснабжением. В перспективе в таких сельских поселениях население будет переходить на автономное обеспечение теплом, центральное же будет обслуживать только социальную сферу, что сегодня и происходит в Омгинском, Среднешунском, Старопинигерском сельских поселениях.

Газоснабжение

Таблица 4.10.3

Обеспеченность услугами газоснабжения

муниципальных образований Вятскополянского района

| №п/п | Муниципальное образование | Протяженность сетей по поселению (м.) | Процент износа сетей | Процент сетей требующих ремонта | Объем потребления, тыс.м.куб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вятскополянский городской округ | 176 410 | 39 | 9 | 56 269 |
| 2 | Сосновское ГП | 90 840 | - | - | н/д |
| 3 | Краснополянское ГП | 21 000 | по природ.– 0 по жидкому-48 | - | 5,0 |
| 4 | Гремячевское СП | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств |
| 5 | Ершовское СП | 7 600 | - | - | н/д |
| 6 | Кулыжское СП | 21 000 | - | - | 1,5 |
| 7 | Новобурецкое СП | 9 901 | 20 | 35 | 129,8 |
| 8 | Омгинское СП | отсутств | отсутств | отсутств | отсутств |
| 9 | Слудское СП | 13 889 | - | - | 226,0 |
| 10 | Среднетойменское СП | 14 001 | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Среднешунское СП | 23 254 | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Старопинигерское СП | 25 000 | - | - | н/д |
| 13 | Усть-Люгинское СП | 8 498 | - | - | н/д |
| 14 | Чекашевское СП | н/д | н/д | н/д | н/д |

В районе газифицировано  71 % объектов.

Потребителям газа являются 28 бюджетных организаций и 12060 домовладений.

В 2009 году сданы в эксплуатацию подземный и наземный газопроводы  низкого и среднего давления в г Сосновка общей протяженностью 2,07 км, а также разводящий газопровод в д. Нижняя Тойма и разводящий газопровод в пгт Красная Поляна. Сдана в эксплуатацию блочная газовая котельная в с. Кулыги.

Протяженность сетей  сотавляет 144 км.

Электроснабжение

Нетрадиционных источников электроснабжения в районе не имеется.

Основной проблемой электроснабжения территории и населенных пунктов района является изношенность линий электропередач и трансформаторных подстанций.

Таблица 4.10.4

Перечень воздушных линий электропередачи напряжением 35-220 кВ,
проходящих по территории Вятскополянского района

| № п/п | Наименование | Марка и сечение провода | Протяженность ЛЭП по трассе, км 1) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 220 кВ |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 220 кВ Вятские Поляны – Кутлу-Букаш (Татэнерго) 2) |  |  |  |
| 2 | ВЛ 220 кВ Вятские Поляны – Саркуз (Удмуртэнерго) 2) |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |
| 3 | Вятские Поляны – Малмыж | АС-95 | 48,40 | 1966 |
| 3.1 | отпайка на ПС «Кукмор» 3) | АС-95 | 2,8 |  |
| 4 | Вятские Поляны – Тяговая 1,2 | АС-120 | 8,60 | 1984 |
| 5 | Вятские Поляны – МСЗ 1,2 | АС-150 | 9,20 | 1976 |
| 6 | Вятские Поляны – Сосновка 1 | АС-70 | 19,50 | 1965 |
| 6.1 | отпайка на ПС «Восточная» | АС-120 | 0,40 | 1991 |
| 6.2 | отпайка на ПС «Красная Поляна» | АС-70 | 0,78 | 1985 |
| 7 | Вятские Поляны – Сосновка 2 | АС-120 | 19,75 | 1988 |
| 7.1 | отпайка на ПС «Восточная» | АС-120 | 0,46 | 1992 |
| 7.2 | отпайка на ПС «Красная Поляна» | АС-120 | 0,50 | 1988 |
| 8 | Вятские Поляны – Слудка | АС-185 | 17,45 | 1987 |
| 9 | Слудка – Лазарево | АС-185 | 89,41 | 1987 |
| ВЛ 35 кВ |  |  |  |  |
| 10 | Сосновка – Виноградово | АС-70 | 19,52 | 1966 |
| 11 | Виноградово – Малый Сатнур | АС-70 | 22,68 | 1966 |

Примечания:

1)	указана полная протяжённость ЛЭП, включая протяженность участков, проходящих по территории других районов.

2)	линия электропередачи находится на балансе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала.

2)	линия электропередачи входит в энергосистему Республики Татарстан.

Таблица 4.10.5

Перечень подстанций напряжением 35-220 кВ,
находящихся на территории Вятскополянского района

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Вятские Поляны» 1) | 220/110/10 | 2  125 |  |
| 2 | «Слудка» | 110/10 | 1  6,3 | 1990 |
| 3 | «Восточная» | 110/10 | 1  15 1  10 | 1992 |
| 4 | «Красная Поляна» | 110/6 | 2  10 | 1976 |
| 5 | «Сосновка» | 110/35/6 | 1  10 1  16 | 1966 |
| 6 | «Тяговая» 2) | 110/27,5/10 | 3  40 |  |
| 7 | «МСЗ» 2) | 110/6 | 2  25 |  |
| 8 | «Виноградово» | 35/6 | 2  2,5 | 1985 |

Примечания:

1)	подстанция на балансе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала.

2)	подстанция на балансе потребителя.

Таблица 4.10.6

Перечень действующих воздушных
линий электропередачи напряжением 10 кВ филиала «Кировэнерго»

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Воздушные ЛЭП, кВ | Протяженность ЛЭП, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Вятские Поляны» 1) | 220/110/10 | 6-10 | 148,87 |
| 2 | «Слудка» | 110/10 | 6-10 | 43,17 |
| 3 | «Восточная» | 110/10 | 6-10 | 85,15 |
| 4 | «Красная Поляна» | 110/6 | 6-10 | 16,10 |
| 5 | «Сосновка» | 110/35/6 | 6-10 | 98,91 |
| 6 | «Виноградово» | 35/6 | 6-10 | 30,98 |
|  |  |  | ВСЕГО: | 423,18 |

Протяженность электросетей всего – ВЛ 110 кВ = 217,25 км; ВЛ 35 кВ = 42,20 км; ВЛ 10 кВ = 423,18 км.

Связь. Услуги связи

Услуги почтовой связи населению города Вятские Поляны, городских и сельских поселений района представляются структурным подразделением управления федеральной почтовой связи Кировской области - филиала ФГУП Почта России, которые предоставляют полный спектр как почтовых, так и непрофильных услуг. Почтовые услуги - это отправление и доставка внутренней (письма, почтовые карточки, бандероли), международной, воинской корреспонденции, посылок, прием заказов по каталогам, аренда ячейки абонементного почтового шкафа.

Все услуги предоставляются с использованием современных систем и технологий в области почтовой связи и на высоком уровне, например, для упаковки посылок используется новая фирменная гофрокартонная тара, предоставляются услуги экспресс-почты ЕМS, доставки Отправлений 1 класса.

Большой популярностью пользуются услуги погашения потребительского кредита путем почтового денежного перевода на счета банков, по заказу ритуальных фотоовалов и табличек, Кибер Почты, целью которой является предоставить всем жителям возможность получить навыки работы на персональном компьютере и доступ в Интернет.

Кроме того, в ОПС Почта России можно приобрести печатную продукцию, канцтовары, знаки почтовой оплаты, бытовую химию, продовольственные товары, товары для личного подсобного хозяйства, швейные и трикотажные изделия. В отделениях почтовой связи также можно приобрести полисы обязательного страхования автогражданской ответственности и добровольного страхования имущества Росгосстрах-Поволжье, лотерейные билеты, таксофонные карты, карты ВолгаТелеком, карты операторов сотовой связи.

Телефонные и телеграфные услуги обеспечивает линейно-технический цех №1 Южного МУЭС Кировского филиала ОАО «Волгателеком». В городе Вятские Поляны находится 2 переговорных пункта междугородной телефонной связи.

Основными операторами сотовой связи являются ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС), ОАО «Мегафон» (Мегафон), ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ЗАО «ВотекМобайл» (Теле 2).

Телевидение и радиовещание

Телевидение: общероссийские телевизионные программы:  Первый, Россия 1, НТВ, ТВЦ, РЕН, Россия К, ТНТ, ТДК, 7 канал – «Спорт», ТНВ – «Татарстан Новый Век», Россия 2, Россия 24.

Кировское телевидение КГТРК «Вятка» с включениями МУП «ТРК «Вятские Поляны».

Местное кабельное телевидение – ООО «Центр кабельного телевидения».

Радиовещание: Вятскополянская студия"ТРК "Вятские Поляны" 4 раза в неделю на "Радио России", «Радио Мария FM »,«Авторадио – Вятские Поляны».

Печатные издания

Основным печатным изданием на территории является районное издание газеты «Вятско-Полянская правда», тираж 4542 шт, субботний выпуск – 6657 шт, периодичность выхода – 3 раза в неделю. Выпускаются газеты:

- «7 вечеров»: тираж 10000 шт., периодичность выхода – 1 раз в неделю

- «Рабочая трибуна»: тираж 2000 шт., периодичность выхода – 1 раз в неделю

- «Настроение»: тираж 10000 шт., периодичность выхода 1 раз в неделю

- «Из первых рук»: тираж 2000 шт., периодичность выхода 2 раза в месяц.

Осуществляется подписка на региональную и общероссийскую прессу.

Для опубликования муниципальных правовых актов и иных нормативных документов издаются Информационные бюллетени в каждом поселении, выпускается по мере необходимости.

4.11   Транспортная инфраструктура

В районе транспортная инфраструктура представлена автомобильными дорогами и железной дорогой (см. Таблицу 4.11.1). Доступность транспортных услуг для широких слоев населения района позволяет свободно и беспрепятственно перемещаться, повышая мобильность населения, что положительно влияет на социальную активность, трудовой и творческий потенциал жителей, свободу предпринимательской деятельности.

Таблица 4.11.1

Протяженность дорог

| Показатель | Ед.измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Протяженность железнодорожных путей | км | 65 |
| Протяженность автомобильных дорог | км | 212 |
| в т. ч: межрегионального значения | км | 32 |
| местного значения | км | 180 |
| Протяженность дорог с твердым покрытием | км | 186 |
| в т.ч. с асфальто – бетонным покрытием | км | 149 |
| Протяженность дорог, имеющих сезонный характер | км | 20 |
| Плотность железнодорожной сети | км/100 кв.м | 7,2 |
| Плотность автомобильной сети | км/100 кв.м | 24,7 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | ед/1000 жителей | 106 |

Дороги являются определяющим фактором развития всех секторов экономики, прежде всего промышленности. Низкое качество дорог снижает инвестиционную привлекательность, как предприятий, так и района в целом, сказывается на объеме грузоперевозок. Непринятие срочных мер по реконструкции дорог приведет к снижению объемов производства промышленных предприятий и как следствие – уменьшению налогооблагаемой базы. Реконструкция автомобильных дорог позволит снизить транспортную составляющую в себестоимости производимой продукции, поскольку  в процессе транспортировки продукция теряет товарный вид, утрачивает потребительские свойства, что, в конечном итоге, снижает конкурентоспособность предприятий района. Сдерживающим фактором дальнейшего развития предприятий на сегодняшний день является неудовлетворительное качество автомобильных дорог.

В районе существует возможность для развития воздушного транспорта. Имеется взлетно-посадочная полоса, протяженностью 800 метров, которая может быть использована для развития малого воздушного флота.

С каждым городским и сельским поселением имеется транспортное сообщение. Автобусные маршруты соединяют любой сельский населенный пункт и районный центр (Таблица 4.11.2).

Таблица 4.11.2

Маршрутная сеть регулярных пригородных маршрутов

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км | Основные остановочные пункты | Сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Красная Поляна - Виноградово | 48,6 | г. Вятские поляны д. Дым-Дым-Омга | - |
| 102 | Красная Поляна - Ямышка | 25,7 | г. Вятские Поляны г. Сосновка п. Усть-Люга | - |
| 103 | Красная Поляна - Малиновка – Вятские Поляны | 46,0 | г. Сосновка | - |
| 104 | Красная Поляна – Сосновка | 12,0 | г. Вятские Поляны | - |
| 105 | Красная Поляна – Вятские Поляны | 20,6 |  | - |
| 106 | Красная Поляна – Сосновка – Вятские Поляны | 38,0 |  | - |
| 107 | Вятские Поляны – Каракули | 22,0 | с. Слудка | - |
| 108 | Вятские Поляны – Слудка (с заездом в Нижние Изиверки) | 27,6 | д. Верхние Изиверки д. Нижние Изиверки | - |
| 109 | Вятские Поляны – Ершовка | 10,0 | д. Кушак | - |
| 110 | Вятские Поляны – Кулыги (с заездом в Куршино) | 17,9 | д. Куршино | - |
| 111 | Вятские Поляны – Нижние Шуни | 20,6 | д. Чекашево д. Сосмак д. Средние Шуни | - |
| 112 | Вятские Поляны – Новый Бурец | 27,0 | д. Нижняя Тойма д. Средняя Тойма д. Верхняя Тойма | - |
| 113 | Вятские Поляны – Киняусь | 12,4 | д. Чекашево | Сезонный |
| 114 | Вятские Поляны – Старый Пинигерь | 13,2 |  | - |
| 115 | Вятские Поляны – Верхняя Тойма | 12,1 | д. Нижняя Тойма д. Средняя Тойма | - |

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 72,6 %. Общая протяженность освещенных улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц  в 2009 г составила  24,7% . Удельный  вес протяженности улиц, проездов, набережных с усовершенствованным покрытием в общей протяженности улиц  составил 34,95%.

4.12   Объекты  культурного наследия. Развитие рекреации и туризма.

На территории района имеются памятники истории и культуры. Памятники отражают своеобразие развития этого района и являются эстетической и исторической ценностью. Следует отметить, что значительная часть памятников истории и культуры находиться в неудовлетворительном состоянии и требует срочных мероприятий по консервации и восстановлению. На объекты археологического наследия отсутствуют паспорта, точное месторасположение не известно. Ни один памятник архитектуры не имеет проекта зон охраны.

Полный перечень объектов культурного наследия и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории Вятскополянского муниципального района, см. в Приложении 11.

Территория Вятскополянского района имеет благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы, живописные места и наилучшие климатические условия из всех районов Кировской области, что благоприятствует развитию рекреационной деятельности и туризма.

По данным администрации на 01.01.2010 составлен Перечень несанкционированных мест массового отдыха населения на воде, потенциально пригодных для рекреационных целей по Вятскополянскому району (см. Таблицу 4.12.1).

Таблица 4.12.1

Перечень несанкционированных мест массового отдыха

| № п/п | Наименование, площадь | Местоположение | Краткая характеристика | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | озеро Казанское, | Территория Омгинского сельского поселения, вблизи д. Суши | Берега травянистые, поросшие кустарником. Вокруг озера располагаются земли категории сельскохозяйственного назначения, вплотную подходят земли коллективно-долевой собственности | Резмещение рекреационной зоны возможно при условии строительства дома отдыха или пансионата в д. Суши для круглогодичного использования (купание, рыбалка, охота, зимние виды спорта). В противном случае не целесообразно из-за удаленности озера и отсутствия движения общественного транспорта, а также подходящей вплотную к озеру коллективно-долевой собственности. |
| 2. | озеро Хармушино, S~2400 кв.м. | Территория Краснополянского городского поселения на северо-запад от территории ОАО «Домостроитель» | Берег травянистый местами песчаный. Озеро расположено на землях категории населенных пунктов | Возможно размещение рекреационной зоны с северной стороны озера без возведения капительных строений. |
| 3. | правый берег р. Вятки S~212850 кв.м. (внесено решением Вятскополянской райнной Думы от 20.02.2019 № 9) | Территория Слудского сельского поселения в районе д. Нижних Изиверки | Берег пологий песчаный местами илистый и травянистый. Береговая полоса | Размещение рекреационной зоны возможно. |
| 4. | левый берег р. Вятки S~3000 кв.м. | Территория Сосновского городского поселения, выше сосновского судостроительного завода | Популярное несанкционированное место отдых жителей г. Сосновки, травянистый берег, поросший ивняком. Категория земель населенных пунктов | Размещение рекреационной зоны возможно. |
| 5. | левый берег р. Вятки S~6000 кв.м. | Территория Сосновского городского поселения, выше автодорожного моста | Пологий песчаный берег. Категория земель населенных пунктов. | Размещение рекреационной зоны возможно. |
| 6. | левый берег р. Вятки S~6000 кв.м. | Территория Краснополянского городского поселения, порядка 80 м. на север от дома № 10 по ул. Береговая | Пологий песчаный берег. Береговая полоса. Категория земель населенных пунктов | Размещение рекреационной зоны возможно. |
| 7. | левый берег р. Вятки S~4000 кв.м. | Территория Краснополянского городского поселения, в районе бывшей переправы. | Пологий песчаный берег, мелководье. Береговая полоса. Категория земель населенных пунктов | Размещение рекреационной зоны возможно. |

Для Вятскополянского района рекомендуется оздоровительный отдых взрослого и детского населения, санаторное лечение и рыболовство, закрепление за местами несанкционированного отдыха статуса санкционированных. Туризм является важным средством физического и духовного оздоровления, воспитания, познания и повышения культурного уровня населения, оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, производство товаров народного потребления и может составить одно из наиболее перспективных направлений экономики района. Большое значение здесь должно придаваться маркетинговой и рекламной деятельности, продвижению района как туристско-рекреационной единицы на общероссийский рынок этого вида услуг.

5.   Пофакторная оценка окружающей среды

и комплексный анализ экологической  ситуации

5.1  Состояние окружающей среды

Атмосферный воздух

В Вятскополянском районе учтено 124 предприятия, имеющих выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух с суммарным разрешеным выбросом  4082 т/год,  в т.ч. 1880 т/год по ОАО «Домостроитель». Кроме того учтена возможность  аварийного выброса 5947 т метана на газопроводах Можгинского  ЛПУМГ. Фактический выброс в 2009 г.  по данным   государственной сатистической отчётности 2-тп «воздух» 116 предприятий от  1270 источников (из них 970 организованных) составил 1844 т, из них 952 тонн в связи с производством тепла.  Общий выброс ЗВ за 2008 г. по 109 учтённым предприятиям составил 2468 т (в 2007 г. 2467 т),. Основная доля выбросов приходится на оксид углерода (740 т), твёрдые вещества (372 т) и оксиды азота (199 т). Основными загрязнителями ятмосферного совздуха являются ОАО «Домостроитель» и ОАО «Молот». Полный перечень предприятиий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлен в Приложении 12, в Приложении 10 содержится список котельных.

Среднегодовые концентрации ЗВ в 2008 г. в атмосферном воздухе г. Вятские Поляны составили, мг/м3 (ед. ПДКСС):

азота диоксид — 0,025 (0,42),

азота оксид — 0,016 (0,40),

серы диоксид — 0,01 (0,20),

углерода оксид — 0,5 (0,17),

взвешенные вещества — 0,26 (1,7).

Гигиенический мониторинг состояния атмосферного воздуха в Вятскополянском районе не проводится.

Поверхностные воды

Вятскополянский район находится в нижнем течении р. Вятки, имеющей минимальный среднемесячный расход воды 95% обеспеченности около 165 м3/с (5,2 млрд. м3/год). Кроме Вятки по теерриторрии района протекает 25 рек и расположено несколько десятков пойменных озёр. Общий поверхностный сток на территории района оценивается величиной 136 млн. м3 в год.

По состоянию на 01.01.90 общее водопотребление  составляло 9,7 млн. м3 в год или 29% от возможного к использованию, в т.ч.: на промышленные нужды — 8,1, на сельскохозяйственное орошение — 1,4 млн. м3. На хозяйственно-питьевые нужды поверхностные воды не использовались. В настоящее время достоверные сведения о водопотреблении и водоотведении отсутствуют.

По данным администраций поселений Вятскополянского района общий водозабор воды составляет около 1,6 млн. м3. В г. Сосновка канализованы все дома, имеющие водопровод (80% от общего количества). В пгт Красная Поляна имеют централизованное водоснабжение 93% домовладений, но лишь 74% канализацию (80% от имеющих водопровод). По сельским поселениям это соотношение находится в широких пределах: в Ершовском СП канализовано 64% домовладений, имеющих водопровод, в Омгинском — 51%, в Кулыжском, Среднетойменском, Среднешунском поселениях — не превышает 10%; в  Гремячевском, Старопинигерском и Усть-Люгинском поселениях — канализация отсуствует вообще. Сооружениями биологической очистки оборудована хозяйственно-бытовая канализация в г. Вятские Поляны, г. Сосновке, пгт Красной Поляне, пос. Ершовке, с. Новом Бурце, д. Чекашево, д. Виноградово. ОСК в д. Виноградово в настоящее время не обслуживаются.  Таким образом, без очистки по району сбрасывается около 350 тыс. м3 сточных вод.

По данным гигиенического мониторинга водоёмов 2-ой категории в Вятскополянском районе в 2008 г. (см. табл. 5.1.1) не отвечало гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям 83% проб (по области  45%), по санитарно-химическим показателям — 33% (по области 35%). Отмечаются превышения ПДКХП по ХПК, железу, фенолу, ТКБ, E coli, ОКБ, ОМЧ, патогенным энтеробактериям.

Таблица 5.1.1

Данные гигиенического мониторинга качества поверхностных водных объектов

| Показатели | 2004 год |  |  | 2006 год |  |  | 2008 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего проб | неуд. проб | % неуд. | всего проб | неуд. проб | % неуд. | всего проб | неуд. проб | % неуд. |
| Санитарно-хими-ческие | 12 | 10 | 83,3 | 27 | 17 | 63,0 | 6 | 2 | 33 |
| Микробиологичские | 8 | 8 | 100 | 28 | 26 | 92,9 | 6 | 5 | 83,3 |

Источниками питьевого водоснабжения в г. Вятские Поляны являются артезианские скважины. Технический водозабор из поверхностного водного объекта – реки Вятки имеется только на ОАО «Молот». Общий годовой водозабор  составляет 1618 тыс. м3. Сбор всех сточных вод осуществляется в городской канализационный коллектор откуда они поступают  на очистные сооружения биологической очистки мощностью 29 тыс. м3 в сутки, находящиеся на балансе ОАО «Молот». Сточные воды из выгребных ям также поступают на очистные сооружения через сливную станцию. В среднем за сутки через очистные сооружения проходит 10-11 тыс. м3 сточных вод, общий годовой объем стоков составляет 3429 тыс. м3. Кроме того через 4 выпуска условно чистых вод от ОАО «Молот» сбрасывается 619 тыс. м3. производственных и ливневых стоков без очистки.

В Приложении 13 представлены данные ведомственного мониторинга рек Казанка, Пыжманка (ООО «Сосновский водоканал»), Ошторма (ОАО «Вятскополянская птицефабрика», ОАО «Молот») и Вятка (ОАО «Молот»), предоставленные департаментом экологии и природопользования правительства Кировской области.

Река Казанка является левым притоком р. Вятки и протекает по северной границе района. Река не имеет рыбохозяйственной категории, но качество воды практически удовлетворяет требованиям, предъявлемым к рабохозяйственным водоёмам.

Река Пыжманка протекает по д. Гремячка  и г. Сосновка. Она не имеет рыбохозяйственной категории и не используется для централизованного питьевого водоснабжения, т.е. её качество должно отвечать требованиям, предъявляемым к водоёмам культурно-бытового назначения. Данным требованиям река отвечает (с учётом погрешностей определения концентраций ЗВ), но сброс взвешенных веществ с очистных сооружений ООО «Сосновский водоканал» превышает установленный норматив.

Река Ошторма, протекающая по территории г. Вятские Поляны, также не имеет  рыбохозяйственной категории и не используется для централизованного питьевого водоснабжения. И в створе Вятскополянской птицефабрики и в створе ОАО «Молот» качество воды соотвествует требованиям, предъявляемым к водоёмам культурно-бытового назначения за исключением сброса взвешенных веществ.

На реке Вятке расположены технический водозабор и выпуски сточных вод ОАО «Молот». Качество воды не соотвествует требованиям, предъявляемым к рыбохохзяйственным водоёмам 1-ой категории по содержанию нефтепродуктов, железа и меди. Для определения содержания цинка используется методика, не обладающая необходимой чувствительностью.

В рамках государственного экологического мониторинга по состоянию реки и расположению основных источников загрязнения Вятку делят на 5 условных зон. Вятскополянский район (с 531 по 66 км от устья) относится к 5-ой зоне. Вода р. Вятки  в 2008 г. в створе г. Вятские Поляны была квалифицировна как очень загрязнённая (3 класс, разряд Б, индекс загрязнения вод (ИЗВ) 3,07-3,25; в 2007 г.  вода оценивалась как умеренно-загрязнённая (ИЗВ = 2,3)). Концентрация стронция-90 и цезия-137 находятся на уровне фоновых значений и составляет соответственно 0,02 Бк/л и 0,01 Бк/л. Основными загрязнителями на данном участке реки являются предприятия г. Вятские Поляны и пгт Сосновка.  ОАО «Молот» осуществляет сброс в р. Вятку хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод по двум выпускам. По данным анализов сброс сточных вод не приводит к статистически достоверному увеличению индекса загрязнения воды. В 2008 году качество воды реки Вятки в нижнем течении оценивалось по данным наблюдений в территориальном створе на границе с республикой Татарстан у д. Тулба, расположенном на 66 км от устья. Индекс загрязнённости вод в данном створе равен 1,18, что соответствует третьему классу умеренно загрязнённых вод. По сравнению с 2007 годом, в котором оценка производилась по данным КХА ОАО «Домостроитель», класс качества воды р. Вятка улучшился в пределах 3 класса, ИЗВ снизился с 2,3 до 1,18 1,9раза. Динамикаизменения ИЗВ запоследние 11 лет представлена на рис. 5.1.1.

Подземные воды

Большая часть используемых подземных вод добываемых на территории Вятскополянского района связана с карбонатно-терригенными и терригенными отложениями верхней перми (174 скв.). В меньшей степени используются подземные воды отложений четвертичного (11 скв.) и нижнепермского возраста (1скв). Подземные воды относятся к незащищённым. В 128 скважинах из 172 обследованных вода не  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по одному или нескольким показателям. Наиболее часто отмечается превышение ПДК по общей жёсткости – в 77 скважинах, интенсивности запаха - в 66, содержанию железа - в 47, содержанию марганца – в 21, сухому остатку – в 16 скважинах. В 12 скважинах общая минерализация превышает 1,5 г/л.

По данным гигиеничесокго мониторинга за последние 6 лет доля неудовлетворительных проб в источниках централизованного питьевого водоснабжения составляет по санитарно-химическим показаетлям - от 30 до 60%, по микробиологичкеским — от 6 до 22%.

Техногенные источники загрязнения подземных вод на территории города и района не зарегистрированы, но большое количество бесхозных (31), бездействующих (59) и потерянных на местности скважин создают условия для просачивания загрязнённых поверхностных вод в подземные горизонты. Таким образом работы по принятию на баланс бесхозных скважин, консервации и томпанажу несипользуемых скважин являются актуальными.

Всё же наиболее вероятной причиной несоотвествия гигеническим нормативам подземных вод являются природные факторы, связанные с составом вмещающих пород и просачиванием минерализовнных вод.

Система мониторинга качества подземных вод требует развития.

Рисунок 5.1.1. Динамика изменения качества воды р. Вятки по индексу

загрязнённости воды за 1998–2008 гг.

Заболеваемость

Общая заболеваемость населения Вятскополянского района за последние 5 лет (1320 случаев на 1000 чел. населения) заметно ниже среднеобластной (1532). Выше среднеобластного заболеваемость среди подростков (2214 по сравнению с 2107).

В структуре причин смерти основную группу составляют болезни органов кровообращения (60,50%), травмы, отравления и некоторые др. последствия воздействия внешних причин (14,60%), новообразования (12,20%), болезни органов дыхания (4,50%), болезни органов пищеварения (3,10%).

5.2 Обращение с отходами

Вятскополянский район является наиболее развитым и густозаселённым из муниципальных районов Кировской области.

В табл. 5.2.1 приведены отчётные данные по образованию отходов на территории района в 2008 г. и данные экспертной оценки.

Таблица 5.2.1.

Образование отходов на территории Вятскополянского района

| Группа и вид отходов | Образование, т/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | По отчётам 2-тп отходы | По экспертной оценке |
| Всего | 26045 |  |
| 1-ый класс опасности (ртутные лампы) | 1,67 |  |
| 2-ой класс опасности (свинцовые аккумуляторы) | 3,21 |  |
| 3-ий класс опасности, всего | 68,4 |  |
| в т.ч.: навоз свиной свежий | 2,3 | 4350 |
| отработанные масла | 17,3 | 601,3 |
| гальванические шламы | 3,4 |  |
| Эмульсии от шлифовки металлов | 39,9 |  |
| 4-ый класс опасности, всего | 2434 |  |
| в т.ч.: навоз крупного рогатого скота свежий | 5 | 64470 |
| навоз свиной перепревший | 0 | н/д |
| ТБО | 0 | 20000 а) |
| Мусор из организаций | 283 |  |
| Осадки от очистки сточных вод | 338 |  |
| Шины и камеры отработанные | 1,3 | 229 |
| Отходы коры | 1655 | 5650 |
| 5-ый класс опасности, всего | 23538 |  |
| в т.ч.: навоз крупного рогатого скота перепревший | 0 | н/д |
| Отходы деревообработки | 20681 | 11510 |
| Отходы лесозаготовки | 3 | 4970 |
| Золошлаки | 169 | 6340 |
| Лом и отходы чёрных металлов | 2005 |  |
| Медицинские отходы | 1 |  |
| Мусор и коммунальные отходы | 537 | см. ТБО |

Примечания:  а)  без деления на классы;

Как видно из таблицы, наблюдаются значительные расхождения между отчётными данными и данными экспертных оценок, что связано с отсуствием отчётов от сельхозпредприятий и предприятий жилищно-коммунальной сферы (в т.ч. ООО «Экотех», обслуживающего г. Вятские Поляны).

На территории района расположены: 1 районный полигон ТБО, 5 свалок ТБО (из них 4 — несанкционированные) и 10 площадок складирования ТБО, размещение которых согласовано с управлением Роспотребнадзора в Кировской области (см. приложение 14). Свалка ТБО в г. Сосновка, на которую землеотвод был оформлен в 1975 г., исчерпала свой ресурс по ёмкости; в настоящее время находится на расстоянии 100 м от жилья и подлежит рекультивации. Также подлежат рекультивации несанкционированные свалки: Краснополянского МП ЖКХ, расположенная на землях гослесфонда в 0,3 км от пгт Красная Поляна, несанкционированные свалки ТБО у д. Сосмак, у д. Чекашево и у с. Средняя Тойма. В Старопинигерском поселении свалки ТБО отсуствуют, но территория за западной окраиной деревни захламлена кучами мусора. Распоряжением главы администрации  Вятскополянского р-она № 1277 от 23.10.08  утверждеён акт выбора земельного участка под свалку ТБО на западной окраине деревни в лесном массиве («зона рекреации» согласно Правил землепользования и застройки). В санитарно-защитные зоны площадок складирования ТБО у с. Гремячка и у с. Средние Шуни попадает значительная часть территории населённых пунктов, что препятствует их градостроительному развитию. Поэтому целесообразно данные площадки перенести на приемлемое расстояние.

Перевод поселковых свалок ТБО в категорию площадок складирования ТБО соответствует  «Концепции по обращению с отходами производства и потребления на территории Кировской области», которой планируется закрытие поселковых свалок ТБО с последующей рекультивацией и/или созданием на их месте сортировочных пунктов с компостированием биологически разложимых отходов. Однако требуется разработка специальных правил по их эксплуатации и организация надлежащего обслуживания специализированными предприятиями.

Так же на территории района учтено 13 скотомогильников (см. приложение 15), из них 11 действующих и 1 закрытый сибереязвенный (потерян на местности). Из 11 действующих скотомогильников 3 являются бесхозными (между д. Средняя Тойма и Старый Пинигерь, у с. Чекашёво, у д. Ямышка). В санитарно-защитные зоны (радиус 1000 м) ряда скотомогильников (у д. Средние Шуни, на окраине д. Ершовка, у с. Чекашево, на территоррии д. Дым-Дым-Омга, у д. Ямышка) попадают жилые дом, поэтому данные скотомогильники должны быть закрыты или для них должны быть обоснованы санитарно-защитные зоны меньшего радиуса и разработаны их проекты.

По результатам исследования проб почвы селитебных территорий, проведённых в 2007 г. 89% проб не отвечало гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям и 9% проб — по микробиологическим показателям. В 2008 г. по микробиологическим показателям не отвечало требованиям 40% проб, превышений по санитарно-химическим показателям не обнаружено (в 8 пробах).

На 06.04.2009 в Вятскополянском районе оставались невывезенными на обезвреживание непригодные для использования пестициды и агрохимикаты.

На территории района расположены 28 кладбищ, занимающих площадь 49,2 га. Перечень захоронений представлен в Приложении 16.

6. Ограничения  использования территории

Комплексный анализ территории Вятскополянского района выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природные территории и их охранные зоны;

- охранные зоны специального назначения;

Расположение  указанных зон представлено на Схеме ограничений использования территории.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Согласно  ст. 65 Водного  кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии  с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на  территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

На основании ст.20 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Перечень основных водоёмов района и размеры их водоохранных зон приведены в Приложении 1.

### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение для населенных пунктов округа базируется на грунтовых и подземных водах. На территории района насчитывается 206 водозаборных скважин, используемых для централизованного питьевого водоснабжения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

На схеме «Ограничений использования территории» границы первых поясов ЗСО подземных источников водоснабжения не показаны ввиду величины масштаба. Границы вторых и третьих поясов ЗСО для водозаборов не установлены.

На территории района поверхностные водные объекты для целей централизованного питьевого водоснабжения не используются.

На схеме «ограничений использования территории» границы первых поясов ЗСО подземных источников водоснабжения не показаны ввиду величины масштаба. Границы вторых и третьих поясов ЗСО для водозаборов не установлены.

На территории района поверхностные водные объекты для целей централизованного питьевого водоснабжения не используются.

### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В соответствии со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса санитарной опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам  первого класса опасности отнесены усовершенствованные свалки ТБО, скотомогильники (см. Приложения 14, 15).

К  объектам второго класса опасности отнесены участки компостирования твёрдых бытовых отходов (Приложение 14), асфальтобетонные заводы.

К объектам третьего класса опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам  четвертого класса опасности отнесены: лесопильное и фанерное производства, АЗС.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производству кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища.

Сельскохозяйственные производства в зависимости от типа и мощности подразделяются на классы следующим образом:

Таблица 6.3.1

Санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных производств

| Тип производства | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свиноводство | Комплексы | Фермы от 4 до 12 тыс. голов | Фермы до 4 тыс. голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Птицеводство | Более 400 тыс. кур, более 3 млн. бройлеров | Фермы от 100 до 400 тыс. кур, от 1 до 3 млн. бройлеров | Фермы до 100 тыс. кур, до 1 млн. бройлеров |  |  |
| Выращивание КРС | ККРС | Фермы от 1200 до 2000 коров, до 6000 мест для молодняка | Фермы до 1200 голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Хранение навоза и помёта | Открытые хранилища | Закрытые хранилища навоза и помёта | Площадки для буртирования навоза и помёта |  |  |

Данные о размерах санитарно-защитных зон других объектов приведены в Приложении 10.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона –  территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Вятскополянского района выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей.

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10 м; 35 киловольт — 15 м; 110 киловольт — 20 м; 150, 220 киловольт – 25 м; 330, 500, 400 киловольт – 30 м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55 м (ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных для ЛЭП напряжением 330-1150 кВ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Охранные зоны магистральных трубопроводов

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04. 92 № 9 (ред от 23.11.1994) составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны.

Кроме того вдоль магистральных нефте-  и газопроводов устанавливаются санитарные разрывы в зависимости от диаметра трубопроводов (приложения 1-6 к  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны (Правила охраны систем газоснабжения, утвержденные Минтопэнерго России 24.09.1992). Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100м (СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы); для газонаполнительных станций  – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород (СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы).

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К природожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей

природной среды

В г. Вятские Поляны расположена метеорологическая станция (ул. Кооперативная, д. 1а) и гидрологический пост (3,0 км ниже устья р. Ошторма). Охранная зона метеостнации утверждена постановлением администрации г. Вятские Поляны № 902 от 25.10.01. Охранная зона гидрологического поята не утверждена.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.08.1999г. № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» охранная зона вокруг стационарных пунктов наблюдения (метеостанция (МС), гидрологический пост (ГП)) устанавливается в виде земельного участка и части акватории, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Земельные участки (водные  объекты),  входящие  в  охранные   зоны  гидрометеорологических    станций,    не    изымаются    у землепользователей (водопользователей)  и   используются   ими   с соблюдением следующих требований:

а) в охранных зонах гидрометеорологических станций запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки;

- выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- устраивать стоянки  автомобильного   и   водного   транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и  производить  засыпку и поломку опознавательных и  сигнальных знаков, контрольно - измерительных пунктов;

- бросать якоря,  проходить с отданными якорями, цепями, лотами,   волокушами   и  тралами;

- производить    дноуглубительные    и   землечерпательные работы;

- выделять рыбопромысловые участки,  производить добычу рыбы,  а   также водных животных и растений;

б) в  охранных  зонах   гидрометеорологических   станций,  не   входящих  в  перечень реперных климатических,  морских береговых и  устьевых станций вековой сети гидрометеорологических  наблюдений, работы,   указанные  в  подпункте  "а"  настоящего  пункта,  могут   производиться    только    с    согласия    республиканских    или   территориальных   управлений   по   гидрометеорологии  и  контролю   природной среды или соответствующих органов других  министерств  и   ведомств,  в  систему  которых  входят  эти гидрометеорологические   станции.

Гидрометеорологические станции переносу не подлежат.

Земельные участки,  занятые гидрометеорологическими станциями,   а  также  земельные участки,  находящиеся в пределах охранной зоны   таких  станций,  могут  быть  изъяты   для   государственных   или   общественных  нужд в установленном порядке только в исключительных   случаях.  При  этом  перенос  указанных  станций  на  новое  место   (строительство   их   зданий,   сооружений   и   других  объектов)   производится силами и за счет средств предприятий,  организаций  и   учреждений, для которых изымаются земельные участки.

Охранные зоны объектов специального назначения

Санитарно-защитные зоны  объектов специального назначения, расположенных на территории Вятскополянского района (кладбища, свалки, скотомогильники) установлены в соответствие со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Указанные объекты размещаются на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

1. Скотомогильники   (биотермические ямы)  размещаются на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв.м, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

2. Полигоны твердых бытовых отходов размещаются на участках земли, где выявлены глины или тяжелые суглинки, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Размер участка для размещения отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой застройки. Максимальная площадь кладбища – 40000 кв.м.

Использование   территории   места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса; территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Охранные зоны памятников истории и культуры

Общее количество объектов  истории и культуры, зарегистрированных в Вятскополянском районе, составляет 16 объектов, из них федерального значения – 2 , регионального значения – 7, остальные - местного значения  (Приложение 4).

Острой проблемой является также отсутствие проектов охранных зон на объекты археологического наследия.

В соответствии с Законом 73-ФЗ от 25.06.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Особо охраняемые природные территории и их охранные зоны

Органы государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления утверждают границы и определяют режим особой охраны территории памятников природы, находящихся в их ведении.

На территории Вятскополянского района расположено четыре памятника природы регионального значения,  границы и режим использования которых установлены Постановление администрации Кировской области "Об установлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, природно-заповедного и рекреационного назначения Вятско-Полянского, Кикнурского,  Малмыжского и Унинского районов Кировской области" от 29.12.93, № 50.

Для памятника природы «Бурецкий заказник»: не допускать всех видов лесопользования, кроме рубок сухостойных деревьев, выпаса и прогона скота, прокладки коммуникаций, возведения любого рода сооружений и построек.

Для памятника природы «Заросли орешника (лещины) у д.Средняя Тойма»: не допускаются: обламывание кустов орешника, выпас и прогон скота по склону, все виды лесопользования, кроме санитарных рубок, прокладка коммуникаций, возведение любого рода построек и сооружений.

Для памятника природы «Заросли орешника (лещины) у д.Киняусь»: не допускаются обламывание кустов орешника, прогон и выпас скота, рубка деревьев, кроме удаления сухостойных, возведение любого рода построек и сооружений.

Для памятника природы «Озеро Казанское»: не допускается выпас и прогон скота по берегам озера, вырубка деревьев и кустарников. В охранной зоне озера радиусом 300 м запрещены мелиоративные работы, распашка и выемка грунта.

7. Система особо охраняемых природных территорий и экологический каркас района

С позиций физико-географического районирования Вятскополянский район относится к вятско-кильмезкому округу, представленному древней долиной р. Вятка, увалистым правобережьем с развитой овражно-балочной сетью и левобережьем нижнего течения.

Вятскоплянский район характеризуется развитой гидрографической сетью рек и большим количеством пойменных озёр (Кулыжское, Омгинское и Слудское СП). Основной водной артерией района является р. Вятка (1-ая рыбохозяйственная категория); её протяженность в пределах района составляет 65 км.

Лесистость района составляет 27 (с учётом насаждений, не входящих в лесной фонд – 30%), а распаханность земель района — 44%.

По данным кадастрового учёта во всех категориях земель земли природоохранного назначения занимают 25401 га (28% территории района), из них: 3049 га — под пашней, 5831 га — под сенокосами и пастбищами, 10305 га — лесных площадей, 1537 га — под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд и 3366 га — под водой и 448 га болота. Эти данные отличаются от данных лесоустройства, согласно которому площадь защитных лесов, т.е. лесов, имеющих природоохранное назначение, составляет 13572 га (см. табл. 7.1).

Таблица 7.1

Характеристика защитных лесов Вятскополянского района

| Категория лесов | Общая площадь, га | Лесопокры-тая, га |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса, всего в т.ч. - водоохранные зоны - защитные полосы автомобильных и железных дорог - зелёные зоны - запретные полосы лесов вдоль водных объектов - нерестоохранные полосы лесов - леса, расположенные в степях | 13572 1332 1704 5262 2643 1697 934 н/д |  |

Согласно ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зелёных зон городов» в зоне смешанных лесов при лесистости свыше 25% и числе жителей менее 12 тыс. чел. размер зелёной зоны устанавливается из расчёта 55 га на 1 тыс. чел. Фактически для г Вятские Полны, г. Сосновка и пгт Красная Поляна с суммарной численностью городского населения 58157 чел., площадь зелёной зоны составляет 2643 га лесопокрытой площади.

В целом, район обладает значительной долей земель, выполняющих природоохранные функции. Низкой является лесистость района, причём леса сосредоточены в его левобережной части (на территориях Гремяченского, Омгинского и Усть-Люгинского СП). На правобережной части района лесистость близка к нулю. Отсутствуют лесные насаждения на большей части водоохранных зон рек Вятка, Казанка,  Бурец, Тойменка, Аллаук. Недостаточно развита сеть защитных лесов для пахотных угодий. В связи с этим при разработке нового лесохозяйственного регламента  необходимо предусмотреть проведение дополнительных лесовосстановительных работ.

На территории Вятскополянского района расположено четыре особоохраняемых природных территорий (ООПТ) - памятника природы регионального значения: «Озеро Казанское», «Бурецкий заказник», «Заросли орешника (лещины) у д. Средняя Тойма», «Заросли орешника (лещины) у д. Киняусь».

Гидрологический памятник природы «Озеро Казанское» представляет собой старицу р. Вятки и имеет рекреационное назначение. Озеро расположено в пойме р. Вятки к западу от д. Суши Омгинского СП. Площадь озера 43 га (самое большое в районе), площадь ООПТ – 60 га.

Ботанический памятник природы «Бурецкий заказник» расположен в кварталах 50, 57, 59 и 69 Вятскоплянского лесничества департамента лесного хозяйства Кировской области. Площадь заказника 98 га. Он представляет собой липовый бор, включающий 25 плюсовых сосен высотой 34-37 м, продуктивностью 650-700 куб. м с 1 га, которые служат маточниками для получения ценного семенного материала. Так же в бору произрастают липа, рябина, клен, жимолость.

У плюсовых сосен, в отличие от обычных деревьев ствол очень ровный, не сбежистый, без сучьев до самой, очень короткой и узкой, кроны. Они более чем в 3 раза продуктивнее обычной сосны, возраст "бурецких" сосен более ста лет.

Кроме большой научно-прикладной ценности для лесной селекции, высокопродуктивные бурецкие сосны имеют важное лесохозяйственное значение, как источник ценного семенного материала для создания в области высокопродуктивных сосновых лесов.

98% насаждений ООПТ являются перестойными, их санитарное состояние крайне неудовлетворительное, подрост сосны отсутствует, идет интенсивная смена сосны елью.

Ботанический памятник природы «Заросли орешника (лещины) у д. Средняя Тойма» расположен к северу от д. Верхняя Тойма. Он представляет собой участок с зональным типом растительности подзоны хвойно-широколиственных лесов, является местом обитания редких видов растений и животных. Это чисто лиственный лес с преобладанием временного вида – осины; много молодых дубков, лип, в подлеске много бересклета бородавчатого, жимолости обыкновенной, лещины, рябины, шиповников, можжевельника. Опушки леса густо заросли орешником (лещиной) - типичным кустарником подзоны хвойно-широколиственных лесов. Лес имеет и видоохранное значение, так как служит местом обитания некоторых редких видов растений. Единственное в области место произрастания лазурника трехлопастного  - реликтового растения семейства зонтичных, присутствуют дубравные виды колокольчиков: широколистного, рапунцелевидного, болонского, крапиволистного; василек ложно чешуйчатый. В 1976 году найдены здесь степные растения - козлобородник сомнительный и степная вишня, а также впервые в области обнаружили лесостепной вид жука-бегуна осторожного.

Охраняемая площадь - 168,75 га.

Значение ООПТ - сохранение зонального типа растительности подзоны хвойно-широколиственных лесов в научно-познавательных целях.

Ботанический памятник природы «Заросли орешника (лещины) у д. Киняусь» расположен к северо-западу от д. Киняусь», на южном пологом склоне водораздела, у истока р. Киняусь, на землях сельскохозяйственного назначения. ООПТ имеет научно-познавательное значение. Площадь ООПТ – 1,7 га.

В качестве природных объектов, перспективных для охраны, в Проект перспективной схемы развития особо охраняемых природных территорий Кировской области включены: «Кулыжская пойма» и «Колония серых цапель у пгт Красная Поляна» (1-ый этап – 2009-2015 гг.); «Лугово-степной комплекс в окрестностях с. Новый Бурец», «Лугово-степной комплекс в окрестностях с. Средние Шуни» и «Урочище Летник» (2-ой этап – 2016-2030 гг.).

«Кулыжская пойма» расположена в излучине р. Вятки к северо-востоку от с. Кулыги, на противоположном берегу от г. Сосновка. Ориентировочная площадь ООПТ – 5700 га.

Естественные границы участка: северная – новый мост через р. Вятка у б. д. Пеньки (начало излучины); западная 1 (2) – надпойменная терраса, восточная - р. Вятка, южная – коренной берег у д. Бызы. На данном участке расположено более 24 пойменных озер (24 имеют названия), находящихся на разных стадиях зарастания, в том числе некоторые из них превратились в низинные переувлажненные практически непроходимые болота. Наиболее крупные (известные) озера: Кушак («опоясывает» с. Кулыги), Кривель (самое длинное – более 5 км, площадью 76 га), Белое (самое глубокое). Ряд мелких озер полностью заросли тростником, узколистным и широколистным рогозом, телорезом. В весенние паводки практически вся пойма подтопляется, на отдельных участках вода стоит до одного месяца.

Основную часть поймы занимают различные ассоциации заливных лугов. В составе луговых фитоценозов выявлено произрастание следующих видов растений, внесенных в Красную книгу Кировской области: гвоздика Фишера; и виды, внесенные в приложение № 2: ирис сибирский, таволга обыкновенная, кувшинка чисто-белая.

Возвышенные участки - гривы заняты лесными сообществами, представленными дубом черешчатым, вязом шершавым, ильмом, реже осиной, черной ольхой. В 1 км от с. Кулыги находится урочище Дубник. Это участок площадью около 200 га, на котором произрастают старые (около 300 лет) одновозрастные дубы. У большинства деревьев наблюдается суховершинность, многие имеют повреждения от ударов молний. Подроста нет. Территория подвергается антропогенной нагрузке – выпас скота, рекреация.

На данной территории выявлено обитание 17 видов млекопитающих, 89 видов птиц, 8 видов земноводных. В том числе выявлено обитание 10 видов птиц (8 из них гнездится), внесенных в Красную книгу Кировской области: большая поганка, красношейная поганка, камышовый лунь, черная крачка, малая крачка, лысуха, выпь, большой кроншнеп. Серой цаплей  территория используется как кормовая стация. На противоположном берегу Вятки гнездится кулик–сорока. По опросным данным изредка встречается (на пролете) скопа и орлан-белохвост.

Из беспозвоночных животных, внесенных в Красную книгу Кировской области, довольно часто встречается подалирий, реже аполлон. По опросным данным в дубовых гривах изредка встречается жук-олень.

В настоящее время территория поймы практически не используется в хозяйственных целях, местами наблюдается зарастание лугов ивняком, осинником, реже дубами. В связи с постройкой моста увеличилась рекреационная нагрузка на северную часть поймы (оз. Кривель). Территория перспективна для создания комплексного ботанико-зоологического памятника природы (природного заказника).

Колония серых цапель расположена у пгт. Красная Поляна на правом берегу р. Вятка (в 4 км выше нового моста через р. Вятка), в сосново-осиновом лесу на береговом (коренном) склоне. Гнездовая колония образовалась в начале 90-х гг. прошлого века. В настоящее время численность составляет 46 гнездящихся пар (данные 2008 г.). За колонией ведутся наблюдения учащимися и педагогами средней школы пгт Красная Поляна.

Территория перспективна для создания ООПТ зоологического профиля. Ориентировочная площадь – 2 га.

«Лугово-степной комплекс в окрестностях с. Новый Бурец» располагается на границе с республикой Татарстан в пойме р. Вятка, на расстоянии около 1,5-2 км от села. Участок представляет собой редкое сообщество с лугово-степной растительностью (рис. ?). В составе флоры отмечено более 30 видов растений. Среди них 3 вида (ковыль перистый, синеголовник плоский, астрагал серпоплодный) занесены в Красную книгу Кировской области, один вид (колокольчик персиколистный) нуждается на территории области в постоянном контроле и наблюдении (Приложение № 2 к Красной книге). Данная территория уникальна во флористическом и историко-геологическом отношениях и требует дальнейшего детального изучения. Предлагается придать данной территории статус ботанико-геологического памятника природы. Ориентировочная площадь ООПТ 10 га.

«Лугово-степной комплекс в окрестностях с. Средние Шуни» расположен в пойме в месте впадения реки Каркаусь в р. Аллаук. Участок покрыт лугово-степной растительностью, в составе флоры которого имеются 2 вида, занесенных в Красную книгу Кировской области. Также встречаются типичные луговые виды: лядвенец рогатый, репешок обыкновенный, короставник полевой, мятлик луговой, чина луговая и др. Данная территория требует дальнейшего изучения и перспективна для создания ботанико-геологического памятника природы. Ориентировочная площадь ООПТ 10 га.

Урочище Летник представляет собой массив сосново-широколиственного леса площадью 21 га с прилегающим суходольными лугами расположенный в 1,5 км восточнее с. Кулыги на берегу пруда в Пиковском логу. Данный массив расположен на месте бывшей усадьбы лесопромышленника Санникова. Северная часть массива представляет собой фрагмент заросшего сада, расположенного на трех искусственных террасах шириной по 5 метров каждая. Нижняя поросла караганой, сиренью, средняя – вишней, верхняя – яблоней, старыми дубами. Вероятно это остатки бывших насаждений. Средняя и южная часть леса регулярно подвергаются весенним палам (в т.ч. и в 2008 году), поэтому кустарниковый и травянистый ярус практически отсутствуют. Лишь в крайней южной части леса расположены различные ассоциации боров (разнотравный, ландышевый и др.) с подлеском из малины, черемухи, бузины. У подошвы склона и в долине р. Пиковка (до пруда) произрастают черная и серая ольха, гладкий и шершавый вязы, дуб черешчатый, липа сердцелистная, ива белая.

Выявлено произрастание видов, внесенных в Красную книгу Кировской области: гвоздика Фишера, молочай тонкий, а также видов, внесенных в Приложение № 2: буквица лекарственная, ландыш майский, княжик сибирский, колокольчик персиколистный, колокольчик широколистный.

На пруду выявлено гнездование черных крачек и лысух, внесенных в Красную книгу Кировской области.

Территория подвергается интенсивной рекреационной нагрузке в летний период. Урочище Летник перспективная территория для создания природно-исторического памятника природы. Ориентировочная площадь ООПТ – 21 га в составе «Кулыжской поймы».

На территории Вятскополянского района отсутствуют земли в категории «земли особоохраняемых территорий и объектов».

Раздел  IV.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Основные риски на территории Вятскополянского района

Наибольшую опасность для населения Вятскополянского муниципального района может представлять разлив нефтепродуктов и пожар на комбинате «Ударник», а также на ОАО «Молот».

Разлив нефтепродуктов и пожар могут произойти из-за технологической изношенности оборудования, нарушения правил эксплуатации, в следствие ошибок персонала при хранении, транспортировке и перекачке, в результате террористических актов и др.

Опасны в пожарном отношении и запасы нефтепродуктов в резервуарах на пяти АЗС, расположенных на территории района.

Выход из строя системы электроснабжения создаст трудности в подаче тепла в холодное время года и сбои в системе водоснабжения. Аварии на Вятскополянском цехе электросвязи создадут перебои в системах оповещения, управления и связи.

Из природных чрезвычайных ситуаций для Вятскополянского района угрозу представляют подтопления и природные пожары.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе распоряжением главы администрации создается специальная комиссия.

Таблица 8.1.1

Перечень населенных пунктов, количество домов и проживающего населения

в местах возможного подтопления при уровне подъема воды на реке Вятка более 8 метров

и места его расселения по Вятскополянскому району

| № п/п | Наименование населенных пунктов и улиц | Возможное затопление жилых домов | Частичное затопление жилых домов | Количество человек | Место временного размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Сосновка (общая площадь 1431 га) |  |  |  |  |
|  | ул. Биржевая | 23 | - |  | Спорткомплекс «Волна»-160 чел., свободные квартиры у родственников-100 чел., ДК «Судостроитель»-150 чел. . |
|  | ул. Железнодорожная | 23 | - |  |  |
|  | ул. Станционная | 42 | 2 |  |  |
|  | ул.1-ая Островского | 26 | 3 |  |  |
|  | ул.2-ая Островского | 2 | - |  |  |
|  | ул. Луговая | 21 | 18 |  |  |
|  | ул. Подгорная | 12 | 9 |  |  |
|  | ул. Зеленая | 4 | - |  |  |
|  | ул. Азина | 5 | - |  |  |
|  | ул. Первомайская | 6 | - |  |  |
|  | ул. Озерная | 5 | 6 |  |  |
|  | ул. Мостовая | 12 | - |  |  |
|  | ул. 1 пер. Станционный | 6 | - |  |  |
|  | ул. 2 пер. Станционный | 2 | - |  |  |
|  | Лесобаза | 12 | - |  |  |
|  | Спецпоселок | 3 | - |  |  |
|  | ул. Речная | 6 | - |  |  |
|  | 17 улиц | 210 домов | 38 домов | 445 чел. |  |
| 2. | Слудское сельское поселение д. Каракульская пристань | 5домов |  | 15 чел. | Частные дома 15 чел. |
| 3. | п. Усть - Люга | 16 домов |  | 49 человек | Частные дома 49 чел. |
| 4. | пгт Красная Поляна |  |  |  |  |
|  | ул. Кировская | 24 |  |  | Школа-интернат, учебный корпус – 300 чел., здание ДЮСШ – 200 чел., МОУ СОШ– 250 чел., ДК «Ударник» - 120 чел., ДК «Домостроитель» - 200 чел., ПУ-33 – 200 чел., клуб «Ямное» - 50 чел., частные дома, у родственников – 1400 чел. |
|  | ул. Урицкого | 22 |  |  |  |
|  | ул. Полевая | 24 |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная | 32 |  |  |  |
|  | ул. Лесная | 53 |  |  |  |
|  | ул. Озерная | 9 |  |  |  |
|  | ул. Садовая | 14 |  |  |  |
|  | ул. Школьная | 14 |  |  |  |
|  | ул. Рабочая | 18 |  |  |  |
|  | ул. Азина | 103 |  |  |  |
|  | ул. Горького | 102 |  |  |  |
|  | ул. Островского | 26 |  |  |  |
|  | ул. Пионерская | 44 |  |  |  |
|  | ул. Колхозная | 25 |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская | 24 |  |  |  |
|  | ул. Советская | 29 |  |  |  |
|  | ул. Калинина | 25 |  |  |  |
|  | ул. Центральная | 31 |  |  |  |
|  | ул. Луговая | 5 |  |  |  |
|  | пер. Луговой | 7 |  |  |  |
|  | пер. Болотный | 29 |  |  |  |
|  | пер. Первомайский | 16 |  |  |  |
|  | ул. Привокзальная | 36 |  |  |  |
|  | ул. Дружбы | 34 |  |  |  |
|  | ул. Набережная | 143 |  |  |  |
|  | ул. Береговая | 27 |  |  |  |
|  | ул. Коммунальная | 20 |  |  |  |
|  | ул. Радужная | 13 |  |  |  |
|  | ул. Молодежная | 23 |  |  |  |
|  | ул. Ямное | 29 |  |  |  |
|  | ул. Административная | 16 |  |  |  |
|  | 31 улица | 1016 домов |  | 2970 чел. |  |
| 5. | Кулыжское сельское поселение, д. Пеньки | 20 домов |  | 6 чел. | Частн. дома 6 чел. |

8.2  Противопожарные мероприятия

Выполнение основных  инженерно-технических противопожарных мероприятий гражданской обороны (выполняются планово в мирное время).

Пожарную охрану в Вятскополянском районе осуществляют

- 3 федеральные государственные противопожарные службы (ФГПС), расположенные в г. Вятские Поляны (ПЧ-19), г. Сосновке (ПЧ-8), пгт. Красная Поляна (ОП-1);

- 5 добровольных пожарных команд (ДПК), расположенных в с. Новый Бурец, д. Дым-Дым-Омга, с. Слудке, с. Кулыги, д. Средние Шуни;

- 2 добровольные пожарные дружины (ДПД), расположенные в д. Ершовка,

Состояние источников противопожарного водоснабжения

- Городская местность.

В ведомстве ПЧ-19:

Пожарных гидрантов (ПГ) = 256 шт.

Пожарных водоемов (ПВ) = 69 шт.

Пирсы = 2 шт.

ВСЕГО:

327 объектов.

Большинство из объектов находятся в хорошем состоянии.

В ведомстве ПЧ-8:

ПГ = 115 шт.

ПВ = 46 шт.

Пирс = 1 шт.

Естественный  источник = 1 пруд на

р. Пыжманка.

ВСЕГО:

163 объекта.

Большинство из объектов находятся в хорошем состоянии.

В ведомстве ОП-1:

ПГ = 133 шт.

ПВ = 14 шт.

Естественный источник = р. Вятка.

ВСЕГО:

148 объектов.

Большинство из объектов находятся в хорошем состоянии.

- Сельская местность.

В ведении с/х предприятий:

ПГ = 10 шт.

ПВ = 82 шт.

ВСЕГО: 92 объекта.

В ведении сельских администраций:

ПГ = 44 шт.

ПВ = 48 шт.

Искусственные источники = 6 шт.

Естественные источники 42 шт.

Пирсы = 2 шт.

ВСЕГО: 142 объекта.

В ведении других организаций:

ПГ = 4 шт.

ПВ = 8 шт.

ВСЕГО: 12 объектов.

Практически все источники противопожарного водоснабжения в сельской местности не соответствуют нормам. Требуют ремонта, реконструкции.

Итого по району имеется 884 источника противопожарного водоснабжения из них 28 % требуют ремонта и реконструкции.

Согласно Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не прикрытыми пожарными подразделениями (ГПС, ДПК) в Вятскополянском районе остаются следующие населенные пункты: д. Быз, с. Суши, п. Каракульская Пристань, д. Верхняя Тойма, д. Высокая гора, д. Старый Пинигерь, д. Елох, д. Чемочар, д. Ямышка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Перечень водоёмов Вятскополянского района

| № п/п |  | Название (рыбохоз. категор.) | Расположение |  |  | Площадь, га; Протяжён- ность, км |  | Ширина водоохран-ной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аллаук |  |  | прю приток Вятка, д. Матвеево, Чекашёво, Сосмак, Средние и Нижние Шуни | 23 |  | 100 |  |
| 2 | Бурец |  |  | пр. приток р. Вятка, д. Новый Бурец | 50 |  | 100 |  |
| 3 | Вятка (1) |  |  | Каракульская Пристань, Луговой Изран, Слудка, Нижние Изверки, Вятскик Поляны, Красная поляна, Сосновка, Старая Белогузка, Пеньки | 1182 (65 по району) |  | 200 |  |
| 4 | Изиверка а) |  |  | пр. приток. р. Вятка, д. Верхние и Нижние Изверки | 8,0 |  | 50 |  |
| 5 | Казанка |  |  | лев. приток р. Вятка, д. Матанский Кордон, д. Виноградово | 50 |  | 100 |  |
| 6 | Каркаусь |  |  | пр. приток. р. Аллаук, д. С. Шуни | 13 |  | 100 |  |
| 7 | Киняусь а) |  |  | пр. приток. р. Аллаук, д. Киняусь | 8,0 |  | 50 |  |
| 8 | Качалда |  |  | пр. приток. р. Вятка, д. Мериновщина, Слудка | 11 |  | 100 |  |
| 9 | Люга |  |  | лев. приток. р. Вятка, с. Усть-Люга | 72 |  | 200 |  |
| 10 | Омгинка |  |  | приток. р. Казанка | 18 |  | 100 |  |
| 11 | Осинка а) |  |  | лев. приток р. Тойменка, г. Вятские-Поляны | 3,6 |  | 50 |  |
| 12 | Ошторма |  |  | пр. приток. р. Вятка, г. Вятские Поляны | 36 |  | 100 |  |
| 13 | Пиковка |  |  | пр. приток р. Вятка, с. Кулыги |  |  | 50 |  |
| 14 | Пыжманка |  |  | лев. приток р. Вятка, пгт Сосновка, д. Грямячка, Н. Малиновка, Ст. Малиновка, Гремячка | 49 |  | 100 |  |
| 15 | Ряфтика а) |  |  | пр. приток р. Вятка | 4,0 |  | 50 |  |
| 16 | Субоя а) |  |  | лев. приток р. Ошторма, д. Старый Пинигерь | 6,5 |  | 50 |  |
| 17 | Сухая река а) |  |  | пр. приток р. Казанка, д. Виноградово | 6,2 |  | 50 |  |
| 18 | Старица а) |  |  | лев. приток р. Вятка, южная окраина района | 4,7 |  | 50 |  |
| 19 | Тойменка |  |  | лев. приток р. Ошторма б), д. Верхняя, Средняя и Нижняя Тойма, г. Вятские Поляны | 20 |  | 100 |  |
| 20 | Улюшка а) |  |  | юго-восточная граница района | 5,0 |  | 50 |  |
| 21 | Чекалка а) |  |  | пр. приток р. Аллаук, д. Чекашёво, выпуск с ОС КУ-50 | 5,0 |  | 50 |  |
| 22 | Чемочарка а) |  |  | лев. приток р. Ямышка, д. Чемочар | 4,0 |  | 50 |  |
| 23 | Шунка а) |  |  | д. Нижние Шуни |  |  | 50 |  |
| 24 | Ямышка |  |  | лев. приток. р. Вятка, д. Ямышка | 28 |  | 100 |  |
| 25 | Кушачка а) |  |  | пр. приток р. Ошторма, д. Кушак, Ершово |  |  | 50 |  |
| 26 | руч. Буян а) |  |  | лев. приток р. Вятка, к западу от д. Ямышка | 2,6 |  | 50 |  |
| 27 | руч. Юрка а) |  |  | лев. приток р. Вятка, южная граница района | 3,0 |  | 50 |  |
| Озёра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Афонино |  |  | 250 м на север от с. Суши | 0,5 |  | 50 |  |
| 29 | Байгузы |  |  | в северной части д. Высокая Гора | 1,5 |  | 50 |  |
| 30 | Безымянное |  |  | на юго-запад от д. Дым-Дым-Омга, порядка 2500 м | 7,7 |  | 50 |  |
| 31 | Безымянное |  |  | на юго-запад от д. Дым-Дым-Омга, порядка 2500 м | 2,2 |  | 50 |  |
| 32 | Безымянное |  |  | на юго-восток от д. Куршино, порядка 1500 м | 0,5 |  | 50 |  |
| 33 | Безымянное |  |  | на Ю-З от п.Усть-Люга порядка 4 км | 0,3 |  | 50 |  |
| 34 | Белое |  |  | на северо-восток от д. Куршино, порядка 1,4 км | 0,1 |  | 50 |  |
| 35 | Белое |  |  | на восток от здания клуба с. Кулыги, порядка 2625 м | 2,7 |  | 50 |  |
| 36 | Берёзовое |  |  | на север от здания клуба с. Кулыги, порядка 3125 м | 0,6 |  | 50 |  |
| 37 | Бобровое |  |  | на юг-запад от д. Высокая Гора, порядка 250 м | 2,8 |  | 50 |  |
| 38 | Большая Прость |  |  | на юго-восток от д. Куршино, порядка 1000 м | 2,4 |  | 50 |  |
| 39 | Большое Камышовое |  |  | на Ю-З от д. Ямышка, порядка 1,5 км | 6,0 |  | 50 |  |
| 40 | Верхнее Афонино |  |  | на север от с. Суши, порядка 875 м | 0,5 |  | 50 |  |
| 41 | Верхнее Подборное |  |  | Южнее с. Суши, порялка 3 км | 3,6 |  | 50 |  |
| 42 | Вилы |  |  | на Ю-З от п.Усть-Люга, 2,5 км | 0,7 |  | 50 |  |
| 43 | Виляк |  |  | на восток от д. Пеньки, порядка 3250 м | 1,7 |  | 50 |  |
| 44 | Глубокое |  |  | 3, 5 км на юг от п.Усть-Люга, 600 м от р.Вятка | 0,6 |  | 50 |  |
| 45 | Глубокое |  |  | 2,6 км на северо-восток от здания клуба с.Кулыги | 0,8 |  | 50 |  |
| 46 | Горка |  |  | на Ю-З от п.Усть-Люга, 2 км | 0,9 |  | 50 |  |
| 47 | Гусинец |  |  | 2,0 км на северо-восток от здания клуба с.Кулыги | 1,5 |  | 50 |  |
| 48 | Гусинец |  |  | на север от клуба с. Кулыги, порядка 2125 м | 0,9 |  | 50 |  |
| 49 | Гусиное |  |  | на северо-восток от д. Луговой Изран, порядка 1875 м | 1,8 |  | 50 |  |
| 50 | Дарьино |  |  | 1,3 км на Ю-З от с.Суши | 1,6 |  | 50 |  |
| 51 | Долгое |  |  | западнее пгт Красная поляна | 3,1 |  | 50 |  |
| 52 | Долгонькое |  |  | 4,2 км на Ю-З от п. Усть-Люга | 0,2 |  | 50 |  |
| 53 | Исток |  |  | 2,3 км на С-З от д. Луговой Изран | 0,3 |  | 50 |  |
| 54 | Заветное |  |  | на восток от д.Пеньки, порядка 1750 м | 0,6 |  | 50 |  |
| 55 | Затон |  |  | 4,2 км на Ю-З от п.Усть-Люга, в 50 м от р.Вятка | 1,0 |  | 50 |  |
| 56 | Кабанка |  |  | 2,7 км на юг от д.Высокая Гора, 1000 м от р.Вятка | 3,1 |  | 50 |  |
| 57 | Казанское |  |  | между д. Суши и р. Вяткой | 43 |  | 300 в) |  |
| 58 | Карасёвое |  |  | 5 км на юг от п.Усть - Люга, 300 м от р.Вятка | 1,5 |  | 50 |  |
| 59 | Катта-Куль |  |  | на 2 км юг от д. Нижние Шуни | 6,1 |  | 50 |  |
| 60 | Кирова |  |  | на восток от д. Куршино, порядка 1750 м | 1,0 |  | 50 |  |
| 61 | Ковидия |  |  | 1,5 км на Ю-З от п. Усть-Люга | 0,1 |  | 50 |  |
| 62 | Коноплянное |  |  | западнее пгт Красная поляна | 0,4 |  | 50 |  |
| 63 | Кривель |  |  | на северо-запад от с. Суши, порядка 500 м | 5,9 |  | 50 |  |
| 64 | Кривель |  |  | от д. Пеньки на юг до с. Кулыги | 16,7 |  | 50 |  |
| 65 | Кривое |  |  | 3 км на Ю-З от п.Усть-Люга, 1000 м от р.Вятка | 2,0 |  | 50 |  |
| 66 | Кривое |  |  | на север от здания клуба с. Кулыги, порядка 2875 м | 1,2 |  | 50 |  |
| 67 | Кривое |  |  | на север от д. Луговой Изран, порядка 1250 м | 1,1 |  | 50 |  |
| 68 | Кривое |  |  | 4 км на Ю-Ю-З от д. Высокая Гора | 2,1 |  | 50 |  |
| 69 | Круглое |  |  | 1,5 км С-В от д.Куршино | 0,3 |  | 50 |  |
| 70 | Кушак |  |  | юго-восточная окраина с. Кулыги | 12,4 |  | 50 |  |
| 71 | Матанский затон |  |  | на юго-запад от д. Дым-Дым-Омга, порядка 3000 м | 6,79 |  | 200 г) |  |
| 72 | Морозиха |  |  | 4 км на юг от д. Высокая Гора, 100 м от р.Вятка | 4,0 |  | 50 |  |
| 73 | Мочищи |  |  | старица р.Вятка, на юг от с.Суши, порядка 1500 м | 4,2 |  | 50 |  |
| 74 | Мухинский Затон |  |  | 3,3 на Ю от с. Суши | 22 |  | 50 |  |
| 75 | Нижнее Коноплянное |  |  | Западне пгт Красная поляна | 1,0 |  | 50 |  |
| 76 | Огибное |  |  | 3 км на юг-запад от п.Усть-Люга, 600 м от р.Вятка | 0,6 |  | 50 |  |
| 77 | Оксар |  |  | на север от д.Куршино, порядка 375 м | 7,9 |  | 50 |  |
| 78 | Осиновое |  |  | 3,2 км на С-З от д.Высокая Гора | 3,4 |  | 50 |  |
| 79 | Осиновое |  |  | 2,7 км на В от с.Кулыги | 1,1 |  | 50 |  |
| 80 | Пеньковое |  |  | 3,9 км на Ю-З от п.Усть-Люга | 0,4 |  | 50 |  |
| 81 | Песчаное |  |  | Красная поляна | 0,9 |  | 50 |  |
| 82 | Песчаное |  |  | Ю-З от п.Усть-Люга 4,3 км | 0,3 |  | 50 |  |
| 83 | Песчаное |  |  | в районе д. Луговой Изран, между заливом Занога и р. Вятка | 1,8 |  | 50 |  |
| 84 | Плоское |  |  | на юг от п.Усть-Люга, порядка 3000м, порядка 500 м от р.Вятка | 1,4 |  | 50 |  |
| 85 | Плоское |  |  | на восток от д. Пеньки, порядка 3500 м | 4,1 |  | 50 |  |
| 86 | Плоское |  |  | на восток от д. Луговой Изран, порядка 2000 м | 1,4 |  | 50 |  |
| 87 | Подберезье |  |  | на северо-восток от д. Луговой Изран, порядка 2125 м | 1,6 |  | 50 |  |
| 88 | Подборное |  |  | 1,5 км на ЮЗ от пос. Усть-Люга, 1 км от р.Вятка | 1,9 |  | 50 |  |
| 89 | Подборное |  |  | на север от здания клуба с.Кулыги, порядка 1375 м | 5,3 |  | 50 |  |
| 90 | Подосиновское |  |  | на юго-восточной окраине д. Куршино | 7,7 |  | 50 |  |
| 91 | Подсокорное |  |  | 4,1 км на Ю-З от п.Усть-Люга | 0,4 |  | 50 |  |
| 92 | Подсобельное |  |  | на север от здания клуба с.Кулыги, порядка 3000 м | 1,6 |  | 50 |  |
| 93 | Подсренное |  |  | на север от здания клуба с.Кулыги, порядка 2750 м | 3,8 |  | 50 |  |
| 94 | Помяловское |  |  | на восток от стоянки сельскохозяйственных машин с.Кулыги, порядка 50 м | 0,8 |  | 50 |  |
| 95 | Попова Чаша |  |  | на север от здания клуба с.Кулыги, порядка 2625 м | 0,5 |  | 50 |  |
| 96 | Посконное |  |  | старица р.Вятка, на юг от с.Суши, порядка 1,2 км | 1,1 |  | 50 |  |
| 97 | Сапог |  |  | 2,3 км на Ю-З от п.Усть-Люга | 1,2 |  | 50 |  |
| 98 | Сарапульское |  |  | 4 км на юг от д.Высокая Гора, 1,2 км от р.Вятка | 15,4 |  | 50 |  |
| 99 | Светлое |  |  | 4 км на Ю-З от п.Усть-Люга | 1,2 |  | 50 |  |
| 100 | Смольное |  |  | 2,8 км на В от д.Пеньки | 0,4 |  | 50 |  |
| 101 | Сомовое |  |  | 4 км на юг от п.Усть-Люга, 600 м от р.Вятка | 3,0 |  | 50 |  |
| 102 | Сосновое |  |  | 1,2 км на Ю-З от д.Высокая Гора | 0,2 |  | 50 |  |
| 103 | Сухой Гусенец |  |  | 2,1 км на северо-восток от здания клуба с.Кулыги | 1,0 |  | 50 |  |
| 104 | Татарское |  |  | старица р. Вятки, на юг от с. Суши, порядка 1750 м | 7,2 |  | 50 |  |
| 105 | Травяное |  |  | 2,9 км на В от с.Кулыги | 0,2 |  | 50 |  |
| 106 | Тупая Прость |  |  | на восток от д.Куршино, порядка 1250 м | 0,5 |  | 50 |  |
| 107 | Узкое |  |  | на восток от д.Пеньки, порядка 2875 м | 2,1 |  | 50 |  |
| 108 | Хармушино |  |  | пгт Красная Поляна | 4,2 |  | 50 |  |
| 109 | Хози-Куль |  |  | 3 км на С-З от д.Высокая Гора | 3,5 |  | 50 |  |
| 110 | Черемисское |  |  | на север от здания клуба с. Кулыги, порядка 1750 м | 1,1 |  | 50 |  |
| 111 | Чёрное |  |  | на восток от д.Пеньки, порядка 2625 м | 1,3 |  | 50 |  |
| 112 | Шуня |  |  | На реке Старица | 0,4 |  | 50 |  |
| 113 | Ямное |  |  | западнее пгт Красная Поляна | 2,6 |  | 50 |  |
| 114 | Яровое |  |  | 2,2 км на Ю-З от с. Суши | 3,1 |  | 50 |  |
| Пруды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Кулыжский |  |  | с. Кулыги, р. Пиковка | 8,6 |  | 50 |  |
| 116 | Куршинский |  |  | д. Куршино Кулыжского СП | 3,0 |  | 50 |  |
| 117 | Нижне-Шунский |  |  | д. Нижние Шуни, р. Шунка | 3,6 |  | 50 |  |
| 118 | Чекашёвское гидро-сооружение |  |  | д. Чекашёво, р. Аллаук | 13,3 |  | 100 |  |
| 119 | Малиновский пруд 1 |  |  | д. Малиновка Гремяченского СП, р. Пыжманка | 7,0 |  | 100 |  |
| 120 | Малиновский пруд 2 |  |  | д. Малиновка Гремяченского СП, р. Пыжманка | 8,2 |  | 100 |  |
| 121 | Малиновский пруд летне-маточный |  |  | д. Малиновка Гремяченского СП, р. Пыжманка | 0,12 |  | 100 |  |
| 122 | Малиновский пруд нерес-товый № 1 |  |  | д. Малиновка Гремяченского СП, р. Пыжманка | 0,12 |  | 100 |  |
| 123 | Малиновский пруд нерес-товый № 2 |  |  | д. Малиновка Гремяченского СП, р. Пыжманка | 0,12 |  | 100 |  |
| 124 | Малиновский пруд зимо-вальный № 1 |  |  | д. Малиновка Гремяченского СП, р. Пыжманка | 0,15 |  | 100 |  |
| 125 | Малиновский пруд зимо-вальный № 2 |  |  | д. Малиновка Гремяченского СП, р. Пыжманка | 0,15 |  | 100 |  |
| 126 | Малиновский пруд головной |  |  | д. Малиновка Гремяченского СП, р. Пыжманка | 71,4 |  | 100 |  |
| 127 | Сосновский |  |  | г. Сосновка, р. Пыжманка | 20 |  | 100 |  |
| 128 | Ершовский |  |  | с. Ершовка Среднешунского СП, р. Кушачка | 10,4 |  | 50 |  |
| Болота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Кочкарь |  |  | 2 км на Ю от п. Усть-Люга, в 3 км от р. Вятки | 14 |  | 50 |  |

Примечания:

а) Река отсутствует в «Перечне минимальных размеров водоохранных зон рек на территории Кировской области», утверждённом постановлением Правительства Кировской области от 06.01.04, № 59/346;

б) В каталоге рек Кировской области неверно указано, что р. Тойменка приток р. Вятки;

в) Постановление администрации Кировской области "Об уcтановлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, природно-заповедного и рекреационного назначения Вятско-Полянского, Кикнурского, Малмыжского и Унинского районов Кировской области", 29.12.93 № 50;

г) как для р. Вятки.

Приложение 2. Сведения о водозаборных скважинах Вятскополянского района на 07.09.2009 г.

| №скв. | Местоположение скважины | Владелец скважины (водопользователь) (фактически ) | Состояние скважин (фактическое) | Экологическое состояние скважины** | Водо-потреб-ление тыс м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| 258 | д. Н Матан | МО Краснополянское городское поселение | бездействующая | Неудовл., вода отсутствует |  |
| А278 | пгт. Красная Поляна | МО Краснополянское городское поселение | бездействующая | Неудовл., вода отсутствует |  |
| 289 | пгт. Красная Поляна | МО Краснополянское городское поселение | бездействующая | Неудовл., вода отсутствует |  |
| 739 | г. Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 3,93 |
| 995 | с. Кулыги | Вятско-Полянский СПК "Кулыжский" (колхоз им.Ленина) | бездействующая | удовл. |  |
| 2753 | д. Старый Пинигерь | Вятско-Полянский ООО "Пинигерский" | бездействующая | удовлетв. |  |
| 3462 | д. Кушак | бесхозная | бездействующая | неуд. |  |
| 4143 | п. Казанка | бесхозная | бездействующая | удовл. |  |
| 4428 | д. Виноградово | бесхозная | бездействующая | удовл. |  |
| 4485 | д. Каракули | СПК "Родина-2" | потеряна на местности |  |  |
| 4851 | д. Матвеево | МО Чекашевское СП | действующая | удовл. | 3,0 |
| 4884 | д. Средняя Тойма | Каргашин Б.А. - собственник, ООО "Тепловик 1" -арендатор | действующая | удовл. |  |
| 5485 | с. Кулыги | Вятско-Полянский СПК "Кулыжский" (колхоз им.Ленина) | действующая | удовл. | 12 |
| 6485 | д. Нижняя Тойма | Козлов В.И. - собственник, МКП"Коммунальщик" -арендатор | действующая | удовл. |  |
| 6595 | д. Верхняя Тойма | Каргашин Б.А. - собственник, ООО "Тепловик 1" -арендатор | действующая | удовл. |  |
| 6697 | д. Заструг | бесхозная | бездействующая | Неудовл., вода отсутствует |  |
| 11882 | г. Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | бездействующая | Устье закрыто |  |
| 11987 | г. Сосновка | Муниципальное образовнаие Вятскополянский район | бездействующая | Устье закрыто |  |
| 15014 | г Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| 15037 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 3,04 |
| 15045 | г Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| 15050 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто |  |
| 18964 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 1,44 |
| 20976 | г Сосновка | Данные отсутствуют | бездействующая |  |  |
| 25680 | пгт Красная Поляна | МО Краснополянское городское поселение | резервная | устье закрыто ствол чистый | 87,6 |
| 32515 | г Сосновка | МО Сосновское городское посление | бездействующая | Устье закрыто |  |
| 32516 | г Сосновка | Данные отсутствуют | бездействующая |  |  |
| 32858 | г Сосновка | Муниципальное образовнаие Вятскополянский район | бездействующая | Устье закрыто |  |
| 37781 | г Сосновка | Муниципальное образовнаие Вятскополянский район | бездействующая |  |  |
| 37950 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | бездействующая |  |  |
| 43512 | г Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| 43514 | г Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| 43528 | пгт Красная Поляна | МО Краснополянское городское поселение | рабочая | устье закрыто ствол чистый | 87,6 |
| 43530 | пгт Красная Поляна | МО Краснополянское городское поселение | резервная | устье закрыто ствол чистый | 87,6 |
| 43564 | г Сосновка | Данные отсутствуют | бездействующая |  |  |
| 43566 б) | п Усть-Люга | безхозная | бездействующая | тампонировать |  |
| 47518 | д Новая Малиновка | бесхозная | бездействующая |  |  |
| 47576 | г Вятские Поляны |  |  |  |  |
| 54799 | пгт Красная Поляна | бесхозная | бездействующая | Неудовл., вода отсутствует |  |
| 58966 | г Вятские Поляны |  |  |  |  |
| 72435 | пгт Красная Поляна | бесхозная | бездействующая | Неудовл., вода отсутствует |  |
| 33656ав) | г Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| б/н в) | г Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| б/н | г Сосновка | Данные отсутствуют | бездействующая |  |  |
| б/н в) | г Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| б/н | г Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| б/н | г Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| б/н | г Вятские Поляны |  | бездействующая |  |  |
| 1 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 1 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 1а | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 1а | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 2 в) | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | бездействующая | Устье закрыто |  |
| 3 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | бездействующая | Устье закрыто |  |
| 3 | г Вятские Поляны |  |  |  |  |
| 6 | г Сосновка | МО Сосновское городское посление | бездействующая | Устье закрыто |  |
| 9а | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 165 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 398 | с Слудка | МО Слудское сельское поселение | действующая | Устье закрыто, источников загрязнения нет, состояние удовлетворительное |  |
| 674 | пгт Красная Поляна | Вятско-Полянский ФГУ Комбинат "Ударник" | действующая | удовл. |  |
| 788 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 3,59 |
| 808 в) | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто |  |
| 831 (801) | д Куршино | Вятско-Полянский ООО "Согласие" | действующая | удовл. | 16 |
| 1042 | с Ершовка | бесхозная | бездействующая | неудовл. |  |
| 1384 | пгт Красная Поляна | Вятско-Полянский ФГУ Комбинат "Ударник" | действующая | удовл. |  |
| 2252 | д Матвеево | бесхозная | бездействующая | тампонировать |  |
| 2336 | с Новый Бурец | бесхозная | бездействующая |  |  |
| 2366 | д Новый Пинигерь | бесхозная | бездейств. | неудовл. |  |
| 2402 | д Гремячка | ООО"Краснополянский жилкомхоз" | действующая | удовл. |  |
| 2434 | д Чемочар | бесхозные | бездействующая | потеряна на местности |  |
| 2485 | д Ямышка | бесхозные | бездействующая | потеряна на местности |  |
| 2694 | д Казань-Омга | ООО"Омга" | действующая | удовл. |  |
| 2763 | д Киняусь | Вятско-Полянский Колхоз "Победа" | действующая | Устье закрыто, источников загрязнения нет, состояние удовлетворительное |  |
| 2828 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 2885 | д Верхние Изиверки | МО Слудское сельское поселение | действующая | Устье закрыто, источников загрязнения нет, состяние удовлетворительное |  |
| 2899 | д Елох | бесхозная | бездействующая | потеряна на местности |  |
| 2967 | с Суши | бесхозная | бездействующая | неудовл. |  |
| 3460 | с Ершовка | Вятско-Полянский МКП "Коммунальщик" | действующая | Устье закрыто, источников загрязнения нет, состяние удовлетворительное | 15,7 |
| 3503 | д Верхняя Тойма | Каргашин Б.А. - собственник, ООО "Тепловик 1" -арендатор | бездействующая | Устье закрыто, источников загрязнения нет, состяние удовлетворительное |  |
| 3514 | д Каракули | МО Слудское сельское поселение | бездействующая | тампонаж |  |
| 3810 | д Мериновщина | СПК "Родина-2" | потеряна на местности |  |  |
| 3814 | д Мериновщина | СПК "Родина-2" | действующая | Устье закрыто, источников загрязнения нет, состяние удовлетворительное | 21 |
| 3816 | д Мериновщина | МО Слудское сельское поселение | действующая | Устье закрыто, источников загрязнения нет, состяние удовлетворительное |  |
| 3822 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 3888 | д Чекашево | МО Чекашевское сельское поселение | действующая | удовл. | 16,2 |
| 3901 в) | д Старый Пинигерь |  | действующая | удовл. | 32,34 |
| 4430 | п Нурминка | МО Старопинигерское сельское поселение | действующая | удовл. | 1,96 |
| 4457 | д Новая Малиновка | ООО "Краснополянский жилкомхоз" | действующая | удовл. |  |
| 4458 | д Сосмак | СХА( колхоз)"Вятка" | действующая | удовл. |  |
| 4463 | д Высокая Гора | поеряна на местности | действующая |  |  |
| 4464 | д Верхние Изиверки | Вятско-Полянский СПК "Родина-2" | действующая | вода для технических целей | 20 |
| 4488 | д Каракули | МО Слудское сельское поселение | бездействующая | тампонаж |  |
| 4594 | с Ершовка | Вятско-Полянский МКП "Коммунальщик" | действующая | Устье закрыто, источников загрязнения нет, состояние удовлетворительное | 26,3 |
| 4782 | д Средние Шуни | СХА( колхоз) "Вятка" | действующая | удовл. |  |
| 4819 | с Новый Бурец | Вятско-Полянский ООО "Жилкомсервис" | действующая | Источников загрязнения нет, состояние удовлетворительное | 27 |
| 2 в) | д Чекашево | бесхозная | недействующая | удовл. |  |
| 4838 | д Чекашево | МО Чекашевское сельское поселение | действующая | удовл. | 10,4 |
| 4874 | д Старый Пинигерь | Вятско-Полянский ООО "Пинигерский" | действующая | удовл. |  |
| 5178 | д Ямышка | потеряна на местности | действующая |  |  |
| 5179 | д Ямышка | Администрация Усть-Люгинского с/п | действующая | удовл. |  |
| 5392 г) | д Нижние Изиверки | СПК "Родина-2" | действующая | удовл. | 53 |
| 5402 | с Слудка | СПК "Родина-2" | действующая | вода для технических целей | 16 |
| 5450 | п Казанка | бесхозная | бездейств. | удовл. |  |
| 5453 | д Средняя Тойма | Каргашин Б.А. - собственник, ООО "Тепловик 1" -арендатор | действующая | удовл. | 10 |
| 5498 | д Куршино | Вятско-Полянский ООО "Согласие" | действующая | удовл. | 10 |
| 5550 | д Казань-Омга | ООО"Омга" | действующая | удовл. |  |
| 5874 | д Луговой Изран | Вятско-Полянский Колхоз "Родина" | потеряна на местности | удовл. |  |
| 6098 | д Нижняя Тойма | Козлов В.И. - собственник, МКП"Коммунальщик" -арендатор | действующая | удовл. | 7 |
| 6108 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 6127 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 6219 | д Новый Пинигерь | бесхозная | действующая | удовл. |  |
| 6239 | д Новая Малиновка | ООО"Краснополянский жилкомхоз" | действующая | удовл. |  |
| 6346 | с Ершовка | Вятско-Полянский МКП "Коммунальщик" | действующая | Устье закрыто, источников загрязнения нет, состояние удовлетворительное | 15,7 |
| 6358 | с Новый Бурец | Вятско-Полянский ООО "Жилкомсервис" | действующая | удовл. |  |
| 6368 | п Нурминка | адм. Старопинигерского поселение - собственник, ООО "Жилкомесрвис"- арендатор | потеряна на местности | удовл. |  |
| 6487 | д Средняя Тойма | Каргашин Б.А. - собственник, ООО "Тепловик 1" -арендатор | действующая | удовл. |  |
| 6496 | с Слудка | Вятско-Полянский Колхоз "Родина" | резервная | удовл. | 40 |
| 6503 | д Куршино | Вятско-Полянский ООО "Согласие" | бездействующая | удовл. |  |
| 6510 (6501) | д Чекашево | МО Чекашевское сельское поселение | резервная | вода для технических целей |  |
| 6609 | с Кулыги | Вятско-Полянский СПК "Кулыжский" (колхоз им.Ленина) | действующая | удовл. | 12 |
| 6624 | д Казань-Омга | ООО"Омга" | действующая | удовлетв. |  |
| 6806 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 11504 | пгт Красная Поляна | Вятско-Полянский МУП "Краснополянский водоканал" | действующая | устье закрыто ствол чистый | 140,16 |
| 11835 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 6,44 |
| 15015 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 15432 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 15472 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 18841 | пгт Красная Поляна | МО Краснополянское городское поселение | рабочая | устье закрыто ствол чистый | 87,6 |
| 18961 | г Сосновка | МО Сосновское городское посление | бездействующая | Устье закрыто |  |
| 20598а | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 20599 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 25521 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 28787 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 28816 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 190,9 |
| 32824 | п Матанский Кордон | Вятско-Полянская администрация | действующая | удовлетв. |  |
| 32861 | г Сосновка | ИП Гречко В.П. | действующая | Устье закрыто |  |
| 32876 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 10,27 |
| 37966 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 39603 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 43529 | пгт Красная Поляна | Вятско-Полянский МУП "Краснополянский водоканал" | резервная | устье закрыто ствол чистый | 87,6 |
| 43531 | пгт Красная Поляна | Вятско-Полянский МУП "Краснополянский водоканал" | рабочая | устье закрыто ствол чистый | 140,16 |
| 43547 | п Усть-Люга | Вятско-Полянская администрация | действующая | удовл. |  |
| 43548 | п Усть-Люга | Вятско-Полянская администрация | действующая | удовл. |  |
| 43575 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 44000 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 47562 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 141,2 |
| 47563 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 118,48 |
| 47564 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 132 |
| 50618 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 54513 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 54514 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 54516 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 54535 | пгт Красная Поляна | МУП "Краснополянский водоканал" | действующая |  | 87,6 |
| 54556 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 54768 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 54769 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 54798 | пгт Красная Поляна | МО Краснополянское городское поселение | резервная | самоизлив устье закрыто | 569,4 |
| 54803 | д Виноградово | МУП "Краснополянский водоканал" | действующая | удовлетв. | 57 |
| 54862 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 58973 | г Вятские Поляны |  | действующая минеральная |  |  |
| 61424 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 61467 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 61468 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 68567 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 70873 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 71720 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 196,2 |
| 71721 | г Сосновка | ООО "Сосновский водоканал" | действующая | Устье закрыто | 210,7 |
| 71733 в) | п Матанский Кордон |  | действующая |  |  |
| 72434 | пгт Красная Поляна | бесхозная | действующая | удовл. |  |
| 76639 | г Вятские Поляны |  | действующая |  |  |
| 76649 | д Дым-Дым-Омга | ООО"Омга" | действующая | удовлетв. |  |
| 76668 (2694) | д Дым-Дым-Омга | ООО"Омга" | действующая | удовлетв. |  |
| 76879 в) | д Заструг | Данные отсутствуют | действующая |  |  |
| б/н | г Сосновка | Данные отсутствуют | действующая |  |  |
| 2 в) | г Вятские Поляны |  | резервная |  |  |
| 117 | г Вятские Поляны |  | резервная |  |  |
| 3851 | г Вятские Поляны |  | резервная |  |  |
| 4886 | г Вятские Поляны |  | резервная |  |  |
| 5331 | д Нижние Шуни | СХА( колхоз) "Вятка" | резервная | удовл. |  |
| 6610 | с Кулыги | Вятско-Полянский СПК "Кулыжский" (колхоз им.Ленина) | резервная | удовл. |  |
| 2865 в) | с Слудка | СПК"Родина-2" | действующая | вода для технических целей |  |
| 20512 | с Слудка | СПК "Родина 2" | резервная | вода для технических целей | 25 |
| 32881 | г Вятские Поляны |  | резервная |  |  |
| 33671 | п Матанский Кордон |  | резервная |  |  |
| 47599 | г Вятские Поляны |  | резервная |  |  |
| 54802 | д Виноградово | бесхозная | резервная | удовлет. |  |
| 54803а | д Виноградово | МУП "Краснополянский водоканал" | резервная | удовлет. |  |
| 54938 | п Усть-Люга | бесхозная | бездействующая | удовл. |  |
| 72496 | г Вятские Поляны |  | резервная |  |  |
| 70872а | г Вятские Поляны |  | резервная |  |  |
| 92 | г Сосновка | Данные отсутствуют | застроена |  |  |
| б/н | г Сосновка | Данные отсутствуют | застроена |  |  |
| 401 в) | д Старый Пинигерь | бесхозная | потеряна на местности | неудовлетв. |  |
| 771 | п Казанка | бесхозная | потеряна на местности | неудовлет. |  |
| б/н | г Сосновка | Данные отсутствуют | потеряна на местности |  |  |
| 5305 в) | д. В. Тойма | н/д | бездейств. | н/д |  |
| 002 а) | пос. Усть-Люга | н/д | действ. | н/д |  |
| 004 а) | д. Ямышка | н/д | действ. | н/д |  |

Примечания:

а)  скважина отсуствует в реестре; нанесена на карту по данным администрации поселения;

б) по замечаниям администрации СП скважина с таким номером отсутсвует;

в) сведения о координатах скважины отсуствуют;

г) по замечаниям администрации СП – недействующая.

Приложение 3. Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых Вятскополянского района (кроме торфа)

| Название месторождения, проявления | Местоположение: населенный пункт, расстояние до ж.д. | Мощность полезной толщи, м | Площадь подсчета запасов, тыс. м2 | Качественная характеристика сырья | Характеристика продукции | Горно-технические условия эксплуатации: мощность (м) и состав пород, обводненность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пески строительные (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |
| Изранское (Изранский первый перекат) | В русле и на левобережной пойме р. Вятки, в 0,5 км к ЮВ от пос. Луговой Изран, в 11 км к С от города и порта Вятские Поляны. | 6 | 208 | Пески аллювиальные, современные (aQIV), кварцевые. Содержание гравия 0,38%, средневзвешен. Мк 1,53, средневзвешенные: полный остаток на сите 0,63 - 3,2%, содержание частиц менее 0,14 мм - 4,22%; содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц 0,4-1,0% | Могут быть использованы для всех видов строительных работ. | Полезная толща полностью обводнена. |
| Киняусь | В 9 км к югу от г. Вятские Поляны | С1+С2-1,6С1+ | С2-18,4 | Пески элювиально-делювиальные (ed QII-IV), очень тонкие, Мк 0,03-0,6, ср. 0,32; грансостав: >1,25 мм - 0,16%; 0,63-1,25 мм - 0,21%; 0,315-0,63 мм - 0,65%; 0,16-0,315 мм - 29,32%; менее 0,16 мм - 69,66%. Содержание пылевидных и глинистых частиц - 19,74% | В качестве песка-отощителя для производства полнотелого и 7-ми щелевого керамического кирпича марки "100-125", Мрз-25- 50 | 1,1-1,5- почва, суглинок |
| Сосновский 1-ый перекат | В русле р. Вятка, в пределах 88-89 км судового хода в 13 км к В от г. Вятские Поляны, в 3 км ВСВ д. Кулыги | 3,4 | 63 | Пески современные аллювиальные (aQIV), Мк 1,61. Полный остаток 9,94%, содержание глинистых частиц 0,39% | Соответствуют ГОСТ 8736-93 для строительных работ | Запасы учтены в балансе на ПГС |
| Песчано-гравийные смеси тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |
| Белогузский 1-ый перекат | В русле р. Вятки, в 7 км к В от г. Вятские Поляны, у д. Ст. Белогузка, на 91,5-95,0 км судового хода , | I,5-3,0/2,0 | 124 | ПГС, современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 14-37%, среднее 22,7%. Среднее содержание зерен слабых пород 24%, лещадных 7%. Пески-отсева: Мк 1,89-2,24, глинистость-менее 1% |  |  |
| Варакский 1-ый перекат | Остров и побережье р. Вятка, в пределах 108км судового хода , в 4,5 км ЮЮВ с.Слудка | I,6-7,1/4,08 | 150 | ПГС, современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси , в среднем 46,5%. |  |  |
| Варакский 2-ый перекат | В русле и на побережье р. Вятка, напртив Мухинского затона, на 103-107 км судового хода , в 4,3 км С от г. Вятские Поляны, | I,0-5,5/2,9 | 252 | ПГС, современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 6,3-32,7%, среднее 22,5%. Содержание зерен слабых пород 10-31%, лещадных 25-40%. Основная фракция 5-20 мм. Пески-отсева: средние, Мк-2,47 |  |  |
| Изранский П-ой перекат | В русле и на острове р. Вятка, в пределах I09-II0 км судового хода , в 2 км к С от г. Вятские Поляны. | I,0-6,0/2,94 | 130 | ПГС, современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 12-80%, среднее 52,8%. Преобладающая фракция 3-20 мм. Пески -отсева: Мк 2,16. | Гравий - сод-ние глинистых частиц 0,35-2,23%, слабых пород 2-4%, лещадных 3-II%, марка по морозостойкости "Мрз-50". | Незначительный прирост запасов возможен вверх по руслу |
| Каракульский I-ый перекат | Русло и правый берег р. Вятка , в пределах 124-127,5 км судового хода, в 4 км к ССЗ от д. Слудка ,в 16 км к С от г. Вяятские Поляны. | 6,0 | 72 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 10-49%, среднее 30%, глинистость 0,8-4,4%. Содержание слабых зерен пород 6-21%, лещадных 34-48%, Основная фракция 5-20 мм, пески-отсева: Мк 2,08, глинистость 0,2-4,0% |  |  |
| Логовский перекат | Правобережная низкая пойима р. Вятка в пределах I27,5-I29 км судового хода , в 5 км к ЮВ от д, Нов. Бурец, в I6,5 км к ССЗ от г. Вятские Поляны. | 2,0-6,8/3,64 |  | ПГС, современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 6,6-48,8%, среднее 21,42%. Зерен слабых пород 10-27%, лешадных 15-48%/ Основная фракция 5-20 мм. Пески-отсева: Мк 2,21, глинистость 0,4-1,6% | Морозостойкость "Мрз-15" |  |
| Остров Балякина (Люгиновский перекат) | В русле р. Вятка, у ост. Балякина, на 73,5-76,5 км судового хода, в 1,5 км к СВ от д. Ниж.Шуни, в 17 км к ЮВ от г. Вятские Поляны. | 7,0 | 45 | ПГС, современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 16,8-20,4%, среднее 18,6%. Основная фракция 5-20 мм 16-18%, пески-отсева: Мк-2,0 | Морозостойкость "Мрз-15" |  |
| Остров Каракульский | На правобережной пойме р. Вятки у острова Каракульский, в 17 км выше по реке от г. Вятские Поляны, на 121-123 судового хода. | 4,0-4,5/4,2 | 22 | ПГС современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси I0,58-I6,60%, среднее I3,6%. Основная фракция 5-I0 мм. Пески-отсева: Мк , в среднем, 2,52. | Морозостойкость-"Мрз-I0". | 3,5-4,0/3,75 суглинок |
| Сосновский 1-ый перекат | В русле р. Вятка, в пределах 88-89 км судового хода в 13 км к В от г. Вятские Поляны, в 3 км ВСВ д. Кулыги | 2,3-6,0/3,1 | 63 | ПГС, современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия 12-24%, среднее 13,6%, слабых 15-17%, лещадных 26-28%, преобладает фракция 5-20 мм. Пески-отсева: Мк-2,2 | Морозостойкость "Мрз-15". | 0,0-2,2/ 0,6 песок. Мк песков 1,61 |
| Татарская Тулба (Шунское) | В 22 км к ЮВ от г. Вятские Поляны,на левобережной пойме р. Вятки, в 3 км к СВ от д. Т.Тулба, | 4,0-9,4/6,77 | 1833 | ПГС, современные аллювиальные. Содержание гравия в смеси 14,3-22,3%, среднее 16,8%.кремень, кварциты, песчаники, реже известняки. Основная фракция 5-10 мм. |  | 9,0-16,0/12,31 почва, суглинок, песок |
| Татарская Тулба (Шунское) | В 22 км к ЮВ от г. Вятские Поляны,на левобережной пойме р. Вятки, в 3 км к СВ от д. Т.Тулба, | 4,0-9,4/6,77 | 1833 | ПГС, современные аллювиальные. Содержание гравия в смеси 14,3-22,3%, среднее 16,8%.кремень, кварциты, песчаники, реже известняки. Основная фракция 5-10 мм. |  | 9,0-16,0/12,31 почва, суглинок, песок |
| Шунский П-ой перекат | Остров Шунский и русло р. Вятка, в 2 км к ЮВ от д. Ниж.Шуни, в 20 км к ЮВ от г. Вятские Поляны | 2,7-6,0/4,1 | 50 | ПГС, современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 14-22%, среднее 18,6%. Преобладающая фракция 5-20 мм, пески-отсева: Мк 1,93-2,47 | Морозостойкость "Мрз-25" | 2,9-3,3/3,1 песок. Мк песков 1,1-1,76 |
| Шунский | На правобережной пойме р. Вятка, в 0,2 км к В от д. Ниж.Шуни, в 19 км к ЮВ от г. Вятские Поляны | 2,7-6,4/4,55 | 256 | ПГС, современные аллювиальные (aQIV). Содержание гравия в смеси 20-72%, среднее 38%.песчаники, кварциты, известняки, реже кремни и мергели. Преобладающая фракция 5-10 мм. |  | 4,5-8,6/4,55 почва, суглинок, песок |
| Глины кирпичные (тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |
| Усадское, Дидюмский уч-к | В 1,5 км к ЮВ от ст. Вятские Поляны | 5-12/7,2 | 360 | Суглинки покровные (prQII). Пластичность верхнего слоя I класса, нижнего II класса; формовочная влажность 19,2-24,8%. коэффициент чувствительности к сушке 1,16-2,32. Химсостав: SiO2 - 61,16-66,6%; Al2O3+TiO2 - 14,25-17,18%; Fe2O3 - 3,82-6,42%; CaO - 1,50-5,45%; MgO - 1,77-2,78%; п.п.п. - 4,44-6,92%. Глинистых частиц <0,005 мм - 15,8-28,3%; пылеватых частиц (от 0,005 до 0,05 мм) - 52,3-71,2%; песчаных частиц (от 0,05 до 1,0 мм) -12,0-25,0% | Для кирпича полнотелого марки М"150" с добавкой песка 15%, шлака 10%; кирпича дырчатого М"100" (песка 10%, шлака 5%); огнеупорность 1190-12500С; усадка: воздушная 7,5-10,2%, общая 8,0-11,6%; водопоглощение 8,6-13,7%; прочность при сжатии 270,2-455,5 кг/см2, при изгибе 60,4-143,0 кг/см2; | 0,2-0,4/0,3 почва |
| Кулыги | В 11 км к западу от р.ц.г. Вятские Поляны, в 0,5 км к СЗ от д. Кулыги |  |  |  | Глины пригодны для производства кирпича | разведка объекта незавершена, полевые материалы находятся в Вятской ГРЭ |
| Сосновка | В 14 км к В от р.ц.г. Вятские Поляны, в 2,5 км к ВЮВ от г. Сосновка, в 1 км к СВ от д. Красная Горка | 2,0-6,2/3,33 | 334 |  | Глины пригодны для производства кирпича М"100" с 19 пустотами, "Мрз-25" | 0,2-3,0/1,2 почва, пески. Вскрышные пески частично (175 тыс. м3 ) могут использоваться в качестве отощителей |
| Карбонатные породы на строительный камень и известняковую муку (тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |
| Банный Лог | в 3.5км к Ю от г.Вятские Поляны, в 5км к ЮЮВ от ж.д.ст. того же названия | 0.35-1.10/0.69 | 136 | Известняки, уржумская серия (P2ur). Плотные, крепкие, трещиноватые, прочность в сухом состоянии 342-1042 кг/см2. Объемный вес -2,2-2,5 т/м3. Химсостав: СаСО3 - 87.97-98.22%, MgСО3 - 1.13-2.64%, SiO2 - 0.44-3.82%, Fe2O3 - 0.23-3.42%, AI2O3 - 0.23-3.42%, п.п.п. - 40.21-43.50%. | Пригодны для извести. | 0.15-5.0/1.43 почва, глины, суглинки,четвертичные |
| Ершовское | в 1-1.5км к В от с.Ершовка, 5-6км к ЮЮЗ от ст. Вятские Поляны | 0.1-1.6/1.0 | 190 | Известняки, уржумская серия (P2ur). Объемный вес-2,3 т/м3, химсостав: п.п.п.-39.63%, н.о.-8.2%, AI2O3+Fe2O3 - 2.18%, CaO - 48.60%, MgO - 1.31%. | По химсоставу пригодны для известняковой муки. | 1.45-5.85/3.1 почва, глины четвертичные |
| Кукморское (Вятско-Полянское) (на муку) | в 200м к С от пос.Нурминка, в 5км к З от г.Вятские Поляны | 6.2-12.9/7.8 | 268 | Известняки, верхнеказанский подъярус (P2kz2). Полезная толща представлена 4-мя слоями известняков, объединенных в одну пачку, различных по химсоставу и физико-механическим св-вам. Содержание крепких 20-40%: водопоглощение 2.0-8.3%, прочность в водонасыщенном состоянии-49-1391 кг/см2, объемный вес - 2,04-2,56т/м3. Содержание - СаО-20.31-51.89, MgO-1.37-16.37, SO3-0.05-0.34, CaCO3-36.15-92.36, MgCO3-2.86-34.21, н.о.-2.56-34.10, п.п.п.-28.14-40.02. | По результатам лабораторных анализов карбонатные породы пригодны для производства известняковой муки, соответствующей требованиям ТУ 10-11-428-87, выборочно - на щебень. | 25.0-43.2/29.8 почва, суглинки четвертичные, глины известковистые, пески верхнеказанские |
| Матвеевское | в 1.5км к ЮЗ от д.Матвеево, 5км к ЮВ от г.Вятские Поляны | 0.1-1.45/0.71 | 150 | Известняки, уржумская серия (P2ur). Химсостав: п.п.п.-43.56%, н.о.-1.42%, AI2O3+Fe2O3-1.08%, CaO-53.57%, MgO-0.75%. Объемный вес - 2,3 т/м3. |  | 1.1-6.0/3.3 почва, глины четвертичные |

Приложение 4. Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Вятскополянского района

| Наименование торфяного месторождения | год разведки | площадь, га |  | мощ-ность т.з. макс. сред. | категория изученности запасов | запасы, тыс.т. при 40% влаге |  | тип и качест-венная характе-ристика т.з. Низ. - тип залежи R-степень разложения А-зольность W-влага pH-обменная кислотность | возможные направления использования | примечания | ТКЗ, ГКЗ, № протокола, год утверждения запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в нулевой границе | в границе промышленной глубины т.з. |  |  | общие | балан-совые на 1.01.08 г |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Резервные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колхозное от р.ц.Вятские Поляны на СВ в 3 км от с.Красная Поляна на С в 0,5 км | Д-1978 | 39 | 24 | 1,8 1,12 | А | 84 | 63 | Низ. R-51; А-26 W-75 | Удобрение |  | ТКЗТ № 15 1988г |
| Ямнинское от р.ц.Вятские Поляны на СВ в 3,5 км от с.Красная Поляна на С в 0,5 км | Д-1978 | 51 | 31 | 2,1 1,46 | А | 122 | 97 | Низ. R-45; А-18 W-80 | удобрение |  | ТКЗТ № 15 1988г |
| итого по району | 2 т.м. | 90 | 55 |  |  | 206 | 160 |  |  |  |  |
| Перспективные для разведки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ямушан-Ключи (Без названия) от р.ц.Вятские Поляны на ЮВ в 22 км от с.Чемочар на СВ в 1 км | Д-1960 | 44 | 19 | 3,2 1,48 | С1 | 58 | 45 | Низ. R - 52; A -33,3 | Удобрение |  | ТКЗТ № 15 1988г |
| Моховое (Сосновое) от р.ц.Вятские-Поляны на СВ в 18 км при с.Пугачевский Починок на В | Д-1960 | 24 | 21 | 1,7 1,18 | С1 | 41 | 41 | Верх. R - 27; A -4,4 pH - 4,0-4,2 | Топливо, удобрение |  | ТКЗТ № 15 1988г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| итого по району: | 2 | 68 | 40 |  |  | 99 | 86 |  |  |  |  |
| С прогнозныи ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виноградовское от р.ц.Вятские Поляны на СВ в 20,8 км от с.Виноградово на ЮВ в 0,2 км | Поиск 1996 | 62 | 41 | 2,8 1,72 | Р1 | 144 |  | Низ. R-32; A-15 W-86,9 |  |  |  |
| Малоконтурные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аленушкино от р.ц.Вятские Поляны на СВ в 17 км от с.Дымдым-Омга на ЮВ в 3,5 км | Д-1960 | 10 | 9,6 | 1,75 1,18 | С1 | 20 |  | Перех. R-24; A-8,3 |  |  |  |
| Без названия № 10от р.ц.Вятские Поляны на СВ в 14 кмот с.Дымдым-Омга на ЮВ в 2,5 км | М-1945 | 38 | 10 | 1,20,96 | Р1 | 19 |  | Перех.R-40; A-10,1 |  |  |  |
| Без названия № 8 от р.ц.Вятские Поляны на СВ в 14 км от с.Дымдым-Омга на ЮВ в 3,5 км | Д-1977 | 14 | 9 | 1,35 0,90 | А | 13 |  | Перех. R-26; A-4 W-91 |  |  |  |
| Без названия № 7 от р.ц.Вятские Поляны на СВ в 15 км от с.Дымдым-Омга на ЮВ в 4 км | М-1945 | 22 | 2,6 | 1,0 0,87 | Р1 | 4 |  | Перех. R-30; A-6,4 |  |  |  |
| Малиновское III от р.ц.Вятские Поляны на СВ в 15 км от с.Гремячка на СЗ в 2,5 км | Д-1960 | 9,1 | 6,2 | 2,7 1,50 | С1 | 19 |  | Низ. R-40; A-23,5 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Под Рощей от р.ц.Вятские Поляны на ЮВ в 23 км от с.Чемочар на Ю в 3,5 км | Д-1960 | 4,8 | 2,8 | 1,7 1,04 | С1 | 6 |  | Перех. R-36; A-6,3 |  |  |  |
| Под Ямышкой от р.ц.Вятские Поляны на ЮВ в 21 км от с.Чемочар на С в 0,5 км | ДП-1996 | 19 | 10 | 2,1 1,05 | Р1 | 31 |  | Низ. R-43; A-37 W-77,0 |  | т.м.было в списке выработанных |  |
| Чистое от р.ц.Вятские Поляны на В в 9 км от с.Пеньки на ЮВ в 1,5 км | Д-1960 | 8 | 5,6 | 1,3 0,8 | С1 | 9 |  | Низ. R-32; A-31 |  |  |  |
| Шемакское от р.ц.Вятские Поляны на СВ в 18 км от с.Виноградово на ЮВ в 1 км | Д-1938 | 486 | 374 | 6,0 2,42 | С2 | 1991 |  | Низ. R-40; A-16,1 W-86,2 |  |  |  |
|  | Пол.обсл.1998 |  | 174 |  |  | 639 |  |  |  |  |  |
| на 01.01.99 г. |  |  | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| итого по району: | 9 | 610,9 | 60,8 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по категории А: | 1 | 14 | 9 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| по категории С1: | 4 | 31,9 | 24,2 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| по категории С2: | 1 | 486 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| по категории Р1: | 3 | 79 | 22,6 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |

Приложение 5.  Перечень медицинских учреждений на территории Вятскополянского района.

| № п/п | Поселение Населенный пукт | Учреждение | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Вятские Поляны | МУЗ «Вятскополянская центральная городская больница» | Вятскополянский район (правый берег р. Вятка) г. Вятские Поляны |
| 2 | г. Вятские Поляны | МУЗ «Городская больница г. Вятские Поляны» | г. Вятские Поляны |
| 3 | г. Вятские Поляны | Станция скорой медицинской помощи | Вятскополянский район (правый берег р. Вятка) г. Вятские Поляны |
| 4 | г. Сосновка | МУЗ «Городская больница г. Сосновка» | г. Сосновка |
| 5 | пгт Красная Поляна | МУЗ «Краснополянская городская больница | пгт Красная Поляна |
| 6 | Гремячевское с/п д. Гремячка | ФАП | д. Гремячка |
| 7 | Ершовское с/п с. Ершовка | ФАП | с. Ершовка |
| 8 | Ершовское с/п д. Киняусь | ФАП | д. Киняусь |
| 9 | Кулыжское с/п с. Кулыги | ФАП | с. Кулыги |
| 10 | Кулыжское с/п д. Куршино | ФАП | д. Куршино |
| 11 | Новобурецкое с/п с. Новый Бурец | ФАП | с. Новый Бурец |
| 12 | Омгинское с/п д. Дым-Дым-Омга | ФАП | д. Дым-Дым-Омга |
| 13 | Омгинское с/п д. Виноградово | ФАП | д. Виноградово |
| 14 | Омгинское с/п пос. Казанка | ФАП | пос. Казанка |
| 15 | Омгинское с/п с. Суши | ФАП | с. Суши |
| 16 | Слудское с/п c. Слудка | ФАП | с. Слудка |
| 17 | Среднетойменское с/п д. Нижняя Тойма | ФАП | д. Нижняя Тойма |
| 18 | Среднетойменское с/п д. Средняя Тойма | ФАП | д. Средняя Тойма |
| 19 | Среднешунское с/п д. Сосмак | ФАП | д. Сосмак |
| 20 | Среднешунское с/п д. Нижние Шуни | ФАП | д. Нижние Шуни |
| 21 | Среднешунское с/п д. Средние Шуни | Амбулатория | д. Средние Шуни |
| 22 | Старопинигерское с/п д. Старый Пинигерь | ФАП | д. Старый Пинигерь |
| 23 | Старопинигерское с/п п. Нурминка | ФАП | п. Нурминка |
| 24 | Усть-Люгинское с/п п. Усть-Люга | ФАП | п. Усть-Люга |
| 25 | Усть-Люгинское с/п д. Ямышка | ФАП | д. Ямышка |
| 26 | Усть-Люгинское с/п д. Высокая Гора | ФАП | д. Высокая Гора |
| 27 | Чекашевское с/п д. Чекашево | ФАП | д. Чекашево, д. Матвеево |

Приложение 6.  Образовательные учреждения Вятскополянского района (2009г)

| № п/п | Поселение Населенный пункт | Учреждение | Наполняемость |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные |  |  |  |
| 1. | г. Вятские Поляны | МОУ СОШ с УИОП №2 + начальная школа | 1150 (230%) 52 (21%) |
| 2. | г. Вятские Поляны | МОУ Гимназия + начальная школа | 815 (163%) 23 (8%) |
| 3. | г. Вятские Поляны | МОУ СОШ № 5 | 312 (113%) |
| 4. | г. Вятские Поляны | МОУ многопрофильный лицей + начальная школа | 1327 (113%) |
| 5. | г. Вятские Поляны | МОУ специальная (коррекционная) школа VII вида | 102 (93%) |
| 6. | г. Вятские Поляны | Муниципальное вечернее (сменное) ОУ, открытая (сменная) общеобразовательная школа | 70 (41%) |
| 7. | г. Сосновка | МОУ СОШ № 1 | 281 (97%) |
| 8. | г. Сосновка | МОУ Гимназия | 560 (68%) |
| 9. | г. Сосновка | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 189 (н/д) |
| 10. | г. Сосновка | Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа | 102 (93%) |
| 11. | пгт Красная Поляна | МОУ СОШ | 570 (71%) |
| 12. | пгт Красная Поляна | МО Вятскополянская школа-интернат среднего (полного) общего образования | н/д |
| 13. | Ершовское с/п с. Ершовка | МОУ СОШ | 42 (22%) |
| 14. | Кулыжское с/п с. Кулыги | МОУ СОШ | 72 (22%) |
| 15. | Новобурецкое с/п с. Новый Бурец | МОУ СОШ | 39 (20%) |
| 16. | Омгинское с/п д. Дым-Дым-Омга | МОУ СОШ | 80 (н/д) |
| 17. | Слудское с/п с. Слудка | МОУ СОШ | 94 (н/д) |
| 18. | Среднетойминское с/п д. Средняя Тойма | МОУ СОШ | 45 (14%) |
| 19. | Среднешунское с/п д.Средние Шуни | МОУ СОШ | 151 (32%) |
| 20. | Среднешунское с/п д. Нижние Шуни | МОУ ООШ | 58 (30%) |
| 21. | Старопинигерьское с/п д. Старый Пинигерь | МОУ СОШ | 90 (н/д) |
| 22. | Усть-Люгинское с/п п. Усть-Люга | МОУ СОШ | 101 (32%) |
| 23. | Усть-Люгинское с/п д. Ямышка | Филиал МОУ СОШ п. Усть-Люга «Ямышанская начальная школа» | 11 (6%) |
| 24. | Чекашевское с/п д. Чекашево | МОУ СОШ | 99 (37%) |
| Центры дополнительного образования детей, школы искусств |  |  |  |
| 1. | г. Вятские Поляны | МОУ ДОД Детско-юношеский центр «Ровесник» | н/д |
| 2. | г. Вятские Поляны | МОУ ДОД Центр дополнительного образования детей | н/д |
| 3. | г. Вятские Поляны | МОУ ДОД Детско-юношеский военно-спортивный центр «Эдельвейс» им.генерала армии В.Ф.Маргелова | н/д |
| 4. | г. Вятские Поляны | МОУ ДОД «Школа театрального искусства им. А.Калягина» | н/д |
| 5. | г. Вятские Поляны | МОУ ДОД Детская художественная школа | н/д |
| 6. | г. Вятские Поляны | МОУ ДОД Детская школа духовых и ударных инструментов | н/д |
| 7. | г. Вятские Поляны | МОУ ДОД Детская школа искусств» | н/д |
| 8. | г. Вятские Поляны | МОУ ДОД ДЮСШ | н/д |
| 9. | г. Сосновка | МОУ ДОД «Сосновская детская школа искусств» | 250 |
| 10. | г. Сосновка | МОУ ДОД Дом детского творчества Вятскополянского района Кировской области | 409 |
| 11. | г. Сосновка | МОУ ДОД ДЮСШ | 224 |
| 12. | пгт Красная Поляна | МОУ «Краснополянская детская школа искусств» | н/д |
| 13. | пгт Красная Поляна | МОУ ДОД районная ДЮСШ | н/д |
| 14. | с. Слудка | Филиал МОУ «Краснополянской детской школы искусств» | н/д |
| Учреждения профессионального, среднего профессионального и высшего образования |  |  |  |
| 1. | г. Вятские Поляны | ГОУ НПО ПУ №9 | 143 |
| 2. | г. Вятские Поляны | НАНО СПО Гуманитарный колледж | 11 |
| 3. | г. Вятские Поляны | «Вятско-Полянский колледж экономики и права» | н/д |
| 4. | г. Вятские Поляны | ГОУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум» | 81 |
| 5. | г. Вятские Поляны | НОУ СПО «Вятскополянский техникум народного хозяйства» | н/д |
| 6. | г. Сосновка | ГОУ СПО «Сосновский государственный судостроительный техникум» | 327 |
| 7. | г. Вятские Поляны | Филиал ГОУ ВПО «ВятГГУ» | 29 |
| 8. | г. Вятские Поляны | Филиал ГОУ ВПО «Казанского Государственного Технического Университета им. Туполева» | 9 |

Приложение 7.  Дошкольные учреждения Вятскополянского района

| № п/п | Поселение Населенный пункт | Учреждение | Наполняемость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Вятские Поляны | МДОУ детский сад компенсирующего вида № 1 «Ручеек» | 120 (100%) |  |
| 2 | г. Вятские Поляны | МДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Светлячок» | 202 (101%) |  |
| 3 | г. Вятские Поляны | МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 «Колосок» | 72 (120%) |  |
| 4 | г. Вятские Поляны | МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 4 «Аленький цветочек» | 311 (120%) |  |
| 5 | г. Вятские Поляны | МДОУ центр развития ребенка - детский сад №5 «Чебурашка» | 238 (119%) |  |
| 6 | г. Вятские Поляны | МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 6 «Рябинка» | 177 (126%) |  |
| 7 | г. Вятские Поляны | МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 7 «Сокол» | 46 (115%) |  |
| 8 | г. Вятские Поляны | МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 8 | 108 (108%) |  |
| 9 | г. Вятские Поляны | МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 9 «Аленка» | 149 (124%) |  |
| 10 | г. Вятские Поляны | МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 10 «Сказка» | 268 (112%) |  |
| 11 | г. Сосновка | МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» | 252 | 465 (112%) |
| 12 | г. Сосновка | МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» | 128 |  |
| 13 | г. Сосновка | МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Радуга» | 85 |  |
| 12 | пгт Красная Поляна | МОУ ДОД «Цветик-семицветик» д/с №2 | 311 (96%) |  |
| 13 | пгт Красная Поляна | МОУ ДОД «Огонек» д/с №4 |  |  |
| 14 | пгт Красная Поляна | МОУ ДОД «Калинка» д/с №5 |  |  |
| 15 | Ершовское с/п д. Ершовка | МДОУ |  |  |
| 16 | Новобурецкое с/п с. Новый Бурец | МДОУ |  |  |
| 17 | Омгинское с/п д. Дым-Дым-Омга | МДОУ «Березка» | 25 |  |
| 18 | Слудское с/п с. Слудка | МДОУ |  |  |
| 19 | Среднетойменское с/п д. Средняя Тойма | МДОУ «Ромашка» | 21 (38%) |  |
| 20 | Среднешунское с/п д.Средние Шуни | МДОУ «Солнышко» | 42 (70%) |  |
| 21 | Среднешунское с/п д. Нижние Шуни | МДОУ «Ромашка» | 15 (60%) |  |
| 22 | Старопинигерское с/п д. Старый Пинигерь | МДОУ «Рябинушка» | 28 (112%) |  |
| 23 | Усть-Люгинское с/п п. Усть-Люга | МДОУ | 44 (88%) |  |
| 24 | Усть-Люгинское с/п д. Ямышка | д/сад при школе | 10 |  |
| 25 | Чекашевское с/п д. Чекашево | МДОУ д/сад «Росинка» | 27 (77%) |  |

Приложение 8.  Список учреждений культуры клубного типа

| № п/п | Поселение Населенный пункт | Учреждение |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Вятские Поляны | МУК ДК «Победа» |
| 2 | г. Вятские Поляны | МУК КДЦ «Мир» |
| 3 | г. Сосновка | ДК |
| 4 | г. Сосновка | ДК |
| 5 | пгт Красная Поляна | ДК «Ударник» |
| 6 | пгт Красная Поляна | ДК «Домостроитель» |
| 7 | Гремячевское с/п д. Гремячка | МУК ЦКД |
| 8 | Ершовское с/п с. Ершовка | МУК ЦКД |
| 9 | Кулыжское с/п с. Кулыги | ДК |
| 10 | Кулыжское с/п д. Куршино | ДК |
| 11 | Новобурецкое с/п с. Новый Бурец | МУК ЦКД |
| 12 | Омгинское с/п д. Дым-Дым-Омга | МУК ЦКД |
| 13 | Слудское с/п с. Слудка | ДК |
| 14 | Среднетойменское с/п д. Средняя Тойма | МУК ЦКД |
| 15 | Среднетойменское с/п д. Нижняя Тойма | ДК |
| 16 | Среднешунское с/п д.Средние Шуни | ДК |
| 16 | Среднешунское с/п д. Нижние Шуни | ДК |
| 17 | Среднешунское с/п д. Сосмак | ДК |
| 18 | Старопинигерское с/п д. Старый Пинигерь | МУК ЦКД |
| 19 | Усть-Люгинское с/п п. Усть-Люга | ДК |
| 20 | Усть-Люгинское с/п д. Ямышка | СДК |
| 21 | Чекашевское с/п д. Чекашево | МУК ЦКД |

Приложение 9.  Библиотеки Вятскополянского района

| № п/п | Поселение Населенный пункт | Учреждение | Кол-во читателей | Кол-во книг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вятскополянский г/о г. Вятские Поляны | Городская библиотека | 8 661 | 122 690 |
|  |  | Городская библиотека |  |  |
|  |  | Центральная детская библиотека | 3 340 | 17 554 |
| 2 | Сосновское г/п г. Сосновка | Городская библиотека | 4 056 | 85 141 |
|  |  | Городская библиотека |  |  |
|  |  | Городская библиотека |  |  |
|  |  | Детская библиотека | 1 602 |  |
| 3 | Краснополянское г/п пгт Красная Поляна | Городская библиотека | 3 000 | 54 411 |
|  |  | Детская библиотека |  |  |
| 4 | Гремячевское с/п д. Гремячка | Сельская библиотека | 270 | 14 000 |
| 5 | Ершовское с/п с. Ершовка, д. Киняусь | Сельские библиотеки | 230 | 12 000 |
| 6 | Кулыжское с/п с. Кулыги, д. Куршино | Сельские библиотеки | 430 | 28 000 |
| 7 | Новобурецкое с/п с. Новый Бурец | Сельская библиотека | 180 | 9 475 |
| 8 | Омгинское с/п д. Дым-Дым-Омга, д. Виноградово, д. Казанка | Сельские библиотеки | 630 | 30 098 |
| 9 | Слудское с/п с. Слудка | Сельская библиотека | 342 | 12 704 |
| 10 | Среднетойменское с/п д. Средняя Тойма | Сельская библиотека | 218 | 10 640 |
| 11 | Среднешунское с/п д. Средние Шуни, д. Нижние Шуни, д. Сосмак | Сельские библиотеки | 1260 | 13 516 |
| 12 | Старопинигерьское с/п д. Старый Пинигерь | Сельская библиотека | 430 | 9 815 |
| 13 | Усть-Люгинское с/п п. Усть-Люга | Сельская библиотека | 500 | 13 300 |
| 14 | Чекашевское с/п д. Чекашево | Сельская библиотека | 242 | 11 684 |

Приложение 10.  Котельные Вятскополянского района

| № п/п | Местоположение котельных | Потреб-ление Гкал/год | Количество котлов, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 г. Вятские Поляны, ул. Азина, 9а |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 2 г. Вятские Поляны, ул. Советская, 97 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 3 г. Вятские Поляны, ул. Кооперативная, 7а |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 4 г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, 3а |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 5 г. Вятские Поляны, ул. Энергетиков, 13 |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 6 г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 248 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 7 г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 12а |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 8 г. Вятские Поляны, у. Лермонтова, 2 |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 9 г. Вятские Поляны, ул. Школьная, 3 |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 10 г. Вятские Поляны, ул. Вокзальная, 3 |  |  |  |  |
| 11 | Блочная газовая котельная г. Сосновка, мкр Шипицино |  |  |  | газ |
| 12 | Квартальная газовая котельная г. Сосновка, ул.Кирова, 5а |  |  |  | газ |
| 13 | Газовая котельная , г. Сосновка, ул. Куйбышева, 13 |  |  |  | газ |
| 14 | Котельная г. Сосновка, ул. Подгорная, 97 |  |  |  | твердое топливо |
| 15 | Котельная Ул. Речная, 1б |  |  |  | твердое топливо |
| 16 | Котельная Ул. Загородная, 24 |  |  |  | твердое топливо |
| 17 | Котельная пгт Красная Поляна, у. Молодежная, 2а |  |  |  |  |
| 18 | Котельная пгт Красная Поляна |  |  |  |  |
| 19 | Котельная пгт Красная Поляна |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № д. Сосмак, ул. Кирова, 41/1 |  |  |  | газ |
| 21 | Котельная д. Средние Шуни, ул.Советская,1 |  |  |  | твердое топливо |
| 22 | Котельная д. Средние Шуни, ул.Школьная, 37 |  |  |  | газ |
| 23 | Котельная д. Нижние Шуни, ул. Азина, 26 |  |  |  | газ |
| 24 | Котельная д. Нижние Шуни, ул.Центральная, 27/2 |  |  |  | газ |
| 25 | Котельная д. Гремячка |  |  |  |  |
| 26 | Котельная с. Ершовка |  |  |  |  |
| 27 | Котельная с. Кулыги |  |  |  |  |
| 28 | Котельная с. Кулыги |  |  |  |  |
| 29 | Котельная №1 с. Новый Бурец |  |  |  |  |
| 30 | Котельная №2 Дома культуры с. Новый Бурец |  |  |  |  |
| 31 | Котельная д. Средняя Тойма | 1210 |  |  | газ |
| 32 | Котельная д. Нижняя Тойма | 395 |  |  | газ |
| 33 | Котельная д. Старый Пинигерь |  |  |  | газ |
| 34 | Котельная д. Ямышка |  |  |  |  |
| 35 | Газовая котельная п. Усть-Люга |  |  |  | газ |
| 36 | Котельная д. Чекашево |  |  |  |  |

Приложение 11. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории Вятскополянского района

| № п/п | Наименование памятника, код памятника | Категория охраны |  | Местонахождение памятника | Наименование поселения (сведения о пользователе, собственнике земельного участка) | Негативное воздействие экологических факторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | естественных (тектоника, абразия берегов, трансгрессия и т.д.) | антропогенных (нарушение геологической среды, загрязнение воздушного бассейна, вибрация, шум), прочих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Памятники истории: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1919г. 4300244000 | Р | 560 | д. Нижние Шуни | Собственник земельного участка - Среднешунское сельское поселние, д. Средние Шуни, ул.Советская,2 Глава администрации – Фаляхутдинов Мансур Миннихаевич, тел:43-3-19 | + | – |
| Памятники архитектуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Деревянная мечеть, 1848г. 4300245000 | Р | 6/191 | д. Старый Пинигерь | Собственник земельного участка - Старопинигерское сельское поселение, д. Старый Пинигерь, ул.Школьная Глава администрации – Хазиев Мавляви Ибрагимович, тел:41-6-79 | + | – |
| Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мечеть |  |  | д. Нижние Шуни | Собственник земельного участка - Среднешунское сельское поселние, д. Средние Шуни, ул.Советская,2 Глава администрации – Фаляхутдинов Мансур Миннихаевич, тел:43-3-19 | + | – |
| 4. | Успенская церковь |  |  | с. Слудка | Собственник земельного участка - Слудское сельское поселение, с. Слудка, ул.Молодежная, 5а Глава администрации – Орехова Вера Федоровна, тел:49-3-19 | + | – |

| № п/п | Наименование памятника, код памятника | Категория охраны |  | Местонахождение памятника | Наименование поселения (сведения о пользователе, собственнике земельного участка) | Кол-во памятников археологии, разрушавшихся в 2007 г. в результате ( тип воздействия) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | естественных воздействий | гидротехнического строительства, распашки земель, промышленного и дорожного строительства, прочих антропогенных воздействий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Каракулинское городище, кон.I тыс. до н.э.- нач. I тыс. н.э. | Р | 6/191 | на стрелке ССЗ от д. Каракули (земли запаса района) | Собственник земельного участка – Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина,28 Глава администрации – Ростокина Ольга Вадимовна, тел:6-12-53 |  |  |
| 2. | Селище «Кордон», I тыс. до н.э. | Р | 6/191 | 250 м Ю д.Кордон | Собственник земельного участка - Омгинское сельское поселение, д. Дым-Дым-Омга, ул.Новая, 1 Глава администрации – Владимиров Вячеслав Федорович, тел:40-5-19 |  |  |
| 3. | Кулыгинская стоянка, II тыс. до н.э. | Р | 6/191 | 700-800 м СВ с.Кулыги (земли запаса района) | Собственник земельного участка – Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина,28 Глава администрации – Ростокина Ольга Вадимовна, тел:6-12-53 |  |  |
| 4. | Стоянка «Нижнешуньская», эпоха бронзы 4310279000 | Ф | 176 | 0,6 км ССЗ д. Нижние Шуни на мысу левого берега р.Шунки | Коллективная долевая собственность |  |  |
| 5. | Стоянка «Новобурецкая», эпоха бронзы | Ф |  | 0,6 СВ д.Новый Бурец на краю надлуговой террасы |  | + | - |
|  | Комплекс памятников: | Р | 6/191 | с. Суши |  |  |  |
| 6. | - стоянка «Сушинская- I», VII-III тыс. до н.э. |  |  | 50 м ЮВ села | Собственник земельного участка - Омгинское сельское поселение, д. Дым-Дым-Омга, ул.Новая, 1 Глава администрации – Владимиров Вячеслав Федорович, тел:40-5-19 |  |  |
| 7. | - поселение «Сушинское- II», VII-III тыс. до н.э., I тыс. до н.э. |  |  | 1,3 км ССЗ села | Гослесфонд |  |  |
|  | Объекты, представляющие историко-культурную ценность: |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Изранское поселение, кон. II тыс. до н.э. |  |  | 800 м к ВСВ от д. Изран | Заливные луга (доли) коллективная собственность |  |  |
| 9. | Каракулинская стоянка V-III тыс. до н.э. |  |  | 500 м к СЗ от д.Каракули (земли запаса района) | Собственник земельного участка – Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул.Гагарина,28 Глава администрации – Ростокина Ольга Вадимовна, тел:6-12-53 |  |  |
| 10. | Могильник «Кордон» III-IV вв. |  |  | ЮВ д.Кордон | Собственник земельного участка - Омгинское сельское поселение, д. Дым-Дым-Омга, ул.Новая, 1 Глава администрации – Владимиров Вячеслав Федорович, тел:40-5-19 |  |  |
|  | Комплекс памятников: |  |  | с. Слудка |  |  |  |
| 11. | - селище «Слудка» I тыс. до н.э., VI-IX вв. |  |  | в с. Слудка | Собственник земельного участка - Слудское сельское поселение, с. Слудка, ул.Молодежная, 5а Глава администрации – Орехова Вера Федоровна, тел:49-3-19 |  |  |
| 12. | - местонахождение керамики и кремня «Слудка» II тыс. до н.э. |  |  | 130 м к ЮЮВ от села | Собственник земельного участка - Слудское сельское поселение, с. Слудка, ул.Молодежная, 5а Глава администрации – Орехова Вера Федоровна, тел:49-3-19 |  |  |

Приложение 12. Перечень объектов, оказывающих влияние на атмосферный воздух

на территории Вятскополянского района (за исключением свалок ТБО и скотомогильников)

| № п/п | Наименование предприятий и объектов |  | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс санитарной опасности |  | Радиус СЗЗ, м |
| Вятскоплянский ГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вятско-Полянская птицефабрика, ОАО |  | г. В. Поляны | 14,9 | II |  | 500 |
| 2 | Груздалин А.Н., ИП, забойный цех |  | г. В. Поляны | 1,4 | III |  | 300 |
| 3 | Каримов А.Н., ИП |  | г. В. Поляны | 5,7 | III |  | 300 |
| 4 | Молот-Энерго |  | г. В. Поляны | 448,9 | III |  | 300 |
| 5 | Кирпичный завод, ООО |  | г. В. Поляны |  |  |  |  |
| 5а | участок дробления |  |  | 6,5 | III |  | 300 |
| 5б | площадка № 1 |  |  | 15,6 | III |  | 300 |
| 6 | Порт «Вятские Поляны», ООО |  | г. В. Поляны | 12,0 | III |  | 300 |
| 7 | Пром-комфорт, ООО, завод ЖБИ |  | г. В. Поляны | 0,5 | III |  | 300 |
| 8 | Благоустройство г. Вятские Поляны, МУП |  | г. В. Поляны | 0,2 | IV |  | 100 |
| 9 | Бортенев В.М., ИП, деревообработка |  | г. В. Поляны | 1,6 | IV |  | 100 |
| 10 | Вектра, ООО, АЗС |  | г. В. Поляны | 1,2 | IV |  | 100 |
| 11 | Водоканал, МУП |  | г. В. Поляны | 0,1 | IV |  | 100 |
| 12 | Вятскополянская а/к, ОАО «Автотранспортное хозяйство» |  | г. В. Поляны | 0,5 | IV |  | 100 |
| 13 | Вятскополянская автоколонна 1322, ОАО |  | г. В. Поляны | 2,4 | IV |  | 100 |
| 14 | Вятскополянская МПМК, ЗАО |  | г. В. Поляны | 21,8 | IV |  | 100 |
| 15 | Вятскополянская ПМК «Агропроммехмонтаж», ОАО |  | г. В. Поляны | 0,5 | IV |  | 100 |
| 16 | Вятскополянские электрические сети, РЭС |  | г. В. Поляны | 0,005 | IV |  | 100 |
| 17 | Вятскополянский гортопсбыт, ОАО |  | г. В. Поляны | 2,2 | IV |  | 100 |
| 18 | Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», ОАО |  | г. В. Поляны | 191,5 | IV |  | 100 |
| 19 | Вятскополянское МПЭС ОАО «Коммунэнерго» |  | г. В. Поляны | 0,5 | IV |  | 100 |
| 20 | Вятскополянское РайПО |  | г. В. Поляны | 26,1 | IV |  | 100 |
| 21 | ГАЗ, ООО, АГЗС |  | г. В. Поляны | 0,04 | IV |  | 100 |
| 22 | ДЭП-21 |  | г. В. Поляны | 2,9 | IV |  | 100 |
| 23 | Жуков С.А., ИП |  | г. В. Поляны | 0,6 | IV |  | 100 |
| 24 | Казаковцева А.А., ИП, АЗС |  | г. В. Поляны | 0,3 | IV |  | 100 |
| 25 | ОАО «Кировоблгаз», АГЗС |  | г. В. Поляны | 0,8 | IV |  | 100 |
| 26 | Поляныхлеб, ОАО |  | г. В. Поляны | 5,9 | IV |  | 100 |
| 27 | Технострой, ООО |  | г. В. Поляны | 2,6 | IV |  | 100 |
| 28 | Техсервис, ООО |  | г. В. Поляны | 1,0 | IV |  | 100 |
| 29 | Уржумнефтепродукт, ООО, АЗС |  | г. В. Поляны | 0,7 | IV |  | 100 |
| 30 | филиал Кировского «Облпотребсоюза» |  | г. В. Поляны | 0,2 | IV |  | 100 |
| 31 | Вятка-холод, ОАО |  | г. В. Поляны | 0,4 | IV |  | 50 |
| 32 | Вятметсервис, ООО |  | г. В. Поляны | 0,7 | V |  | 50 |
| 33 | Вятскополянский почтамт |  | г. В. Поляны | 0,3 | V |  | 50 |
| 34 | Вятскополянский хлебокомбинат, ООО |  | г. В. Поляны | 1,6 | V |  | 50 |
| 354 | Коммунальщик, ООО, В. Полянский уч-ок |  | г. В. Поляны | 0,2 | V |  | 50 |
| 36 | ЛВЗ, Слава, ООО |  | г. В. Поляны | 0,5 | V |  | 50 |
| 37 | МПО ЖКХ, МУП |  | г. В. Поляны | 157,1 | V |  | 50 |
| 38 | Оптовик, ООО |  | г. В. Поляны | 1,7 | V |  | 50 |
| 39 | Плантис, ООО, котельная |  | г. В. Поляны | 0,6 | V |  | 50 |
| 40 | Рынок, ООО |  | г. В. Поляны | 0,7 | V |  | 50 |
| 41 | Сокол, ФГУ, котельная |  | г. В. Поляны | 8,1 | V |  | 50 |
| 42 | Тепловик, ООО, котельная |  | г. В. Поляны | 15,4 | V |  | 50 |
| 43 | Филиал ООО «Вирджиния» |  | г. В. Поляны | 3,5 | V |  | 50 |
| Сосновское ГП |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ОАО «Сосновский судостроительный завод» |  | пгт Сосновка ул. Заводская, 34 | 100,3 | III | 300 |  |
| 45 | Сосновский водоканал, ООО |  | пгт Сосновка | 0,4 | - | 200 |  |
| 46 | «Темп», ООО, АЗС |  | пгт Сосновка |  | IV | 100 |  |
| 47 | Нефтебаза «Центройл», ООО, АЗС |  | пгт Сосновка | 0,5 | IV | 100 |  |
| 48 | ПКФ «Лукол», ООО Изготовление маломерных судов |  | пгт Сосновка |  | IV | 100 |  |
| 49 | Саитов, ООО Изготовление маломерных судов |  | пгт Сосновка, ул. Заводская, 34 |  | IV | 100 |  |
| 50 | Стеклопластик, ООО |  | пгт Сосновка | 4,2 | IV | 100 |  |
| 51 | Стекплопласт+К, ООО |  | пгт Сосновка | 1,6 | IV | 100 |  |
| 52 | Аллегро, ООО |  | пгт Сосновка | 1,2 | V | 50 |  |
| 53 | Коммунальная энергетика, ООО |  | пгт Сосновка | 37,6 | V | 50 |  |
| 54 | Сосновская горбольница |  | пгт Сосновка | 0,2 | V | 50 |  |
| 55 | Сосновский хлебозавод, ООО |  | пгт Сосновка | 1,4 | V | 50 |  |
| 56 | Сосновское, МУП |  | пгт Сосновка | 56,9 | V | 50 |  |
| 57 | Стройсервис, ООО |  | пгт Сосновка | 11,9 | V | 50 |  |
| 58 | Рассев, ООО |  | пгт Сосновка | 1,8 | н/д | - |  |
| Краснополянское ГП |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Краснополянский жилкомхоз, БОС |  | пгт Красная Поляна |  | - | 200 |  |
| 60 | Домостроитель, ООО |  | пгт Красная Поляна | 1881 | IV | 100 |  |
| 61 | Краснополянская автоколонна, ОАО |  | пгт Красная Поляна | 2,1 | IV | 100 |  |
| 62 | Краснополянский водоканал, МУП |  | пгт Красная Поляна |  | IV | 100 |  |
| 63 | Краснополянский тепловик, ООО |  | пгт Красная Поляна | 52,7 | IV | 100 |  |
| 64 | Нефтебаза Центройл, ООО, КАЗС |  | пгт Красная Поляна | 0,3 | IV | 100 |  |
| 65 | Промбаза |  | пгт Красная Поляна | 21,9 | IV | 100 |  |
| 66 | Ударник, ГУП |  | пгт Красная Поляна | 34,2 | IV | 100 |  |
| 67 | Котельная № 1 |  | Ул. Молодёжная, 2а |  | V | 50 |  |
| 68 | Котельная № 2 |  | Ул. Свободы, 3 |  | V | 50 |  |
| 69 | Котельная № 3 |  | Ул. Сосновая, 22 |  | V | 50 |  |
| 70 | Котельная бани |  | Ул. Горького, 25 |  | V | 50 |  |
| 71 | Краснополянская городская больница |  | пгт Красная Поляна | 1,5 | V | 50 |  |
| 72 | Окна вашего дома, ООО |  | пгт Красная Поляна |  | V | 50 |  |
| 73 | Татметлом, ООО |  | пгт Красная Поляна | 1,4 | н/д | - |  |
| 74 | Подстанция |  | пгт Красная Поляна |  | требуется расчёт |  |  |
| Гремячинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ООО «Малиновка», кролиководческая ферма |  | д. Старая Малиновка |  | III | 300 |  |
| 76 | МКП «Прометей» котельная |  | д. Гремячка | 17,2 | V | 50 |  |
| Ершовское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Демо, ООО, ККРС |  | д. Ершовка | 7,0 | III | 300 |  |
| 78 | Сельхозсервис, ООО произво щебня |  | за д. Ершовка | 8,1 | III | 300 |  |
| 79 | ООО «Корма» |  | д. Ершовка | 0,9 | IV | 100 |  |
| 80 | Коммунальщик, МКП, котельная |  | д. Ершовка | 4,3 | V | 50 |  |
| Кулыжское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | АПК «Союз», ООО ККРС |  | д. Кулыги | 3,4 | III | 300 |  |
| 82 | СХП «Куршино», ООО ККРС |  | д. Куршино | 6,0 | III | 300 |  |
| Новобурецкое СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Жилкомсервис, ООО |  | с. Н. Бурец | 1,7 | IV | 100 |  |
| 84 | Русь, ООО |  | с. Н. Бурец | 19,6 |  |  |  |
| 84а | Производственная база |  | Ул. Нижняя |  | III | 300 |  |
| 84б | Зерносушильный комлекс |  | Ул. Нижняя |  | III | 300 |  |
| 84в | Производственный центр |  | Кад. кв. 43:07:060103 |  | III | 300 |  |
| 84г | Гараж |  | Ул. Центральная |  | III | 300 |  |
| 84д | Склад |  | Ул. Нижняя |  | IV | 100 |  |
| 84е | Хранилище зерна |  | Ул. Нижняя |  | V | 50 |  |
| Омгинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Омга, ООО ККРС |  | Д. Дым-Дым-Омга | 3,0 | III | 300 |  |
| 86 | Воробьёв, ИП, пилорама |  | Д. Дым-Дым-Омга |  | IV | 100 |  |
| 87 | Залесье, ООО |  | д. Виноградово | 0,5 | IV | 100 |  |
| 88 | Шайхутдинов, ИП, пилорама |  | Д. Дым-Дым-Омга |  | IV | 100 |  |
| 89 | Солнечный, МУДО |  | д. Матанский кордон | 4,0 | IV | 100 |  |
| Слудское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | СПК «Родина-2» |  |  | 26,3 |  |  |  |
| 90а | ККРС |  | С. Слудка |  | III | 300 |  |
| 91 | Алмаз-1, ООО |  | с. Слудка | 3,3 | IV | 100 |  |
| 92 | Бортенёв, ИП, деревообработка |  | с. Слудка |  | IV | 100 |  |
| Среднетойменское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Тойменский, СПК, забойный цех |  | д. Ср. Тойма |  | III | 300 |  |
| 94 | Агросоюз, ООО, гараж |  | д. Ср. Тойма |  | IV | 100 |  |
| 95 | Тепловик-1, ООО |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 95а | котельная № 1 |  | д. Н. Тойма |  | V | 50 |  |
| 95б | котельная № 2 |  | д. Ср. Тойма |  | V | 50 |  |
| 95в | ИНТЕХ, ООО |  | д. Ср. Тойма | 0,9 | V | 50 |  |
| Среднешунское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Галиакбаров Ф.Г., ИП Скотобойня | д. Ср. Шуни. Ул. Мира |  | III | 300 |  |
| 97 |  | Вятка-1, ООО |  |  |  |  |  |
| 97а |  | МТФ-1 | д. Н. Шуни, Ул. Комсомольская |  | III | 300 |  |
| 97б |  | МТФ-2 | д. Ср. Шуни, Ул. Советская |  | III | 300 |  |
| 97в |  | Тракторный парк | д. Н. Шуни, ул. Тукая |  | IV | 100 |  |
| 97г |  | Автопарк с РМ | д. Ср. Шуни, Ул. Советская |  | IV | 100 |  |
| 97д |  | Тракторный парк | д. Ср. Шуни, ул. Советская |  | IV | 100 |  |
| 97е |  | КСЗ | д. С. Шуни, ул. Мира |  | IV | 100 |  |
| 97ж |  | Мельница | д. Ср. Шуни, ул. Мира |  | IV | 100 |  |
| 97з |  | Модуль по переработке молока | д. Ср. Шуни, ул. Мира |  | V | 50 |  |
| 98 |  | Крона, ООО Пилорама | д. Ср. Шуни, Ул. Советская |  | IV | 100 |  |
| 99 |  | Хисматов И.М., ИП Пилорама | д. Ср. Шуни, Ул. Советская |  | IV | 100 |  |
| 101 |  | Газтехсервис, ООО | д. Ср. Шуни | 35,3 | н/д |  |  |
| 101а |  | Котельная № 1 | д. Сосмак. Ул. Кирова, 41/1 |  | требуется расчёт |  |  |
| 101б |  | Котельная № 2 | д. Ср. Шуни, Ул. Советская, 1 |  | требуется расчёт |  |  |
| 101в |  | Котельная № 3 | д. Ср. Шуни, Ул. Школьная, 37 |  | требуется расчёт |  |  |
| 101г |  | Котельная № 4 | д. Н. Шуни, Ул. Азина, 26 |  | требуется расчёт |  |  |
| 101д |  | Котельная № 5 | д. Н. Шуни, Ул. Центральная, 27/2 |  | требуется расчёт |  |  |
| Старопинигерское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Каменный карьер, ООО Производство щебня |  | Пос. Нурминка | 18,8 | III | 300 |  |
| 103 | Пинигерский, ООО |  | д. Ст. Пинигерь | 2,9 | IV | 100 |  |
| 104 | Коммунальщик, МКП, котельная |  | д. Ст. Пинигерь | 0,7 | V | 50 |  |
| 105 | Вятскополянский карьер, ООО |  | д. Ст. Пинигерь |  | н/д |  |  |
| 106 | Заман, КФХ |  |  |  | Ведется исследование |  |  |
| Усть-Люгинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Люза, ООО Пилорама |  | Ул. Сосновская, 29 | 1,6 | IV | 100 |  |
| 108 | Нефтебаза «Центройл», КАЗС |  | с. Усть-Люга | 0,2 | IV | 100 |  |
| 109 | Малая энергетика, ООО |  | с. Усть-Люга | 1,1 | V | 50 |  |
| 110 | Торговый дом «Усть-Люга», ООО |  | с. Усть-Люга | 8,9 | V | 50 |  |
| Чекашевское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ОСК |  | д. Чекашево | н/д | - | 150 |  |
| 112 | Кристалл, ООО, котельная |  | д. Чекашево | 2,2 | требуется расчёт |  |  |

Приложение 13. Данные по качеству поверхностных вод Вятскополянского района

| Наименование показателя | Нормативы ПДК |  | Результаты анализов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рыбо-хозяйственные | хозяйственно-питьевые | Фоновый створ |  | Контроль-ный створ |  |  |
| р. Казанка, 7 км от устья, выпуск с ОСК д. Виноградово |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 8,0 |  |  | 7,8 |  |
| Взвешенные вещества | +0,75 к фону г) | +0,75 к фону а) | 7,3 |  |  | 8,3 |  |
| Сухой остаток | 1000 | б) | 240 |  |  | 247 |  |
| ХПК | в) | 30 а) | 11 |  |  | 12 |  |
| БПК5 | 2,3 | 4 а) | 1,7 |  |  | 1,9 |  |
| Аммоний-ион | 0,5 | 1,5 | 0,43 |  |  | 0,73 |  |
| Нитриты | 0,08 | 3,3 | 0,07 |  |  | 0,13 |  |
| Нитраты | 40 | 45 | 6,6 |  |  | 7,0 |  |
| Хлориды | 300 | 350 | <10 |  |  | 11 |  |
| Сульфаты | 100 | 500 | 13 |  |  | 14 |  |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 | 1,1 | 0,02 |  |  | 0,05 |  |
| Железо общее | 0,1 | 0,3 | 0,14 |  |  | 0,2 |  |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
| ПАВ (анион-активные) | в) | 0,5 д) | 0,03 |  |  | 0,04 |  |
| р. Пыжманка, правый берег, 2,4 км от устья; выпуск сточных вод ООО «Сосновский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | +0,75 к фону г) | +0,75 к фону а) | 12,5 |  |  | 16 |  |
| Сухой остаток | 1000 | б) | 184 |  |  | 234 |  |
| ХПК | в) | 30 а) | 24,5 |  |  | 26,4 |  |
| БПК5 | 2,3 | 4 а) | 4,5 |  |  | 5,3 |  |
| Аммоний-ион | 0,5 | 1,5 | 0,75 |  |  | 1,1 |  |
| Нитриты | 0,08 | 3,3 | 0,03 |  |  | 0,08 |  |
| Нитраты | 40 | 45 | 4,6 |  |  | 5,5 |  |
| Хлориды | 300 | 350 | <10 |  |  | 11 |  |
| Сульфаты | 100 | 500 | 13 |  |  | 15 |  |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 | 1,1 | 0,025 |  |  | 0,08 |  |
| Железо общее | 0,1 | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 0,32 |  |  | 0,34 |  |
| ПАВ (анион-активные) | в) | 0,5 д) | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
| р. Ошторма, 5,3 км от устья; выпуски ОАО «Вятскополянская птицефабрика» |  |  |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9,0 | 7,8 |  |  | 7,9 |  |
| ХПК | в) | 30 а) | 16 |  |  | 23 |  |
| БПКПолн. | 3 | 6 | 3,9 |  |  | 4,7 |  |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| Взвешенные вещества | +0,75 к фону г) | +0,75 к фону а) | 8,9 |  |  | 14,3 |  |
| р. Ошторма, 0,8-1,7 км от устья; выпуски 2 и 3 ОАО «Молот» |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | +0,75 к фону г) | +0,75 к фону а) | 14 |  |  | 24 |  |
| Сухой остаток | 1000 | б) | 410 |  |  | 430 |  |
| ХПК | в) | 30 а) | 14 |  |  | 26 |  |
| БПК5 | 3 | 4 а) | 2,8 |  |  | 3,8 |  |
| Железо общее | 0,1 | 0,3 | 0,57 |  |  | 0,65 |  |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 0,17 |  |  | 0,26 |  |
| Медь (ион) | 0,001 | 1 | 0,016 |  |  | 0,022 |  |
| Никель (ион) | 0,01 | 0,02 | <0,08 |  |  | <0,08 |  |
| Хром +3 | 0,07 | 0,5 | <0,01 |  |  | <0,01 |  |
| Хром +6 | 0,02 | 0,05 | <0,01 |  |  | <0,01 |  |
| Цинк | 0,01 | 1 | <0,05 |  |  | 0,05 |  |
| р. Вятка, 99-101 км от устья, зона водопользования ОАО «Молот» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фон. | Водо-забор |  |  | Контр. Створ |
| pH |  | 6,5-8,5 |  | 7,5 |  |  |  |
| Взвешенные вещества | +0,25 к фону е) | +0,25 к фону | 20 | 39,5 |  |  | 17 |
| Сухой остаток | 1000 | б) | 220 | - |  |  | 170 |
| ХПК | в) | 15 | 28 | - |  |  | 24 |
| БПК5 | 2,3 | 2 а) | 1,8 | 4,8 |  |  | 2,2 |
| Аммоний-ион | 0,5 | 1,5 | 0,22 | 0,48 |  |  | 0,22 |
| Нитриты | 0,08 | 3,3 | 0,003 | 0,07 |  |  | 0,003 |
| Нитраты | 40 | 45 | 4,4 | 5,7 |  |  | 3,6 |
| Хлориды | 300 | 350 | 6 | 8 |  |  | 3 |
| Сульфаты | 100 | 500 | 20 | 42 |  |  | 22 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 | 1,1 | 0,03 | 0,03 |  |  | 0,03 |
| Железо общее | 0,1 | 0,3 | 0,87 | 1,1 |  |  | 1,0 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 0,07 | 0,79 |  |  | 0,06 |
| ПАВ (анион-активные) | в) | 0,5 д) | 0,02 | 0,01 |  |  | 0,03 |
| Медь (ион) | 0,001 | 1 | 0,008 | - |  |  | 0,008 |
| Никель (ион) | 0,01 | 0,02 | <0,01 | 0,0015 |  |  | <0,01 |
| Хром +3 | 0,07 | 0,5 | <0,01 | - |  |  | <0,01 |
| Хром +6 | 0,02 | 0,05 | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 |
| Цинк | 0,01 | 1 | <0,03 | <0,05 |  |  | <0,03 |

а) для водоёмов культурно-бытового назначения;

б) нормируется согласно таксации рыбохозяйственных водных объектов;

в) не нормируется;

г) для рыбохозяйственных водоёмов 2-ой категории;

д) для питьевой воды систем централизованного водоснабжения;

е) для рыбохозяйственных водоёмов 1-ой и высшей категорий.

Приложение 14.  Перечень объектов размещения отходов Вятскополянского района

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Наименование владельца или эксплуат. организации | Место рас- положение объекта | Год ввода в эксплу- атацию | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО | ООО «Экотех» | 3 км к Ю-З от г. В. Поляны | 1959 | 1,3 |
| 2 | Санкционированная свалка ТБО а) | Сосновское МУП ЖКХ | сев. окр. г. Сосновка | 1977 | 4,3 |
| 3 | Несанкционированная свалка ТБО а) | Красно- Полянское МП ЖКХ | 0,3 км от пгт Красная Поляна | 1960 | 1,4 |
| 4 | Площадка складирования ТБО | Гремяченское СП | Ю-В окраина с. Гремячка | 1991 | 0,5 |
| 5 | Площадка складирования ТБО | Ершовское СП | к С от пос. Ершовка | н/д | 0,8 |
| 6 | Площадка складирования ТБО | Кулыжское СП | Между д. Кулыги и д. Куршино | 1989 | 0,9 |
| 7 | Площадка складирования ТБО | Н. Бурецкое СП | 1 км к З от с. Н. Бурец | 1990 | 0,65 |
| 8 | Площадка складирования ТБО | Омгинское СП | Ю-З окр. д. Дым-Дым-Омга | 1991 | 1,0 |
| 9 | Площадка складирования ТБО | Слудское СП | У Ю границы с. Слудка | 1987 | 1,0 |
| 10 | Площадки складирования ТБО | Слудское СП | на З окраине д. Каракули | н/д | 0,3 |
| 11 | Площадки складирования ТБО | Слудское СП | на З окраине д. Н. Изиверки | н/д | 1,0 |
| 12 | Несанкционированная свалка ТБО а) | Ср. Тойменское СП | у В границы с. Ср. Тойма | 1989 | 0,6 |
| 13 | Несанкционированная свалка ТБО а) | Ср. Шунское СП | 0,7 км к З от д. Сосмак | 1991 | 0,6 |
| 14 | Площадка складирования ТБО | Ср. Шунское СП | у гран. д. С. Шуни, 0,16 км от р. Аллаук | 1989 | 1,3 |
| 15 | Несанкционированная свалка ТБО | Усть-Люгинское СП | 0,4 км к С от пос. Усть-Люга | 1990 | 3,0 |
| 16 | Несанкционированная свалка ТБО а) | Чекашевское СП | 0,2 км к югу от д. Чекашево | 1989 | 0,2 |

Примечания: а) подлежит рекультивации.

Приложение 15.  Перечень скотомогильников на территории Вятскополянского района

| № по реестру (карточки) | Местонахождение, принадлежность, | Дата первого /последнего захоронения | Сибире-язвенный (да/нет) | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднешунское СП, ООО «Вятка-1» | 1976/2005 | нет | 1500 м от д. Ср. Шуни |
| 2 (5) | Среднешунское СП, ООО «Вятка-1» | 2000/действ. | нет | между д. Ср. Шуни и Н. Шуни, 600 м до жилья а) |
| 3 (1) | Ершовское СП, ООО «Демо» | 1991/действ. | нет | на окраине д. Ершовка, 500 м до жилья, 50 м ручья а) |
| 4 (2) | Гремяченское СП, адм. г. Сосновка | 2000/действ. | нет | 0,8 км от д. Ст. Малинно-вка, 1,0 км от г. Сосновка |
| 5 | Новобурецкое СП, ООО «Русь» | 2004/действ. | нет | 1400 м от жилой зоны д. Н. Бурец |
| 6 | Старопинигерское СП, бесхозный | 2003/действ. | нет | 3,0 км от д. Ср. Тойма, 3,0 км от д. Ст. Пинигерь |
| 7 (8) | Слудское СП, СПК «Родина-2» | 1992/действ. | нет | Южнее с. Слудка, 1,5 км от жилой зоны |
| 8 (4) | Чекашевское СП, бесхозный | 1992/действ. | нет | юго-восточная окраина с. Чекашево (0,5 км) а) |
| 9 (10) | Омгинское СП, ООО «Омга» | 1992/действ. | нет | на тер. д. Дым-Дым-Омга, 300 м от жилья а) |
| - | Усть-Люгинское СП, бесхозный | действ.б) | нет | 700 м к югу от д. Ямышка а) |
| - | Ершовское СП ООО «Экотех» | действ. | нет | на территории В-Полянского полигона ТБО, 3 км на Ю-З от города |
| - | Среднетойменское СП | 1977/1977 захоронен б) | Да | каменный карьер у ур. Ошторма-Кумор, к югу от д. В. Тойма |

Примечания: а) подлежит закрытию; б) нет в реестре

Перечень и краткая характеристика месторождений пресных и минеральных вод Вятскополянского района по состоянию на 01.01.2008.

Региональный доклад — 2009.

Приложение к исх. Департамента экологии и природопользования Кировской области № 358/49-01-17 от 25.03.10.

Акт выбора утв. расп. Адм. В-Полянского района от 16.06.09, № 552.

Нет данных о землеотводе.

Акт выбора утв. Расп. главы адм. В-Поянского р-она № от 27.12.09, 644.

Акт выбора утв. расп. главы адм. В-Полянского района от 23.01.09, № 51.

Акт выбора утв. Расп. главы адм. В-Поянского р-она от 09.02.09, № 100.

Распоряжение Слудского СП № 14 от 16.06.94.

Распоряжение адм. Слудского СП № 14 от 16.06.94.

Распоряжение адм. Слудского СП № 14 от 16.06.94.

Проект границ утв. Расп..главы адм. В-Полянского р-она  от 18.03.08, № 260.

Есть акт выбора, но он не утверждён.