Приложение 2

- Графическая часть

2. Сведения о поселении

1. Гремячевское сельское поселение (далее по тексту – сельское поселение)  входит в состав Вятскополянского  муниципального района (далее по тексту – район) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

- Общая площадь земель населенных пунктов на территории Гремячевского сельского поселения составляет 8160 га.

Гремячевское сельское поселение находится на северо-востоке Вятскополянского района. С северо-востока граничит с Удмуртской республикой, с юга-востока Усть-Люгинским, с юга с Сосновским городским и  с юго-запада – с  Краснополянским городским поселением, с запада – с Омгинским сельским поселением.

Административным центром поселения является дер. Гремячка.

Численность населения Гремячевского сельского поселения на 01.01.2025 – 406 человек.

3. Сведения о котельных по населенным пунктам.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, осуществляющей свою деятельность на территории сельского  поселения и предоставляющей услуги потребителям по договорам теплоснабжения, является теплоснабжающая организация – МКП «Коммунальные системы».

| Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность основного котла, Гкал/час | установл. мощность резервного котла, Гкал/час | протяженность тепловых сетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гремячевское сельское поселение | котельная МКП «Прометей» Гремячевского сельского поселения дер. Гремячка | 0,8 | 0,5 | 1,31 |

Теплоснабжение (отопление) сельского поселения осуществляется:

- в дер. Гремячка централизованно от существующей котельной на твёрдом топливе мощностью 0,516 Гкал/час.

Диаметр теплотрассы -

Водогрейный отопительный котел КСВа-0,8/2 «FERROGAS DUO-T-0,8/2»,  3-х ходовой двухмодульный х 0,4 МВт, зав № 148.

Номинальная теплопроизводителыюсть- 0,8 МВт (Гкал/час)

Номинальная теплопроизводительность блока (модуля) – 0,4 МВт (Гкал/час)

Тип горелочного устройства  - ЭММА-С 1-0,6 (на каждый модуль)

Диаметры трубопроводов в точке подключения: Т1- Д= 159 мм;  Т2- Д= 159мм.

Теплоснабжение (отопление) на территории сельского поселения осуществляется в д. Гремячка МКУ администрация Гремячевского сельского поселения, здание бывшего детского сада, 1 многоквартирный дом по ул. Центральная, д.9, здание РОМЦ МБУК Гремячевский сельский клуб, сельская библиотека, здание КОГБУЗ Гремячевский ФАП, отделение почты централизованно от существующей котельной мощностью 0,8  Гкал/час.