Утверждена

постановлением администрации Вятскополянского района

от 25.04.2022 №  323

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

НА 2022 – 2030 ГОДЫ

2022 год

- Общие положения

Схема теплоснабжения Вятскополянского муниципального района разработана на основании Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154.

Схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вятскополянского района.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение тепловой энергией потребителей на территории Вятскополянского района;

III. Сведения о теплоснабжении  Вятскополянского района.

В схему теплоснабжения Вятскополянского района включено 11 сельских  поселений:

- Кулыжское сельское поселение;1

- Гремячевское сельское поселение;1

- Чекашевское сельское поселение;1

- Новобурецкое сельское поселение;1

- Старопинигерское сельское поселение;1

- Среднетойменское сельское поселение;-

- Омгинское сельское поселение;2

- Ершовское сельское поселение;-

- Усть-Люгинское сельское поселение;1

- Слудское сельское поселение;2

- Среднешунское сельское поселение.2

Численность населения (2024 г.) - 22094 чел.

Общая площадь – 907 км².

Работы по теплоснабжению на территории сельских поселений осуществляется организациями:

- МКП «Коммунальные системы»;

- ООО «Газтехсервис»;

- ООО «Коммунальщик.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно.

IV. Сведения о котельных по населенным пунктам.

Характеристика источников теплоснабжения указана в приложениях 1-7 к данной схеме.

V. Развитие Вятскополянского района.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения является природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

При отсутствии газа, в ближайшее время, теплоснабжение осуществить любым доступным видом топлива.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла:; Стоимость 1 МДж тепла:. Магистральный газ; 11 коп.. Сжиженный газ; 50 коп.. Электричество; 70 коп..

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

6. Строительство новых котельных нецелесообразно. В связи с вводом в эксплуатацию Газопровода межпоселкового ГРС Сосновка – д. Старая Малиновка – д. Гремячка с отводом на д. Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области»

7. В Гремячевском сельском поселении, в деревне Гремячка, котельная переведена на природный газ, подключена к сетям газоснабжения.

8. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.